国网智能科技股份有限公司2019年物资类第五批授权采购项目第二次采购采购公告

## （采购编号：SD19-WZ-GWZNSQ-05-02）

- 1.采购条件

- 本次项目采购人为国网智能科技股份有限公司，资金来自自有资金，国网智能科技股份有限公司委托山东三誉招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”），采用竞争性谈判方式邀请有兴趣的应答人（以下简称“应答人”）就本采购项目提交密封的有竞争性的应答文件。

- 2.采购范围

见附件1：货物需求一览表。

3.应答人资格要求

本次竞争性谈判采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的供货能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

1. 应答人及其产品须满足如下通用资格要求：

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包货物的应答。

- 应有良好的商业信用。应答人存在违法失信行为，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的，该应答人参与本项目的应答将被否决。

- 应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。

- 对于制造商应答，应设计制造过与应答产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品，并满足该包的资格要求。

- 本次采购活动不接受贴牌代工的应答以及其他任何分包行为的应答。

- 对于制造商应答，应具有生产应答产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。采购人有权对其进行进一步的现场核实。）代理商/集货商应答的，不作此要求。

- 对于制造商应答，应具有生产和产品试验的能力（应答人提供生产设备和试验设备列表以及对应的合同和发票复印件）。

- 提供的同类产品在采购当年度未因质量问题被省级及以上质量监督机构通报。

- 在国内货物招投标活动、销售合同履行、售后服务及产品运行过程中，按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，未存在因不良行为导致本批次暂停、取消或永久取消中标资格的。

- 应答人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应在项目货物组件材料配置表中全部列明，不得漏项、空项，不得选配国家电网公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和国网山东省电力公司《关于供应商不良行为处理的通报》中正在接受暂停中标资格、取消中标资格的制造商或外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的相应处理范围内的产品。

- 应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的查询结果（查询日期应在应答截止日前30天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版）。未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果的，其应答文件作否决应答处理。

- 应答人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本（批）次竞争性谈判采购提供采购代理服务的；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物竞争性谈判采购标包中同时参与的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消应答资格的；

- 财产被接管或冻结的；

2. 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专门资质业绩要求，各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态见本章附表：专用资质业绩要求。

3. 本次采购不接受联合体应答。

4. 对于接受代理商应答的标段（见附件“专用资质业绩要求”），代理应答的应满足以下要求：

（1）应答人已得到制造商的充分授权，并出具制造商与代理商共同签署的有效授权书；

（2）应答人有能力按合同规定提供设备/材料维修、备品备件供应等技术服务，并出具制造商对应答产品满足相应要求的质保承诺；

（3）提供应答人及制造商的营业执照、认证证书、试验报告等资格证明文件；

（4）代理商及应答产品资质业绩应满足“专用资质业绩要求”；

（5）制造商及应答产品资质业绩应满足“专用资质业绩要求”。

（6）一个制造商对同一品牌同一型号的货物只能委托一个代理商参加应答。4. 采购文件的获取

4.1 应答申请

凡有意参加谈判者，请于2019年12月09日至2019年12月12日，每日上午8:30时至下午17:00时（北京时间，下同），将填写完整的附件2：“应答申请表”按照公告中载明的联系方式传真（或发扫描件至采购代理机构电子邮箱）至采购代理机构。（邮件名称统一格式为：国网智能科技股份有限公司授权采购项目+应答人全称。）

4.2 采购文件售价：不收取标书费。

4.3 采购文件获取

采购代理机构以电子版方式发放采购文件。

5. 应答文件的递交

5.1应答文件递交时间：2019年12月19日8：30时至09：00时。

应答文件递交截止时间：2019年12月19日09：00时。

应答文件递交地点：济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼谈判室一。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。不接受邮寄方式提交应答文件。

5.3谈判时间：2019年12月19日；

谈判地点:济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼5楼评标室十。

6. 发布公告的媒介

本次采购采取公开竞争性谈判采购方式，采购代理机构在“中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、三誉招标网”（ http://www.syzbgs.com/zhaobiao/）上发布采购公告，采购公告将明确对应答人的资格要求、发售采购文件的日期和地点、接收应答文件、谈判等事宜。

7. 重要提示

☆资质业绩、包号等事项应以采购需求一览表中载明的要求为准，不得随意改动，敬请注意；应答时，如技术规范书提出相关资质、业绩要求且与公告中资质、业绩要求不同，以公告的要求为准。

☆本次采购中，应答人应按照采购文件要求递交纸质应答文件。

☆本批次采购所有要求提供厂商授权书或售后服务承诺函的标包，均需应答人递交纸质应答文件时单独递交密封的厂商授权书原件，若未提交厂商授权书原件，其应答文件作终止谈判处理。

☆山东省税务营改增工作于2016年5月份正式启动，为保证发票开具工作顺利开展，请各应答人按要求填写附件3：增值税发票信息表，并按指定方式提交代理机构。

☆本批次竞争性谈判所有标包业绩须是与采购人直接签订并执行的合同，其它的不予认可。业绩均应出具相关合同的关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、关键条款等）以及采购公告专用资格部分要求的中标通知书、发票等证明材料复印件。

8.联系方式

采购代理机构：山东三誉招标代理有限公司

地址：济南市建设路99-5号济南军休大厦13楼1320室

邮编：250000

联系人：周经理、张经理

电话：0531-58185101、0531-58185102

传真：0531-58185101

电子邮箱：syzbgs@vip.163.com

开户名称：山东三誉招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南通联花园支行

帐    号：37050161638900000016。

开户行行号：10545100137。

网    址： http://www.syzbgs.com/zhaobiao/

2019年12月

附表：专用资质业绩要求

| 包名称及包号 | 采购方式 | 厂商要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技项目研发材料采购项目 （包一） | 公开竞争性谈判 | 集货商 | 2017年1月1日至应答截止日内，与采购项目同类产品累计销售业绩合同总金额不少于50万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.24 |
| 科技项目研发材料采购项目 （包二） | 公开竞争性谈判 | 集货商 | 2017年1月1日至应答截止日内，与招标项目同类产品累计销售业绩合同总金额不少于50万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.19 |

附件1：货物需求一览表

分标1      分标名称：辅助设备设施项目

分标编号：SD19-WZ-GWZNSQ-05-02-FZSBSS

包一  货物需求一览表

| # 包号 | # 包名称 | # 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包01 | 科技项目研发材料采购项目（包一） | 1000V电源模块 | 输入电压范围：AC 380V±20%；频率：47-63Hz；输出：1000V/20A；安装方式：平板；电源模块纹波系数≤1%；具备短路、过压、过载、过温保护功能；具有主动式PFC功能。 | 台 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | PDU电路板焊接工装 | 规格尺寸：长X宽X高=520X220X60 mm 材质：铝合金6061 表面处理:抛丸+化学氧化 颜色：铝合金银色 | 个 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | DCU继电器电缆 | 采用Cu-ETP铜绞线，载流≥80A。 整个线缆套耐压、耐高温6kV硅胶管。 线缆一端与继电器相连，在折弯继电器主触点开孔，竖直主触点焊线190mm。 线缆另一端，压接M6的OT直角端子，并套热缩管。 | 个 | 60 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 排线 | 1、两端分别为4PIN孔座脚间距2.0mm接线端子和TG-JT/E 0306型接线端子，4芯0.2双绞屏蔽线，线长0.6m 2、两端分别为XH2.54-4和TG-JT/E 0306型接线端子，4芯0.2双绞屏蔽线，线长1.6m 3、两端分别为XH2.54-4和TG-JT/E 0306型接线端子，4芯0.2双绞屏蔽线，线长1.6m | 只 | 10 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | A型开关模块指示灯板卡 | 插件发光二极管 1个 Φ3发光管（绿）40mcd≤发光强度≤80mcd VF≤2.4V 插件发光二极管 1个 Φ3发光管（黄）100mcd≤发光强度≤200mcd VF≤2.4V 贴片拨码开关 1个 DM-06-V-T/R 6位，顶拨，黑色，电路结构：SPST，24V/50mA，接触电阻≤50mΩ，操作力≤1000gf，操作寿命≥2000cycles 接插件 1个 HX25037-10A，插座，带卡扣 板卡要求： 板卡尺寸：50*60mm；板子层数：2层；板子厚度：1.6mm；阻焊颜色：绿色；字符颜色：白色；阻焊覆盖：过孔盖油；焊盘喷镀：无铅喷锡；飞针测试：全部测试；铜厚1oz | 个 | 70 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | B型开关模块通讯输入板卡 | 接插件 2个 2EHDVM-03P/町洋 Pin间距：5.08mm，300V/15A 接插件 2个 2ESDFM-03P/町洋 Pin间距：5.08mm，300V/15A，安装额定扭矩0.5N·m 板卡要求： 板卡尺寸：26*70mm；板子层数：2层；板子厚度：1.6mm；阻焊颜色：绿色；字符颜色：白色；阻焊覆盖：过孔盖油；焊盘喷镀：无铅喷锡；飞针测试：全部测试；铜厚1oz | 个 | 70 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 开关模块主控板卡 | CPU： 1个 STM32F103VET6；工业级，主频：72MHz，片上256K Flash，USB 、CAN 、11 个定时器、3 个ADC、13个通信接口，封装：LQFP100 通讯口CAN*1 1个 CAN2.0；芯片：TJA1040T/TJA1051，封装：SO8，供电电源：4.75-5.25V 开入检测 8路 光耦隔离： PC354NTJ000F，SMD贴片封装 CTR：20%-260% ，隔离电压：3750Vrms; 开出控制 4路： 光耦（TLP187）：SMD贴片封装，CTR：1000%-4000%，隔离电压3750rms 继电器（ AJW2211F）隔离；干接点，触点容量5A/DC30V；10A/AC250V； 电源模块 共3个 1、输入电压：4.75~18V，输出电压3.3V，输出电流：2000mA，效率86%，非隔离稳压； 2、输入电压：9~18V，输出电压12V，输出电流250mA，效率75%，隔离电压1500VDC； 3、输入电压：10.8-13.2V，输出电压5V，输出电流200mA，效率76%，隔离电压1500VDC 板卡要求： 板卡尺寸：26*70mm；板子层数：4层；板子厚度：1.6mm；阻焊颜色：绿色；字符颜色：白色；阻焊覆盖：过孔盖油；焊盘喷镀：无铅喷锡；飞针测试：全部测试；铜厚1oz | 个 | 70 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 功率单元控制板 | CPU： 1个 STM32F103VET6；工业级，主频：72MHz，片上256K Flash，USB 、CAN 、11 个定时器、3 个ADC、13个通信接口，封装：LQFP100 通讯口CAN*1 1个 CAN2.0；芯片：TJA1040T/TJA1051，封装：SO8，供电电源：4.75-5.25V 开入检测 16路 光耦隔离： LTV-352T /PC354NTJ000F，SMD贴片封装 CTR：20%-260% ，隔离电压：3750Vrms; 开出控制 16路 光电继电器隔离； AQY212GS；干接点，触点容量1A/DC60V；1A/AC60V（峰值）； DC-DC电源模块 各1个 隔离电压≥1.5K VDC B1205S-1WR2输入电压：10.8-13.2V，输出电压5V，输出电流200mA，效率76%，隔离电压1500VDC； WRB1212S-3WR2输入电压：9~18V，输出电压12V，输出电流250mA，效率75%，隔离电压1500VDC； 板卡要求： 板卡尺寸：100*220mm；板子层数：4层；板子厚度：1.6mm；阻焊颜色：绿色；字符颜色：白色；阻焊覆盖：过孔盖油；焊盘喷镀：无铅喷锡；飞针测试：全部测试；铜厚1oz | 个 | 50 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 水浸开关 | 额定电压：DC 12V 输出触点：NO（正常状态） 工作温度：0-50℃ 误报率：＜100ppm 静态功耗：0.5W 报警功耗最大：1.2W 告警灯：红色 电源灯：绿色 变送器安装方式：卡轨式 传感器安装方式：板式固定 | 只 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 三孔插座 | 额定电压：AC 250V 额定电流：10A 宽度：36mm 安装方式：导轨安装 安装方向：垂直安装 | 只 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 急停按钮 | 额定工作电压：AC 220V 额定工作电流：5.5A 机械寿命：旋转20万次 电气寿命：旋转10万次 操作部件形状：圆形 触动形式：快动型触点 按钮形式：旋转复位蘑菇钮 直径：φ22 触点形式：2NO+2NC、1NO+1NC、4NO | 只 | 9 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 端子 | 安装方式：导轨或直接固定 接线形式：一进一出 柔性线缆范围：0.5mm2到6mm2 刚性线缆范围：0.5mm2到10mm2 最大额定工作电压800V 附带隔板、端板等附件能够通用 所有端子的外形轮廓相同 | 只 | 240 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 加密芯片ESAM | 工符合带触点的集成电路卡标准《ISO/IEC 7816-1/2/3/4》。 符合国家电网公司《电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统标准化设计_通信规约分册》中的安全性和功能性要求。 支持 SM1 算法。 支持 7816（T=0）。 16K 字节 EEPROM 空间。 10 年以上数据保持时间，50 万次以上重复擦写。 工作电压：2.7V ~ 5.5 V。 7816 时钟频率：1 ~ 5 MHz。 SPI 接口支持频率：100K ~ 800K。 | 个 | 10 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 指示灯 | 充电设备的每个充电接口应具备待机、充电、告警状态指示灯。 任一状态下只有其中一个状态指示灯点亮。 待机指示灯绿色，充电指示灯红色，告警指示灯黄色。 指示灯的工作电压：+5V。 长*宽*高（mm）：178*16*5.1 固定孔间距（mm）：167 固定孔大小（mm）：3.5 | 个 | 6 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 交流进线开关 | 额定工作电压：AC 400V 额定工作电流：160A、350A、500A 极数：3P 额定短路分断能力：≥35kA 过载脱扣类型：复式脱扣器 报警触点：NO（正常状态） 机械寿命：10000次 | 个 | 3 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 交流避雷器 | 保护模式：3P+1 最大持续运行电压： L-N：385V；N-PE：255V 标称放电电流：20kA 最大放电电流：40kA 电压保护水平Up：＜1.5kV 报警信号：NO（正常状态） C级防雷 | 个 | 3 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 读卡器 | 工作电压： DC5V 读卡距离：40mm~100mm 静态功耗：<50mA 动态功耗：<180mA 通信口：RS232 接口形式：接插件型号HX25037-4A/直角型PH2.0-4P针座 支持ESAM芯片座（DIP-8） 尺寸：90mm*65mm 出厂前做三防处理 所有元器件采用正品的工业级元件 满足电磁兼容抗扰度4级要求 | 个 | 3 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 交流充电枪 | 电缆总长度5.3米，剥线长0.3米，带2路PT1000铂电阻温度传感器。 带屏蔽层，含空座、M25×1.5金属防水接头、线缆末端压相应线鼻子。 外包装需注明电缆规格、充电枪型号、总长度、剥线长度、数量等信息。 符合GB-T20234标准 | 个 | 6 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 显示屏 | 7吋串口触摸彩屏HMT070ATA-3C，K1位置焊接凤凰端子接口：具有背光、防紫外线、抗静电，显示分辨率不小于800×480，亮度≥500nit，4线电阻触摸屏，4线背光电源，视角范围（上下左右）40/60/60/60，DC12V宽电压供电，功耗不大于3W。电路板喷三防漆 | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 交流桩监控板 | 工作电源：AC220V/DC12V 通信口：1CAN 2路 RS232 2路RS232/485 1路调试口 1路网口 1路USB口 开入：8路 开出：2路 模拟量采集：2路 精度1% 温度采集 2路 精度±0.5℃ CP电压采集 精度±0.1V | 个 | 5 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 能源路由器板卡 | CPU 1个 STM32F407ZGT6；工业级； 通讯口can*1 1个 CAN2.0；芯片：TJA1040T/TJA1051； 通讯口RS485*1 1个 芯片：ADM487EARZ； 通讯口RS232*1 2个 TTL电平/芯片：ADM202EARN; 模拟量*交流充电电压采集 1路 采集范围：0~250V； 模拟量*交流充电电流采集 1路 采集范围：0~60A； 开入检测 3路 光耦隔离: LTV-354T/PC354NTJ000F； 开出控制 1路 磁保持继电器隔离；干接点，触点容量60A/AC250V； K4539367继电器 OKZK4.539.367； RTC时钟 1个 时钟芯片：PCF8563; DC-DC电源模块 3个 隔离电压≥1.5K VDC； 蓝牙WIFI模块 1个 蓝牙WIFI双模： ESP32-WROOM-32DC； NAND FLASH 1个 128M；MT29F1G08ABADAWP-IT； 计量模块 1个 计量精度：1.0级，支持DL/T645-2007和MODBUS-RTU规约，供电电源3.3V或者5V，1路交流电压0-250V；1路交流电流0-60A；通信接口：TTL或者RS232/485，工作温度：-20℃to+70℃ | 个 | 7 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 桩体 | 规格尺寸： 宽X深X高=700X700X1900 mm 材质：304不锈钢（包括内部结构件、挂板、螺栓） 防水等级：IP56 屏体含玻璃面板，12寸LVDS接口电容触摸屏，三色串口指示灯2路，读卡器1路，可调节音响1路。 | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 能源控制器板卡 | CPU 1个 Allwinner T3/4核主频1.2GHz ；工业级； DDR3 1个 512MB/Micron；工业级； NAND Flash 1个 4GB/Micron；工业级； HPLC模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 4G远程通信模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 RS485通信模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 遥信模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 遥测模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 宽温型 LCD 1个 160×160 点阵，可视窗口尺寸不小于 58mm×58mm；LCD 寿命大于 10 年；高亮背光 | 个 | 3 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 单相表宽带载波模块 | 应符合《Q GDW 1364-2013 单相智能电能表技术规范》《Q／GDW 1355-2013单相智能电能表型式规范》中的附录(规范性附录)外置通信模块尺寸图。 工作频段： 0.7~12 MHz（支持频段划分） 调制方式： OFDM 工作电压： DC 12V±1V 功耗： 静态功率≤0.6W 动态功率≤1.5W 工作温度： -40~70℃（C3 级别） 存储和工作湿度： ≤95%（无凝露） | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 三相表宽带载波模块 | 三相电表通信模块应符合《Q／GDW1827-2013三相智能电能表技术规范》《QGDW_1356-2013_三相智能电能表型式规范》中的附录(规范性附录)外置通信模块尺寸图。 工作频段： 0.7~12 MHz（支持频段划分） 调制方式： OFDM 工作电压： DC 12V±1V 功耗： 静态≤0.8W 动态≤2.5W 工作温度： -40~70℃（C3 级别） 存储和工作湿度： ≤95%（无凝露） | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 集中器宽带载波模块 | 集中器本地通信模块应符合《1374.2-第2部分：集中抄表终端技术规范》《1375.2-第2部分：集中器型式规范》中的附录（终端本地通信模块标准）本地载波通信模块尺寸图。 工作频段： 0.7~12 MHz（支持频段划分） 调制方式： OFDM 工作电压： DC 12V±1V 功耗： 静态功率≤1W 动态功率≤6W 工作温度： -40~70℃ （C3 级别） 存储和工作湿度： ≤95%（无凝露） | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 能源路由器手板外壳 | 规格尺寸：宽X深X高=146X96X134.5 mm 材质：耐火ABS 防火等级：UL94-V0级 制作方式：复模 跌落实验：4角6面 GSM,PCS测试 振动试验：5-20HZ 振动时间：30min 振动位置：3个垂直面（X/Y/Z） CDMA测试 无功能损坏、内部无破损、无脱落元件 跌落实验： | 个 | 9 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 存储介质 | 1、 容量：32G 2、 尺寸：39mm×12.35mm×4.55mm 3、 接口类型：USB 2.0 4、 读取速度：6MB/S 5、 写入速度：4-6 MB/S 6、 文件系统：FAT32 7、 颜色：银色 8、 外壳材质：金属 9、 重量：28.8g | 个 | 10 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 线束 | 1、 铁氟龙高温线 2、 线经：20AWG 3、 绝缘材料：PFA 4、 耐高温：350℃ 5、 绝缘阻燃 6、 耐压等级：600V 7、 厚度：0.36mm | 组 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 能源控制器模块 | CPU 1个 Allwinner T3/4核主频1.2GHz ；工业级； DDR3 1个 512MB/Micron；工业级； NAND Flash 1个 4GB/Micron；工业级； HPLC模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 4G远程通信模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 RS485通信模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 遥信模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 遥测模块 1个 USB接口、符合模组化终端标准结构要求 宽温型 LCD 1个 160×160 点阵，可视窗口尺寸不小于 58mm×58mm；LCD 寿命大于 10 年；高亮背光 | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 辅助加热元件 | 1、 电路板层数：4 2、 过孔覆盖绿油 3、 电路板尺寸：170×130mm 4、 电路板厚度：1.6mm 5、 电路板颜色：绿色 6、 铜厚：35um 7、 机械1层确定电路板外形尺寸 | 台 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | STM32开发板 | 1、 CPU参数：ARM32位Cortex-M3核，72Mhz工作频率，闪存512K，内存196K，144引脚QFP封装，工作温度-40-85℃。 2、 PCB类型：黑油PCB 3、 尺寸：170×123mm 4、 其他接口方式：LCD、摄像头、CAN、485、TF卡、以太网 5、 存储方式：EEPROM、SDRAM，板级SDRAM存储容量1M 6、 具备无线模块 7、 232串口数量：1 8、 支持5V、6V～12V多种供电方式 9、 支持JTAG、SWD、ISP多种下载方式 | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 仿真下载模块 | 1、 接口类型：JTAG/SWD 2、 尺寸：100×53×27mm 3、 仿真频率：20MHz 4、 通信方式：USB 5、 IDE支持：KEIL/IAR/ADS 6、 型号：ARM V9 7、 3.3V电压，带过流保护功能 8、 附带转接板及7种排线 | 个 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 磷酸铁锂电池及充电元件 | 1、 电池类型：磷酸铁锂 2、 电池额定电压3.2V 3、 电池尺寸：14500型 4、 电池容量：650mAh 5、 单节电池重量：19g 6、 充电器最大支持4节电池充电 7、 充电器输入：AC 85V～305V 47Hz～63Hz 8、 充电器额定输入功率：10W 9、 充电器输出：DC 3.2V/700mA 10、 充电器重量：99g(线长73cm) 11、 充电器尺寸：110mm×66mm×32mm | 个 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 插座面板 | 1、 插位数：四位五孔+四位两孔 2、 线长：5米 3、 最大容量2500W 4、 带通电指示灯及控制开关 5、 每排插孔间隔4cm 6、 导电材质：高精黄铜 7、 电源线：3*1.0mm2 8、 尺寸：220×75×22mm | 个 | 6 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 五金工具组合元件 | 1.颜色：绿色 2.尺寸：500×350×200mm 3.材质：锻钢铸造 表面镀珍珠镍 4.加工处理方式：热处理 5.耐磨 6.最大剪切能力：Φ2.2(铜丝)、Φ2.0(铁丝)、Φ1.6(钢丝) | 个 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 五金工具电子维修元件 | 1、 尺寸：290×150×55mm 2、 颜色：绿色 3、 材质：铬镍钢本体 4、 最大剪切力：1.3mm(铁丝) 5、 最大剪切力：1.5mm(铜丝) 6、 最大剪切力：1.0mm(中硬线) | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 电池管理系统主控单元外壳 | 1、 材质：钣金 2、 外壳固定孔不喷涂 3、 丝印清晰 4、 外壳无破损 5、 喷涂颜色：黑色 6、 字体：黑体、白色 7、 公司logo：蓝色 8、 尺寸：224×102×38.2mm | 个 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 12V电源模块 | 输入电压范围：AC 85V～305V；频率：47-63Hz；单路输出：12V/12.5A；安装方式：平板；电源模块纹波系数≤1%；负载调节率±1%；具备短路、过压、过载、过温保护功能；具有主动式PFC功能；尺寸160×80×25mm | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 直流20K感性负载箱 | 可编程直流负载100KW，负载可单机使用，也可多机并机使用，电流测量分辨率0.01A，电流测量精度±0.1%Fs，总电压测量精度±0.1%Fs；设备带有：远程控制软件、RS-485通讯接口等可实现远程控制功能；备带有指示灯，可实时显示当前加载状态。设备具有最大带载电流保护值功能；具备极性接反保护、短路保护、过流保护、过载、过温等多项安全自动保护功能，保证仪表在长时间大电流放电过程中的安全稳定；具备安全警报功能，冷却风扇故障、放电负载能自动停止加载。 电压测量精度0.01%FS 电压测量精度0.001%FS 环境温度：-25℃～55℃ | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 直流测量检定模块 | 直流电压测量最大2000 V，直流电流测量最大达600 A，直流功率/电能的准确度为0.01级，具备2路计量回路。符合JJG 1049–2018《电动汽车非车载充电机检定规程》的要求。 电能测量：准确度：±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V，5A ≤ I ≤ 250A) 电能脉冲输出：电能输出脉冲常数（r/kwh）可设置，其设置范围：1～2,000,000,000 最高脉冲输出频率为160kHz。 电能脉冲为TTL/CMOS兼容电平输出，负载能力大于20mA。 电能脉冲输入：被校电能表脉冲常数（r/kWh）设置范围：1～2,000,000,000。 校验圈数设置范围：1～999,999,999。 最高接收脉冲频率为50kHz。 时钟准确度：±0.1ppm 温度测量准确度：±0.3℃ 温度测量分辨率：0.1℃ 湿度测量准确度：±4% 湿度测量分辨率：1% | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 直流绝缘反接模块 | 符合《 GB/T 34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》的要求。可完成充电机绝缘状态模拟，电压接入范围0 V～2000 V，电阻调整范围10 kΩ～6100 kΩ，步进1 kΩ。具备电压采集功能,2路电压输出回路，电压输出范围20-1000V。 电压测量量限：30V、100V、300V、500V、700V、1000V（量程自动切换） 测量范围：(0~110%)RG 测量准确度：±0.05%RD(30V≤V≤1000V) ±(2.5ppm*RD)/℃ 测量分辨率：0.005%RG | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 直流主控模块 | 具有与车联网平台数据接口，数据可以实时接收，具有2路4G无线通讯回路，具备协议一致性、互操作性自动测试功能，测试完成后自动生成测试报告，测试结果一目了然，满足《GB/T 34657.1-2017电动汽车传导互操作性测试规范 第1部分 供电部分》以及《GB/T 34658-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理管理系统之间的通讯协议一致性测试规范》，软件BMS部分兼容新老国标。 直流电压测量准确度：±0.05%RD(30V≤V≤1000V) ±(2.5ppm*RD)/℃ 测量分辨率：0.005%RG 直流电流测量量限：250A 测量范围：(0~110%)RG 测量准确度：±0.05%RD(5A≤I≤250A) ±(2.5ppm*RD)/℃ 测量分辨率：0.005%RG 功率测量：准确度：±0.05%RD | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 交流10k感性负载箱 | 可编程交流负载50KW，可单机使用，也可并机使用，要求负载的标称电压230V/50Hz，满足单相电压接入范围0～255V，三相电压接入范围0～440V的要求；要求负载带有：远程控制软件、RS-485通讯接口等，可实现远程控制功能；ABC三相阻性加载电压、电流、功率分别独立显示；要求具备短路保护、过流保护、过载保护、过温保护、过欠压保护、风机联锁保护、急停保护等多项安全自动保护功能，保证仪表在长时间大电流放电过程中的安全稳定；要求具有断电风机延时功能，避免停机后热量无法散发导致设备损坏，保证负载的稳定可靠运行；负载为纯阻性负载，采用新型功耗组件，功率密度高，无红热现象，电热元件均符合安全规格；要求负载带有电源、加载、故障指示灯。 电压测量精度：0.01%FS电流测试精度0.01%FS 环境温度：-35℃～55℃ | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 交流单相测量检定模块 | 三相交流电压每一相测量最大达400 V，交流电流测量最大达250 A，功率/电能的准确度为0.01级。共2个计量回路，符合《JJG 1148–2018电动汽车交流充电桩检定规程》的要求。 电量准确度：±0.02%RD 电能输出：脉冲常数（r/kwh）可设置，其设置范围：1～2,000,000,000 最高脉冲输出频率为160kHz。 电能脉冲输入：为TTL/CMOS兼容电平输出，负载能力大于20mA。 被校电能表脉冲常数（r/kWh）设置范围：1～2,000,000,000。校验圈数设置范围：1～999,999,999。最高接收脉冲频率为50kHz。时钟准确度：±0.1ppm，温度测量准确度：±0.3℃，温度测量分辨率：0.01℃，湿度测量准确度：±4%，湿度测量分辨率：1% | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 交流主控模块 | 与车辆网平台具有测试接口，具备2路4G无线通讯。具备互操作性自动测试功能，测试完成后自动生成测试报告，测试结果一目了然，满足《GB/T 34657.1-2017电动汽车传导互操作性测试规范 第1部分 供电部分》。设备需带有63A标准交流充电枪插座，插座定义满足GB/T 20234.3-2015及Q/GDW 1234.2-2014标准规定的要求。 电压测量准确度：±0.005%RD (30V ≤ V ≤ 300V)，温度系数：±(0.25ppm*RD)/℃,测量分辨率: 0.001%RG. 电流测量准确度：±0.005%RD (3A ≤ I ≤ 60A)，温度系数：±(0.25ppm*RD)/℃）测量分辨率：0.001%RG. 频率测量：准确度：±0.001Hz分辨力：0.0001 Hz | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 开关出线柜 | 额定电压：0.38kV 额定绝缘电压：0.66kV 额定频率：50Hz 低压进线柜进线母排进线方式为：上部顶面进线，电缆下出线。 地震烈度： 水平加速度 0.35 g 垂直加速度 0.10 g 防护等级：IP30 抽屉：采用抽屉式开关，采用0.4kV,1000A以上进口断路器。 壳体表面处理和颜色：由自动喷塑生产流水线进行表面喷塑，以保证表面涂覆的可靠质量 开关柜应具有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。 开关柜内零部件尺寸、区间尺寸均实行模数化。 开关柜的进线采用封闭母线槽上进，出线采用电缆下出。 柜体结构的基本骨架采用组合装配式结构，柜体外壳应采用高质量的冷轧钢板，以C型材为主要结构件，框架的结构件表面都采用高质量敷铝锌钢板，加工后剪切口应具有较强的自愈能力不应发生腐蚀或生锈现象，四周门板、侧板采用静电喷涂表面处理。 抽屉单元带导轨和推进机构，设有运行、试验、抽出和隔离位置，且有定位机构。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。 柜内安装的抽出式断路器均能在关门状态下实现柜外手动操作，观察断路器分合闸状态；根据操作机构与门的位置关系判断断路器在试验还是工作位置；装置的小室门在断路器开断状态下方可打开、抽出断路器。 低压开关柜的面板上应设有红绿双色灯，分别表示断路器的合、分闸位置。 开关柜内要设有接地保护系统，并贯穿整个装置，PE线的材料采用铜排，要能与柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。 包含附件：铜排、卡轨、护线套、对应规格螺栓、锁具、接地线、线槽、铭牌、标识贴等标准件 | 个 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 磁性元器件 | 所需磁性元器件能够实现大功率20kW以上高频隔离和滤波功能。（1）工作开关频率50Hz-100kHz；（2）支持原副边高频输出电压范围50V-850V，原副边电流0-50A，材质铁氧体；（3）满足20kw以上的功率等级输出；（4）变压器耐温绝缘等级为F级；产品不需用骨架；（5）原边与副边绕组之间，用一层聚酰亚胺胶带，副边绕组铜箔需包一层聚酰亚胺胶带且两边反折4mm min.副边绕组边缘不需加4.0mm的无纺布挡带；（6）原副边绕组的引出线均用多股铜线（Φ0.1mm*100*4）从线包下端引出，引出线全加套管。（7）磁芯中柱采用分段气息，31.5/22/6中柱, 5片叠加而成，使之磁芯间均匀分布成6个气隙。（8）原边NP采用Φ0.1*100*4的铜线绕制，每个绕组由两部分构成，一部分单层绕制6匝，另一部分也单层绕制6匝，串联成12匝，然后再2个原边12匝并联。（9）能够实现PFC电感功能；（10）能够实现共模功能。（11）具有实现高频谐振电感功能。另外，封装大小材质尺寸需要与最终设计一致。 | 套 | 30 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 控制及通信板卡 | 实现直流充电模块软件控制和通讯功能的板卡，至少具有以下功能参数：（1）具有DSP28069为主控制芯片，实现输出电压和输出电流控制，及对内和对外控制，晶振采样20Mhz。 （2）实现高精度电压和电流采样，能够控制电压输出范围50-800V，电流输出范围0-30A；（3）采样电路采用正负5V电源供电，应用可以实现ADC和DAC转换芯片。（3）具有CAN通讯3路和Sci串口通讯1路，并能够实现SPI显示板通讯。 | 套 | 20 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 散热装置及附件 | 具有独立散热风道的机箱设计装置及其散热片装置。（1）机箱主体：按照结构图纸，长宽高分别为460mm/218mm/84mm；（2）接插件：采用1.25~5.08mm不等间距的端子，2-20P；（3）高压直流输入和高压直流输出端子：耐压900V，通过电流支持50A；（4）散热器：SicMOS管及二极管散热用，形状尺寸根据特定要求；（5）风扇：12V，4线，直流高速供电风扇，具有风扇故障报警线，防护等级IP56以上。（6）其它附件：螺栓：M3-M85不同直径螺栓、压铆和螺丝。 | 套 | 10 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 电池侧DCDC板卡 | 实现20kW主功率DC-DC转换的PCB板及其元器件，输入直流电压范围为：200-800V。 （1）SICMOS开关管：SICMOS管耐压值从300V至1200V不等；电流范围从10A至90A不等。 （2）低压mos开关管：耐压值从50V至300V不等；电流范围从4A至70A不等。 （3）肖特基二极管：耐压值从50V至1200V不等，材质SI和SIC。 （4）电容：容值从0.1uF至2000uF等，分正、负极性，耐压值高于450V。 （5）电阻：封装0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512；阻值从0欧姆至5M欧姆不等。 （5）隔离光耦芯片：支持隔离5000V；CTR50-800。（6）驱动芯片：用于驱动绝缘栅场效应管，高速隔离光耦，正5V输入，15V输出。（7）高精度采样电阻：±1%，1~10毫欧。 （8）安规电容：C42P2335MB （MKP62系列和C43Q1104M9S （MKP63系列）等。（9）高压继电器：用于回路的通断管理,15V，40A继电器；（10）主控芯片TMS28069及控制芯片。（11）双电源±v5供电和单电源5V供电的高精度运算放大器和比较器； （12）PCB：板厚1.6-5mm、铜箔厚度35-140um、2-6层板、表面涂绿油、其他按照常规处理。 | 套 | 30 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 焊接测试材料 | 能够实现PCB元器件的焊接，组装及温度测试等材料。（1）焊锡丝：0.3mm-2mm内含松香助焊剂。（2）烙铁：大功率烙铁80-500W，工作电压：180V-240V ，功率100W-500W，输出温度400C-550C，温度可调。（3）烙铁头：刀头、尖头、马蹄形。(4)测温线：3米长J/K型温升线。(5)导热硅脂：用于散热器与绝缘片之间传到热量, 导热系数>7.5W/m-k,热阻<0.0040C-in2/W。(6)绝缘胶带：用于包裹裸露导线。(7) 线束：1平方-20平方等不同平方的线束或电缆,工作电压：3.3V-800V不等,耐压值：300V-4000V不等。 | 套 | 50 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | EMI板卡 | 实现提高输入和输出的EMC性能电路板卡，至少具备以下特性器件及PCB板： （1）薄膜电容：275-305VAC;1nF-4.7uF 保险管：直流/交流：0-800V;0-50A （2）压敏电阻：18-1800V；脚距7.5-20mm， B72220P3381K101和B72220P3621K101。 （3）PCB：厚1.6-5mm、铜箔厚度35-140um、2-6层板、表面涂绿油、其他按照常规处理 （4）气体放电管：用于防止雷击， B88069X2830S102，8*6*1mm。 （5）输入共模电感（8mH）和输入共模电感（22mH）。 （6）输出共模电感(1-2mH)。 | 套 | 50 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 母线侧DCDC板卡 | 实现20kW高压母线输入电源转换功能，支持直流输入和交流输入，输入dc电压范围500-820V，ac输入电压范围323~464V。 （1）SICMOS开关管：SICMOS管耐压值从300V至1200V不等；电流范围从10A至90A不等。 （2）IGBT开关管：耐压值从50V至300V不等；电流范围从4A至70A不等。 （3）肖特基二极管：耐压值从50V至1200V不等，材质SI和SIC。 （4）电容：容值从0.1uF至2000uF等，分正、负极性，耐压值高于450V。 （5）电阻：封装0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512；阻值从0欧姆至5M欧姆不等。 （5）隔离光耦芯片：支持隔离5000V；CTR50-800。（6）驱动芯片：用于驱动绝缘栅场效应管，高速隔离光耦，正5V输入，15V输出。（7）高精度采样电阻：±1%，1~10毫欧。 （8）安规电容：C42P2335MB （MKP62系列和C43Q1104M9S （MKP63系列）等。（9）高压继电器：用于回路的通断管理,15V，40A继电器；（10）热敏电阻：NTC/PTC 10Ω-100k。（11）主控芯片TMS320F28069及其辅助电路。 （12）双电源±v5供电和单电源5V供电的高精度运算放大器和比较器； （13）PCB：板厚1.6-5mm、铜箔厚度35-140um、2-6层板、表面涂绿油、其他按照常规处理。 | 套 | 30 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 辅助电源板卡 | 具有多路输出功能，其中直流输入范围170~210V，输出2路电压+5V，1路+15V，以及1路-5V，输入与输出之间变压器隔离。 （1）辅助电源变压器：材质是铁氧体，通流能力至少10A； （2）MOSFET：耐压：0-1200V；电流0-60A； （3）电解电容：耐压：50-500V；容量2.2-2200uF； （4）正激驱动变压器：铁氧体；电流0-10A； （5）功率二极管：耐压：0-1200V；电流3-60A； （6）电流互感器：电流：10-60A； （7）稳压器：输入电压2-50V；输出电压15V;12V;5V;3.3V;1.8V； （8）稳压管：Vz=3.3V,5.1V,12V,13V等 （9）贴片电阻：封装：0603；0805；1206；1210；2512精度：1%；5%，阻值0欧姆~1M欧姆不等； （10）贴片电容：封装：0603；0805；1206；1210；2512材质：NP0；X7R，容值1nF~4.7uF不等。 （11）PCB：板厚1.6-5mm、铜箔厚度35-140um、2-16层板、表面涂绿油、其他按照常规处理。 | 套 | 40 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 充电模块 | 额定功率：20kW 交流工作电压范围：AC 285 V～AC 475 V 交流输入电源频率：50 Hz ± 1 Hz 功率因数≥0.95（4 kW≤输出功率≤10 kW）；≥0.98（10 kW＜输出功率≤20 kW） 谐波电流限值≤5%（10 kW≤输出功率≤20 kW） 输出电压范围:DC200 V～DC750 V 恒功率输出:DC330 V～500 V和DC500 V～750 V | 只 | 20 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 普通铝型材框架 | 1、用于带电作业机器人平台结构加强； 2、框架与升降臂紧固连接牢固，留有两个θ12的安装孔，空间距离300mm； 3、框架前端留有2台机械臂安装结构，安装底版尺寸300mm*300mm，厚度不低于10mm，留有8个θ8的安装孔，空间距离200mm； 4、型材外形尺寸为120×80mm，厚度不得低于5mm； 5、铝合金框架采用7075铝合金方管焊接而成，框架整体设计方案必须进行有限元分析计算，计算结果必须满足人在上作业时的要求； 6、自重不大于40kg； 7、载重不得低于350kg； 8、不得有焊接缺陷。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | ABS主体 | 1、用于承载机械臂控制、电源系统、摄像机控制、通信系统等； 2、机械臂控制留有不小于300mm*400mm*400mm安装空间； 3、电源系统留有不小于300mm*300mm*200mm安装空间； 4、摄像机控制留有不小于200mm*200mm*200mm安装空间； 5、通信系统留有不小于150mm*200mm*200mm安装空间； 6、尺寸不大于1550mm*1250mm*800mm； 7、机械臂控制、电源系统、摄像机控制、通信系统等等连接部位载重不低于30kg； 8、重量不大于50kg； 9、材料采用ABS绝缘材料； 10、厚度不得低于10mm。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 绝缘工具壳体 | 1、用于承载剥皮、接续、断线工具等带电作业专用工具； 2、绝缘工具壳体留有可拆卸上盖，上盖颜色黑色； 3、壳体留有工具安装盘固定位置固定孔之间距离120mm，固定位置合理布置，方便机械臂自主更换工具； 4、工具全部固定后，保证壳体稳固、可靠，变形量不大于0.5mm； 5、尺寸不大于600mm*600mm *500mm； 6、重量不得大于15kg； 7、材料：ABS绝缘材料； 8、厚度不小于10mm； 9、绝缘工具壳体主体结构是黄色。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 绝缘中间壳体 | 1、用于连接ABS主体与绝缘工具壳体； 2、壳体使用ABS 粘接而成，需确保其整体强度和稳定性； 3、壳体应便于拆卸，方便平台内部各模块的安装及线路布置； 4、壳体最大变形量不大于1mm； 5、尺寸不大于1250*1200mm*250mm； 6、重量不大于25kg； 7、厚度不小于10mm； 8、绝缘中间壳体留有固定摄像机安装孔θ12； 9、留有升降柱安装孔直径70mm； 10、绝缘中间壳体颜色是黄色。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | ## 控制室航空铝合金底座 | 1、用于与地面接触平衡承载整体控制室并与斗臂车地盘固定； 2、底座留有4个θ10安装通孔； 3、底座留有2个光纤连接孔直径50mm； 4、底座留有2个换气孔，直径不小于20mm； 5、底座稳定可靠、载重不低于300kg； 6、底座自重不大于50kg； 7、用航空铝合金材质焊接完成，不得有焊接缺陷； 8、尺寸不大于1100mm*1000mm； 9、底座颜色是黄色。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 控制室航空铝型材框架 | 1、用于控制室成型； 2、骨架自重不大于30kg； 3、型材外形尺寸为120×80mm，厚度不得低于5mm； 4、铝合金框架采用7075铝合金方管焊接而成，框架整体设计方案必须进行有限元分析计算，计算结果必须满足人在上作业时的要求； 5、不得有焊接缺陷； 6、整体尺寸不大于1500mm*1200mm*1800mm。 7、框架颜色是黄色； 8、框架整体内部具有加强结构，保证框架整体具有一定刚性； 9、预留车载空调安装位置，400mm×400mm。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 控制室主体骨架 | 1、用于控制室门窗及控制系统支撑； 2、操控室主体用1.5-2mm普通钢板焊接而成； 3、操控室最大焊接变形不大于2mm，整体结构稳定可靠； 4、重量不大于80kg； 5、尺寸不大于1500mm*1200mm*1800mm； 6、材质普通钢板； 7、整体颜色是黄色； 8、骨架留有左右门安装位置，1500mm*800mm； 9、骨架留有前后窗安装位置，600mm*600mm。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 控制室不锈钢底板 | 1、用于承载人、安装控制踏板及下部走线； 2、底板应平整、防滑，安装后无明显晃动； 3、底板应预留内部走线空间，方便走线； 4、底板留有光纤出线口，直径不小于40mm； 5、尺寸不大于1300mm*1100mm； 6、重量不大于30kg； 7、整体颜色是银色； 8、底板整体承重不小于150kg； 9、底板留有4个θ10的安装孔，与底座牢固连接。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 主手控制固定结构 | 1、用于固定主手控制系统； 2、底板材质选用绝缘材质，不大于700mm*500m； 3、固定结构带有可拆卸盖，盖上留有按键、指示灯、充电接口； 4、安装后应牢固、可靠，斗臂车颠簸状态下保证不脱落； 5、留有走线槽，截面不小50mm*30mm； 6、留有穿线孔直径不小于50mm； 7、整体颜色是黄色； 8、整体留有4个安装孔θ8。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 控制室主手支座 | 1、用于安装主手、承载人并进行内部走线； 2、座椅两端留有固定操作主手位置，一端留有4-φ7螺栓孔，两个主手中心距525mm； 3、座椅采用1.5mm普通钢板焊接而成，总重不超过50kg； 4、座椅下方安装硬盘录像机、工控机； 5、尺寸不大于800mm*600mm *800mm； 6、座椅承重不小于150kg； 7、整体颜色是黄色； 8、支座留有主手连线孔直径不小于50mm； 9、主手支撑高度不小于350mm。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |

包二  货物需求一览表

| # 包号 | # 包名称 | # 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包02 | 科技项目研发材料采购项目（包二） | 飞行控制器 | 1、核心板卡：STM32F4； 2、控制算法：写入； 3、算法网络升级：支持； 4、定位传感器：集成气压计、指南针、陀螺仪、加速计； 5、支持飞行器平台：至少支持四旋翼“十”型及“X”型平台； 6、输出信号：至少6路PWM信号； 7、电源：支持4S电源输入； 8、供电功能：支持BEC供电； 9、调制信号输出：至少支持SBUS及PPM调制信号输出； 10、通讯接口：至少包含AV视频、GPS信号、数据传输接口； 11、控制精度：水平±0.2m，垂直±0.1m； 12、重量：≤100g； 13、尺寸：≤65mm*40mm*10mm； 14、保护功能：低电压保护。 | 套 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 碳纤维机架 | 1、对角轴距：360mm； 2、结构主体：包含中心板体、电池仓、云台板及脚架； 3、板体壁厚：1.5~3mm； 4、电机座直径：35mm； 5、材质：全碳纤维； 6、重量：≤220g； 7、尺寸：≤350mm*300mm*200mm。 | 套 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 动力套装 | 1、组成：包括4个电机、4个螺旋桨（即2对正反桨）、4个电调； 2、电机类型：外转子无刷电机； 3、电机KV值：800； 4、电机安装方式：3mm螺钉国定； 5、电机重量：≤55g； 6、螺旋桨类型：自锁螺旋桨螺旋桨直径：24cm； 7、螺旋桨螺距：12.7cm； 8、螺旋桨单支重量：≤13g； 9、电调：多轴无人机调速器； 10、峰值电流：20A； 11、支持电压：12.6~14.8V； 12、重量：≤15g。 | 套 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 无人机用锂电池 | - 电池类型：锂聚合物理电芯； - 容量：≥5300mAh； - 电池组：4组； - 持续放电倍数：≥30C； - 重量：≤550g； 6、体积：≤13.4*4.1*4.1cm； 7、接头：防火T插； 8、线头长度：≥40cm； 9、平衡线长度：≥5cm； 10、充放电功能：有。 | 块 | 8 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 遥控器 | - 通信通道：≥8； - 搭配接收机：S-FHSS制式接收机； - 通信模式：2.4Ghz FASSTest（可切换12CH/8CH）； - 重量：≤1kg； - 摇杆回中：油门回中； - 遥测距离：≥500m； - 数据显示：LCD背光液晶屏； - 震动报警：有； - 数据语音播报：有； - 尺寸：≤18*20*6cm； - 供电电源：6V电源供电； - 电池：充电电池； - 电池容量：≥1800mAh。 | 台 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 板载处理模块 | - 模块架构：Intel x86架构 - 内存：≥4GB - 硬盘空间：≥32GB - 视频接口：HDMI - 带宽：≥10Gbit - 通信速率：≥400MHz - PCB设计：独立电源及地层 - 功耗：≤20W - 尺寸：80*100*30mm - 电源：3.3V/2.5V/1.2V - 拓展IO：≥10 - USB接口：≥3 | 块 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 双目定位传感器 | - 图像分辨率：≥640×480； - 精度：优于10cm； - 有效测量距离：≥15m； - 镜头类型：鱼眼镜头； - 视场：163±5°； - 惯性测量单元：有； - VPU：有； - 更新频率：≥20Hz； - 功耗：≤3W； - 尺寸：≤108*25*13mm； - 重量：≤55g； - 安装方式：2xM3 0.5mm间距安装； - 数据传输：支持USB3.1。 | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 激光SLAM传感器 | - 测距范围：0.15-12m； - 扫描角度：0-360°； - 测距分辨率≤0.5mm或≤实际距离1%； - 角度分辨率：0.45° - 单次测距时间：0.25ms； - 最大测量频率：≥8kHz； - 扫描频率：≥10hz； - 整机直径：≤80mm； - 高度:≤50mm； - 重量：≤210g； - 数据接口：USB/ttl。 | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 光流传感器 | - 室内测量范围：0.3~12m； - 离地2m时的定位精度：≥0.05m； - 测量精度：±6cm@（0.3-6m） ±1%@（6m-12m）； - 通讯接口支持 UART、IIC，输入电压为5V。 | 套 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | UWB定位套件 | - 套件组成：隧道微基站、微型定位标签、API/开放平台微基站； - 定位微基站数据接口：标准以太网/内置WIFI； - 电源接口：POE/DC 24V； - 防水等级：IP43； - 覆盖范围：35~50m； - 无线通讯格式：遵循IEEE 802.15.4-2011标准； - 带宽：≥500MHz； - 频率范围：3.7G-6.5GHz； - 发射功率：<-85dBm/MHz； - 功耗：≤5w； - 天线增益：大于等于2dB； - 尺寸：≤200*200*40mm； - 重量：≤400g； - 定位微标签尺寸：≤54*6*86mm； - 供电电源：锂电池； - 工作时间：≥6个月； - RFID刷卡功能：有； - 数据刷新频率：大于等于2Hz； - 标签防水等级：IP43； - API开放功能：数据接口、业务指令下行管道、传感数据上行管道； - 位置地图服务：有； - 实时轨迹显示功能：有； - 支持地图格式：至少包含 .tiff/.dxf/.shp/.png； - 历史轨迹存储回放功能：有； - 套件定位精度：≤20cm； - 覆盖距离：≥1km。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 摄像头 | - 摄像头模组最高有效像素：≥3264(H) X 2448(V) 800万像素； - 最低照度：≤0.5lux； - 搭配镜头：3.6mm1000万高清镜头； - 光圈：F3.5； - 像元尺寸：≥1.2μm； - 图像区域：≥6.18*5.85mm； - 信噪比：34dB； - 灵敏度：0.65V/lux-sec@550nm； - 接口类型：USB2.0 High Speed； - 输出图像格式：MJPEG/YUV2(YUV)； - 对焦方式：固定对焦； - 供电方式：4P-2mm两针； - 工作电压：5V； - 工作电流150mA~240mA； - 尺寸：≤40mm×40mm； - 重量：≤100g。 | 套 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 红外探测器 | 1、温度分辨率：0.05℃ (在30℃)； 2、热像仪数据帧频：50/60 Hz； 3、光学系统对焦：定焦（10 米外免调焦； 4、数字变焦：2x , 4x , 8x , 16x； 5、探测器：非制冷焦平面，像素数 640×480； 6、工作波段：7~14 µm； 7、视场角：25°×18.7°； 8、空间分辨率：0.68 mrad 9、测温范围：-20℃~﹢150℃； 10、测温精度：±2℃或者±2%； 11、最高温度自动跟踪：自动捕捉最高温度点并将温度实时叠加显示在视频上； 12、复合视频：NTSC / PAL复合视频； 13、物理接口：J30J-15TJL； 14、控制接口：具备 TTL-UART，(RS232/PWM可选)； 15、存储方式：SD卡； 16、重量：≤120g； 17、外形尺寸：≤41.5 x 41.5 x 80 mm。 | 套 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 补光灯 | - 光照强度≥160LX； - 照角度：大于等于65°； - 色温：6500K； - 工作电压：2.7V； - 功率：≤4W； - 重量：小于等于45G； - 尺寸：≤73*60*31mm。 | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 云台 | - 电脑操作界面设定：支持； - 模式：PF/FPV； - 独立IMU模块； - AV输出接口：支持； - 支持接收机类型：s-bus/dsm； - 输入电源：2S~6S电源； - 姿态控制精度：±0.02°； - 旋转方向转动范围：±330°； - 俯仰方向转动范围：-135°到45°； - 横滚转动范围：±48°； - 尺寸：≤100mm×88.5mm×105.6mm； - 重量：≤160g。 | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 数据采集模块 | - 采样通道：8通道； - 采样方式：同步输入同步采样； - 采样数据：16bit； - 采样率：200kSPS的数模（AD采集模块）； - AD位数：16位； - 采样模式：支持2/4/8/16/32/64倍采样； - 数据接口：16位总线接口/8位总线接口/SPI串行接口； - 上位机操作系统： 支持WINDOWS/android； - 输出接口：支持HDMI（3840*2160输出）； - MicroSD卡槽：≥2个； - USB接口：支持Micro-USB及USB-C接口； - 分辨率：≥2084x1536； - WIFI通信：支持。 | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 防撞笼 | - 运动自由度：2（横滚及俯仰）； - 固定运动轴：俯仰运动轴； - 垄体材料：高弹轻质塑料； - 重量：≤400g； - 尺寸：直径400~500mm； - 包围方式：全包围； - 连接扣件：橡胶； - 安装方式：夹装。 | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | CPU计算芯片 | 1.计算核心数十四核； 2.计算主频2.4GHz ； 3.计算速率9.6GT/s ； 4.最大睿频频率:3.30GHz 5.最大内存大小(取决于内存类型):1.54TB 6.内存类型:DDR4 1600/1866/2133/2400 7.最大内存通道数:4 8.最大内存带宽:76.8GB/s 9.物理地址扩展:46-bit 10.可扩展性:2S 11.PCI Express修订版:3.0 12.PCI Express配置:×4,×8,×16 13.PCI Express通道数的最大值:40 | 个 | 2 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 内存模块 | 1.计算带宽2400MHZ； 2.计算空间3TBECC ； 3.规格 DDR4 4.容量：32GB 5.内存类型：DDR4 SDRAM - DIMM288针 6.数据完整性校验：ECC 7.速度：2666 MHz (PC4-21300) 8.特性：双通道, 带寄存器 9.电压：1.2V | 个 | 16 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 固态存储模块 | 1.存储容量960G ； 2.存储级别企业级 ； 3.类型DCT ； 4.接口类型：SATA3（6Gbps） 5.硬盘尺寸：2.5英寸 6.闪存架构：MLC多层单元 7.缓存：512M 8.支持TRIM功能 9.工作温度：0-70℃ | 个 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 存储模块 | 1.存储容量480G ； 2.存储级别企业级 ； 3.类型DCT ； 4.接口类型：SATA3（6Gbps） 5.硬盘尺寸：2.5英寸 6.闪存架构：MLC多层单元 7.缓存：512M 8.支持TRIM功能 9.工作温度：0-70℃ | 个 | 7 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | GPU计算模块 | 1.CUDA核心数3840个核心； 2.显存 24G DDR5 ； 3.单精度12T 4.核心位宽 256bit 5.显卡接口标准 支持PCI Express 3.0 6.支持nVIDIA SLI,支持VIVO功能,支持HDMI接口 7.双精度性能：7TFLOPS 8.单精度性能：14TFLOPS 9.Tensor效能：112TFLOPS 10.记忆体频宽：900GB/秒 | 个 | 8 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | GPU散热模块 | 1.转速 7200 2.规格 8500 3.散热方式：风冷，热管 4.支持智能温控 5.电源参数：12V,0.29A 6.使用寿命：30,000小时 7.风扇尺寸：120×120×25mm 8.最大风量：28-70CFM 9.噪音：18-38.5dB 10.热管数量：6个 | 个 | 4 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | RAID板卡 | 1.支持RAID 0,1,5,10； 2.缓存2G 3、支持操作系统：Windows，Linux，SCO，Solaris，FreeBSD 4、缓存内存：512MB of DDR2 667MHz 5、平均故障前时间（MTBF）：873，402 hours at 40 degree C 6、支持多达256个SATA或SAS设备 7、数据传输率：6Gb/s | 个 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 机器导轨 | 1长度100CM 2宽度5CM 3厚度1CM 4滑轨材质：加厚冷轧钢板 5滑轨承重：最大承重220公斤（440斤）（拉出越长承重越小） 6滑轨长度：12寸/304.8mm-80寸/2000mm滑7轨行程：滑轨本身多长就能拉出多长，拉出长度和滑轨相对应。 8移动速度：1.6 m/s 9移动距离：1.7... 19.7 m/1 m step 10加/减速度：2.0 m/s2 | 个 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 网络交换模块 | 接口数目: 8个 传输速度: 100Mbps 交换机类型: SOHO交换机 是否可堆叠: 不可堆叠 型号: S1700-8-AC 3C产品型号：Quidway S1700-8-AC: 5VDC | 个 | 2 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 芯片组模块 | 1c612系列chipset 2主板描述：支持LGA 2011_2接口 3支持CPU数：2个 4内存类型：ECC4;RECC4 5内存描述：支持频率1866～2133内存，单6条支持32GB，插槽数量8个，最大支持256GB 6内存通道：支持四通道 7硬盘类型/描述 ：支持SATA，10个 ； 8集成显卡：集成Aspeed AST2400 + 32MB VRAM显卡芯片 9集成网卡：采用Intel i210 Dual Port Gigabit Ethernet网卡芯片 | 个 | 2 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 数据交互线 | 输入端：100-240V 输出端：2A 长度: 0.25M 1.5m 1m 2m 3M 材质：编织 类型：单条装 毛重：200.00g 外被性能：常规pvc 屏蔽类型：单屏蔽 | 个 | 8 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 电源转换模块 | 1规格1600W ； 2冗余（2+2）； 3 额定输入电压：220V 4宽范围输入( 4:1)，输出功率20W； 5转换效率高达89%； 6低待机功耗低至0.1W； 7长期短路保护，自动恢复； 8输入欠压，输出过压、短路、过流保护； 9开关频率250KHz； 10隔离电压1500VAC； 11工作温度范围：-40°C~+85°C； | 个 | 4 | 接到供货通知后30日内 | 1年 |
|  |  | 车载制冷模块 | 1、内机尺寸小于450mmX320mmX160mm，外机尺寸小于550mmX420mmX350mm； 2、电源DC24V； 3、输入电压范围21.5-27V； 4、制冷量2800W； 5、功率小于950瓦； 6、电流小于40A; 7、风量450（干风）/400（湿风）; 8、内机噪声小于40dB； 9、内机重量小于7kg，外机重量小于22kg。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 车载制冷用锂电池 | 1、额定容量80AH； 2、额定电压25.2V； 3、工作电压范围21-29.4V； 4、放电截至电压19.6V； 5、最大充电电压29.40V±0.05V； 6、最大充电电流15A； 7、最大放电电流60A； 8、重量不大于12kg； 9、充电方式恒流、恒压； 10、工作充电电流10A； 11、组合方式：7串26并； 12、外形尺寸不大于340*260*90mm（不锈钢外壳，尺寸不含固定脚）。 | 套 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 机器人平台底座 | 1、底座尺寸不小于1500x1200x600mm； 2、底座使用1.5mm厚普通钢板焊接而成； 3、底座应稳固、可靠，载重不低于350kg； 4、底部有四个滑动轮（两个万向轮），轮子总载重不低于500kg； 5、底座自重不超过80kg； 6、底座整体颜色是白色； 7、底座具有一定斜度5度； 8、底座留有4个固定孔θ8； 9、底座留有2个直径不小于50mm的穿线孔。 | 套 | 1 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 机械臂底座绝缘护套 | 1、用于带电作业机器人电机机械臂底座绝缘外包； 2、绝缘护套通过20kV耐压测试，并出具检测报告； 3、绝缘护套安装后不得有缝隙，不影响机械臂正常活动范围； 4、护套重量不大于1kg； 5、护套厚度不小于2mm； 6、整体颜色是黄色； 7、护套根据机械臂底座活动范围定制； 8、护套链接部分，具有重合结构，重合尺寸不小于3mm。 | 套 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 机械臂上臂绝缘护套 | 1、用于带电作业机器人电机机械臂上臂绝缘外包； 2、绝缘护套通过20kV耐压测试，并出具检测报告； 3、绝缘护套安装后不得有缝隙，不影响机械臂正常活动范围； 4、护套重量不大于1kg； 5、护套厚度不小于2mm； 6、整体颜色是黄色； 7、护套根据机械臂上臂活动范围定制； 8、护套链接部分，具有重合结构，重合尺寸不小于3mm。 | 套 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 机械臂腕部绝缘护套 | 1、用于带电作业机器人电机机械臂腕部绝缘外包； 2、绝缘护套通过20kV耐压测试，并出具检测报告； 3、绝缘护套安装后不得有缝隙，不影响机械臂正常活动范围； 4、护套重量不大于1kg； 5、护套厚度不小于2mm； 6、整体颜色是黄色； 7、护套根据机械臂腕部活动范围定制； 8、护套链接部分，具有重合结构，重合尺寸不小于3mm。 | 套 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 电磁信号探测天线 | 水平探测范围≥20m 垂直探测范围≥10m 接收信号频率：0—200Hz 探测灵敏度≤10nV 探测精度误差≤距离×5% 供电方式：12-24VDC 功耗≤15W 通信方式：RS-485、以太网 尺寸≤120mm×150mm(直径或宽度×高度) 重量≤4kg | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 探测天线保护壳体 | 尺寸≤130×160mm(直径或宽度×高度) 重量≤1.5kg 材料：非磁性材料 壁厚≥1mm 抗拉强度≥30MPa 屈服强度≥20MPa 伸长率≥5% 电阻率≤50n.m（20℃） | 个 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 信号采集单元 | 采样通道：16通道 采样率：≥200 kS/s 分辨率：16位 通道：16通道 总线：PCI 供电电压：5—30VDC 功耗：≤5W 尺寸：≤200×200×30mm（长宽高） | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 采集数据处理模块 | 通道：16 采样范围：±20VDC 采样速率：≥20kS/s 供电电压：10—330VDC 功耗：≤5W 连接端子：RJ45、RS232 隔离保护：≥500VDC 尺寸：≤120×120×30mm（长宽高） | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 嵌入式处理器模块 | 处理器速度：≥3.0GHz 内存：≥512MB 存储器：≥2GB（最大支持32GB） 总线支持：PCI、LPC 接口：串行ATA、以太网、USB 其他要求：集成图形芯片、显卡 尺寸：≤100×100×30mm（长宽高） | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 数据存储单元 | 存储器容量：≥1TB 读写速度：≥200MB/s 接口类型：SATA3（向下兼容） 使用寿命：≥4000TB 其他功能：具备掉电保护、数据加密 防护等级：IP65 尺寸：≤120×80×10mm（长宽高） | 个 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 电路供电模块 | 输出电压：12-24VDC 输出电压精度：≤±2% 输出电压噪声：≤60mVp-p 输出电流：≥2A 输入电压范围：180—260VAC 功率：≤40W 效率：≥80% 保护方式：过流、短路保护 尺寸：≤100×60×30mm（长宽高） | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 信号隔离器 | 通道：4入4出 工作电源：24VDC±10% 功 耗：≤2W 输入信号：4—20mA 输入阻抗：≤200Ω 输出负载：0—350Ω 转换精度：≤±0.1%F.S 温度漂移：≤±0.05% F.S/℃ 绝缘强度：输入/输出≥2000VAC（1min） | 个 | 8 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 电子仓保护壳体 | 尺寸：≤200×240mm(直径或宽度×高度) 重量：≤4kg 材料：非磁性材料 壁厚：≥2mm 抗拉强度：≥150MPa 屈服强度：≥100MPa 伸长率：≥5% 电阻率：≤50n.m（20°C） 防护等级：IP66 | 个 | 2 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 抗拉通信电缆 | 电缆规格：6芯电缆，3×2两两双绞 电缆长度：≥5m 长度：≥8m 外径：≤2.5cm 质量：≤300g/m 断裂强度：≥1000 kg 工作电压：600V 长期允许工作温度：90℃ | 根 | 8 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 电气接插件 | 规格：16针（芯） 工作电压：≥230V 工作电流：≥10A 导线规格：≥2mm2 出现方式：顶部出线 接线方式：螺钉连接 阻燃等级：UL94-V0 | 套 | 8 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 探测数据处理模块 | 通道：8 分辨率：16bit 输入幅度：1—2.5Vpp可编程 输入阻抗：≥50Ω 带宽：≥300MHz 内存：2GB 插槽：FMC HPC 信号通道：24路LVDS信号 接口：RJ45、RS485、USB 隔离保护：≥500V 尺寸：≤200×120×30mm（长宽高） 重量：≤200g | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 电压转换模块 | 转换类型：AC/DC 输出电压：12—36VDC 输出电流：≥2A 输出功率：≥24W 输入电压：100-280VAC 转换效率：≥80% 防护等级：IP67 尺寸：≤100×100×40mm（长宽高） 重量：≤300g | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |
|  |  | 隔离变压器 | 输入电压：220—400VAC 输出电压：24—220V 输出精度：≤±2% 输出功率：≥10kW 工作频率：50/60Hz 工作效率：≥90% 相应速度：≤1s 尺寸：≤60×60×80mm（长宽高） | 个 | 4 | 接到供货通知后10日内 | 1年 |

附件2：应答申请表（格式）

国网智能科技股份有限公司2019年物资类第五批授权采购项目第二次采购

竞争性谈判应答申请表

致：国网智能科技股份有限公司

山东三誉招标代理有限公司

我公司已仔细阅读了国网智能科技股份有限公司2019年物资类第五批授权采购项目第二次采购竞争性谈判公告的所有内容，现决定参与以下项目的竞争性谈判工作：

| 分标号 | 分标名称 | 分标编号 | 申请应答包号 |
| --- | --- | --- | --- |

（申请表逐页加盖应答人章，并确保以下信息完整、准确）

| 单位名称（加盖章）： |  |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 邮 编： |
| 开户银行： |  |
| 账 号： | 开户行行号： |
| 联 系 人： 手机号码： | 职 务： 固定电话： |
| 电子邮箱： | 传真号码： |
|  | 时 间: 年 月 日 |

附件3：增值税发票信息表

| 填写内容 | 详细资料 |
| --- | --- |
| 1、单位名称 |  |
| 2、纳税人识别号 |  |
| 3、地址、电话 |  |
| 4、开户银行 |  |
| 5、开户账号 |  |