货物需求一览表

项目名称: 国网智能科技股份有限公司电机及驱动器采购项目

项目编号: SGAI2005-1102-WZXYZB-SY12

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专业资质要求 | 专业业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机及驱动器采购项目 | 驱动电机及配件 | 电机额定电压：24V DC； 电机额定功率：不小于220W；电机转子惯量：不大于130g.cm²；电机效率：不小于 86 %；减速器减速比不小于 53：1等。 | 台 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：集货商 | 业绩要求:投标人2017年1月1日至投标截止日内，招标项目类似产品累计销售业绩不少于3份且累计合同额不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.1 |
|  | 小型化机器人驱动电机及配件 | 电机额定电压：24V DC； 电机额定功率：≥100W； 电机转子惯量：≤1000g.cm²；传动系统输出转矩：连续：≥8Nm 瞬时：≥15Nm；减速器减速比≥43：1等。 | 台 | 400 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 转向电机及配件 | 电机额定电压：24V DC； 电机额定功率:≥100W; 电机转子惯量:≤40g.cm²;电机效率:≥86 %;电机额定转速:≥3900rpm;减速比≥43：1等。 | 台 | 100 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 隧道机器人驱动电机及配件（Ⅰ型） | 电机额定电压:24V DC; 电机额定功率:不小于170W;电机转子惯量:不大于54g.cm²;电机效率:不小于 86 %;电机额定转速:不小于9500rpm;减速器减速比不小于 15：1等。 | 台 | 10 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 隧道机器人驱动电机及配件（Ⅱ型） | 电机额定电压：18V DC； 电机额定功率：≥70W；电机转子惯量：≤25g.cm²；传动系统输出转速：≥560rpm；电机和减速器直径：≤42mm；总成长度：＜105mm；减速器减速比≥15：1等。 | 台 | 10 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 隧道机器人驱动电机及配件（Ⅲ型） | 电机额定电压：18V DC； 电机额定功率：≥100W； 电机转子惯量：≤45g.cm²；传动系统输出转速：≥350rpm；电机和减速器直径：≤42mm；总成长度：＜160mm；减速器减速比≥12：1等。 | 台 | 10 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 驱动器及配件（Ⅰ型） | 工作电压范围：DC 15—36V；连续平均电流：≥15A；峰值电流：30A 通信接口：RS232、EtherCAT等；体积：≤115cm*75cm*28cm（长*宽*高）等。 | 台 | 300 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 驱动器及配件（Ⅱ型） | 工作电压范围：DC 15—36V；连续平均电流：≥15A；峰值电流：30A；通信接口：RS232、CAN等；体积：≤78cm*65cm*28cm（长*宽*高）等。 | 台 | 20 | 接到供货通知后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。