附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配网车载智能巡检系统追踪组件采购项目 | 车载高速云台 | 整机重量：≤10Kg； 旋转速度：水平≥45°/S，俯仰≥35°/S； 旋转角度：水平0～360°，俯仰+90°～-20°； 预置位：≥100个； 重复精度：≤±0.2°； 定位角度分辨率：≤0.02°； 通信接口：RS485 输入电源范围:DC12V～16V; 工作温湿度：-20℃～+50℃，90%±3%； 储存温度：-35℃～+55℃； 承载方式：顶载 防护等级：IP65或以上； 可进行自动巡航，可设置自动归位； 位置反馈：绝对编码器位置反馈 | 个 | 19 | 60个日历日 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 厂商要求：集货商 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品销售业绩累计不少于150万。业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.2 |
|  | 轻量化高速云台 | 整机重量≤5Kg； 旋转速度：水平≥45°/S，俯仰≥35°/S； 旋转角度：水平0～360°，俯仰包含+45°～-45°； 预置位≥100个； 重复精度≤±0.2°； 定位角度分辨率≤0.02°； 通信接口：RS485 输入电源范围：DC12V～16V； 工作温湿度：-25℃～+55℃，90%±3%； 储存温度：-35℃～+55℃； 承载方式：顶载 防护等级：IP65或以上； | 个 | 19 | 60个日历日 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |  |  |  |
|  | 车顶分控及定位系统 | 尺寸：（400±1 mm）×（300±1 mm）×（100±1 mm）（不含遮雨罩） 重量：≤5.0kg 抗震等级：满足GJB150.16A-2009《军用装备实验室环境试验方法第16部分：振动试验》 散热指标：满足高温50℃工作的要求。 防护等级：IP65或以上； 通道数：≥432 定位点数：2 频率：应支持BDS B1/B2/B3，GPS L1/L2/L5，GLONASS L1/L2 定位精度（RTK）：水平精度≤2cm+1ppm；高程精度≤3cm+1ppm； 远程配置：主机需支持远程设置功能 输入电压：AC220V 端口：电源输入接口*1；网口接口*1；特殊网口*1；备用网口*1；DC12V接口*1；温湿度传感器接口*1；温湿度传感器电源接口*1；云台通信接口*1；云台电源接口*1；升降杆通信接口*1；升降杆电源接口*1；GPS和4G接口2个； 接口要求：使用工业级航空插头，具有防水特性。 惯性导航度要求：≤5%*行驶距离（无GNSS信号） 测速精度（RMS）：≤0.03m/s | 个 | 19 | 60个日历日 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |  |  |  |
|  | 地理信息采集装置 | 尺寸：（270±5 mm）×（195±5 mm）×（35±3mm） 重量：≤2.0kg 续航时间：≥4h 显示屏幕尺寸：10.1英寸 显示屏幕类型：LCD 录入信息：高度数据、设备类型、线路信息等不少于5个录入端口。 显示信息：坐标信息、稳定度。 数据存储格式：TXT或Excel 散热指标：满足高温50℃工作的要求。 防护等级：IP66或以上； 通道数：≥432 定位点数：1 频率：应支持BDS B1/B2/B3，GPS L1/L2/L5，GLONASS L1/L2 定位精度（RTK）：水平精度≤2cm+1ppm；高程精度≤3cm+1ppm；； 远程配置：主机需支持远程设置功能 输出端口：网络通信端口*1；485通信端口*3；12V供电端口*3。 接口要求：使用工业级航空插头，具有防水特性 惯性导航度要求：≤5%*行驶距离（无GNSS信号） | 个 | 19 | 60个日历日 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |  |  |  |
|  | 三自由度折叠升降臂 | 升降高度：≥3.5m; 升降倒伏角度:90°； 整体重量：＜60kg； 电源：12V～16V； 通信方式：RS485； 升起时间：≤100s； 收回时间：≤100s； 倒伏控制方式：电动； 升降方式：气动； 外壳材料：不锈钢及ABS; | 个 | 19 | 60个日历日 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |  |  |  |
|  | 温湿度传感器 | 供电电压：DC12V； 平均功耗：≤50mW； 温度测量范围：-40℃-80℃ 湿度测量范围：0-100%RH 温度测量精度：±0.5℃； 湿度测量精度：±3%RH 电源航插型号：Y50DX-1003ZK10 485通信航插型号：Y50EX-1210ZJ10 | 个 | 19 | 60个日历日 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |  |  |  |
|  | 杆塔测高仪 | 外形尺寸：≤110*80*45mm 测速功能：0-300km/h 示值误差：±（1.0m+Dx0.2%）（高反射面） 防护等级：IP54 测高功能：具备 测距功能：具备 数据存储功能：具备存储30条数据功能 测角范围：±90° 角度公差：±1° 望远镜倍率：（7.0±5%）X 电池：≥700mAh锂电池 整机功耗：≤1.5W 显示器：透过式LCD液晶显示器 | 个 | 19 | 60个日历日 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。