附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机智能巡检系统升级改造设备采购项目 | 分组传送网设备（含板卡） | 本端640的1GE的光电板，加对端板子，1GE的光电板 | 套 | 1 | 合同签订后90天内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； 备注：代理商需提供服务器的制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投类似产品合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.8 |
|  | 路由器 | 1、一体化机箱，包含主机软件1套，可安装于19英寸机架内； 2、业务插槽数：业务插槽数≥16； 3、交换容量：≥79.38T； 4、外形尺寸(W×D×H)(单位:mm)：440×660×353(8RU) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 1、正交CLOS架构：业务板卡与交换网板采用完全正交设计； 2、业务插槽数：业务插槽数≥6； 3、交换容量：≥384Tbps； 4、整机包转发能力：≥72000Mpps； 5、接口板：1块40端口千兆以太网光口+8端口万兆以太网光接口卡，1块48端口千兆以太网电接口卡，1块16端口万兆以太网光接口卡，所有板卡支持VXLAN。包括8块万兆多模模块，20块千兆多模模块； 6、外型尺寸(H x W x D)/mm：397mm×440m m×660mm 7、高度尺寸：9RU。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火墙 | 6个10/100/1000BASE-T接口和2个SFP插槽， 不少于2个可插拨的扩展槽；标配模块化双冗余电源；为了便于维护，所有扩展卡插槽均要求位于设备前面板，并且在维护现场即可进行扩展（无需返厂）；防火墙吞吐率不小于12G，应用层吞吐率不小于6G，并发连接数大于300万。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 入侵防御设备 | 引擎模块—2U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位。4个千兆SFP插槽（不含光纤接口模块），支持千兆多模光纤接口模块、千兆单模光纤接口模块、千兆电口接口模块。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日志审计设备 | 引擎模块-1U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，2个接口扩展槽位，可扩展千兆或者万兆板卡，4TB SATA硬盘，缺省授权接入100个日志源。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上网行为管理 | 1.网络吞吐量≥2Gbps，并发会话数≥48万,每秒新建连接数≥7200，最大支持用户数1000； 2．标准1U设备，配置≥6个千兆电口、≥2个万兆光口，≥1个RJ45串口、≥2个USB2.0口，内置硬盘≥1TB，单电源； 3．具有上网认证、终端检查、访问控制、行为监控、外发管理、带宽管理、行为审计、统计报表和安全增强等功能，支持IPV6环境。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Web应用防护系统 | 引擎模块-2U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45管理口，1*RJ45串口，6*GE电口 (BYPASS) 。1个接口扩展槽位,可购买千兆链路扩展板卡扩展。最大支持10路防护。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏洞扫描设备 | 引擎模块-1U，含交流单电源，1*RJ45串口，1*GE管理口，6个10M/100M/1000M自适应以太网电口扫描口，1个接口扩展槽位，标准配置提供1路授，无限IP授权。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息网络安全隔离装置 | 内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份； 支持双机热备，支持配置同步；支持负载均衡； 主机系统采用具有自主知识产权的多核多线程ASIC并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权作为证明； 支持IPV6/IPV4双栈接入； 支持接口冗余模式设置，包括：轮询、热备、链路聚合协议 支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式； 支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输； 支持配置文件以加密的方式导出。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 入侵防御设备 | 引擎模块—2U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，6*GE（Bypass）接口，1个接口扩展槽位。4个千兆SFP插槽（不含光纤接口模块），支持千兆多模光纤接口模块、千兆单模光纤接口模块、千兆电口接口模块。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日志审计设备 | 引擎模块-1U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，2个接口扩展槽位，可扩展千兆或者万兆板卡，4TB SATA硬盘，缺省授权接入100个日志源。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Web应用防护系统 | 引擎模块-2U，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45管理口，1*RJ45串口，6*GE电口 (BYPASS) 。1个接口扩展槽位,可购买千兆链路扩展板卡扩展。最大支持10路防护。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏洞扫描设备 | 引擎模块-1U，含交流单电源，1*RJ45串口，1*GE管理口，4个10/100/1000M以太网电口，4个千兆光口，标准配置提供1路授权扫描端口，授权扫描IP512个，1T硬盘。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Web发布服务器 | CPU：双CPU(10核心/20线程/主频2.20 GHz/13.75 MB L3 Cache/TDP 85W)，内存：128G DDR4 ECC 2933Mhz内存，存储：4T企业SSD*8 硬盘，4U，导轨 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据库服务器 | CPU：双CPU(10核心/20线程/主频2.20 GHz/13.75 MB L3 Cache/TDP 85W)，内存：128G DDR4 ECC 2933Mhz内存，存储：4T企业SSD*8 硬盘，4U，导轨 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件存储服务器 | CPU：双CPU(10核心/20线程/主频2.20 GHz/13.75 MB L3 Cache/TDP 85W)，内存：128G DDR4 ECC 2933Mhz内存，存储：4T企业SSD*8 硬盘，4U，导轨 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据处理工作站 | 机架机工作站：CPU：双CPU(10核心/20线程/主频2.20 GHz/13.75 MB L3 Cache/TDP 85W)，内存：64GB ECC 2933Mhz ，存储：256G nvme SSD+1TB nvme SSD ，显卡：P2000 5G独显 ，导轨 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示器设备 | 27英寸 4K HDR400量子点 DCI-P3数字电影级色域 Type-C接口 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | DP连接线 | DP线1.4版 2K4K@165Hz 8K高清DisplayPort公对公连接线 100米 | 条 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作系统 | 正版授权windows10 专业版批量许可，授权win7 win10通用协议 专业版10用户授权 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | GPU算法服务器 | CPU：双CPU(14核心/28线程/主频2.4GHz/QPI 9.6GT/s /35 MB L3 Cache)，内存 :256GB内存 (32GB×8) DDR4 2933Mhz ，显卡：8个Turing显卡(2560个CUDA核心，320个Turing Tensor核心，16G DDR6，显存带宽320+GB/s，功耗75w)， 4U，导轨 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。