附件1：货物需求一览表

| 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济南2021租赁项目直线塔过塔轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行直线塔过塔轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 3 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：制造商； 认证证书：投标人提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.7 |
| 济南2021租赁项目耐张塔过塔轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行耐张塔过塔轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 济南2021租赁项目上下线装置水平轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置水平轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 济南2021租赁项目上下线装置垂直轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置垂直轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304角钢、矩（或镀锌）管焊接，轨道连接件304（或镀锌），螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质，竖直轨道90*100铝型材搭接，金属76滚轮10个、4寸U型滑轮1个 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 济南2021租赁项目上下线装置顶端支撑架及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置顶端支撑架及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 济南2021租赁项目太阳能充电箱及杆塔连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行太阳能充电箱及杆塔连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，充电箱304钣金，防水设计，底部开透气孔，上下开合，对称配锁扣，内部尼龙盒体，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 济南2021租赁项目太阳能电池板及杆塔连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行太阳能电池板及杆塔连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，水平夹角40° ，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 泰安2021租赁项目直线塔过塔轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行直线塔过塔轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 3 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 泰安2021租赁项目耐张塔过塔轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行耐张塔过塔轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 泰安2021租赁项目上下线装置水平轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置水平轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 泰安2021租赁项目上下线装置垂直轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置垂直轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304角钢、矩（或镀锌）管焊接，轨道连接件304（或镀锌），螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质，竖直轨道90*100铝型材搭接，金属76滚轮10个、4寸U型滑轮1个 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 泰安2021租赁项目上下线装置顶端支撑架及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置顶端支撑架及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 泰安2021租赁项目太阳能充电箱及杆塔连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行太阳能充电箱及杆塔连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，充电箱304钣金，防水设计，底部开透气孔，上下开合，对称配锁扣，内部尼龙盒体，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 泰安2021租赁项目太阳能电池板及杆塔连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行太阳能电池板及杆塔连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，水平夹角40° ，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 威海2021租赁项目直线塔过塔轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行直线塔过塔轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 6 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 威海2021租赁项目耐张塔过塔轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行耐张塔过塔轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 威海2021租赁项目上下线装置水平轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置水平轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 威海2021租赁项目上下线装置垂直轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置垂直轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304角钢、矩（或镀锌）管焊接，轨道连接件304（或镀锌），螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质，竖直轨道90*100铝型材搭接，金属76滚轮10个、4寸U型滑轮1个 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 威海2021租赁项目上下线装置顶端支撑架及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置顶端支撑架及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 威海2021租赁项目太阳能充电箱及杆塔连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行太阳能充电箱及杆塔连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，充电箱304钣金，防水设计，底部开透气孔，上下开合，对称配锁扣，内部尼龙盒体，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 威海2021租赁项目太阳能电池板及杆塔连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行太阳能电池板及杆塔连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，水平夹角40° ，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 临沂2021租赁项目直线塔过塔轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行直线塔过塔轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 7 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 临沂2021租赁项目耐张塔过塔轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行耐张塔过塔轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 临沂2021租赁项目上下线装置水平轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置水平轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，轨道及连接件铝合金铰接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，U型螺栓，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 临沂2021租赁项目上下线装置垂直轨道及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置垂直轨道及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304角钢、矩（或镀锌）管焊接，轨道连接件304（或镀锌），螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质，竖直轨道90*100铝型材搭接，金属76滚轮10个、4寸U型滑轮1个 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 临沂2021租赁项目上下线装置顶端支撑架及连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行上下线装置顶端支撑架及连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢、矩管焊接，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 1 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 临沂2021租赁项目太阳能充电箱及杆塔连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行太阳能充电箱及杆塔连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，充电箱304钣金，防水设计，底部开透气孔，上下开合，对称配锁扣，内部尼龙盒体，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 临沂2021租赁项目太阳能电池板及杆塔连接件 | 根据项目对应的杆塔进行现场勘查、尺寸测量，按照杆塔型号和尺寸进行太阳能电池板及杆塔连接件设计，并提供详细的设计图纸，进行组件的加工及组装，以及将组件运输到现场，并进行现场安装指导；材料要求：支撑架304（或镀锌）角钢焊接，水平夹角40° ，螺栓配平垫弹簧垫，螺母用锁紧螺母，所有五金配件为304（或镀锌）材质 | 套 | 2 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。