附件1：货物需求一览表

| 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器人电机直驱式驱动转向组件 | 1、材质：2A12；2、零件处理：氧化，银色；3、旋转角度：±45°；4、电机驱动方式：直驱；5、铰接方式：交叉滚柱轴承；6、配件：304不锈钢；7、螺纹胶紧固 | 套 | 10 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：具备独立法人资格的制造商； 2.认证证书：投标人提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |
| 机器人升降滑台 | 1、材质：2A12；2、零件处理：氧化，银色；3、升降方式：滚珠丝杠；4、升降速度≥5mm/s；5、丝杠架设方式：两端铰接；6、滑轨方式：两侧；7、支撑方式：铝方管中心传动+两侧导向；8、配件：304不锈钢；9、螺纹胶紧固 | 套 | 10 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 回转驱动关节—左侧 | 1、材质：2A12+45钢；2、零件处理：铝合金氧化银色，钢件发黑处理；3、传动方式：双蜗杆；4、模数1.5；5、、配件：304不锈钢；6、螺纹胶紧固；7、电机驱动方式：直驱；8、具有自锁功能；9、电机朝向左侧 | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 回转驱动关节—右侧 | 1、材质：2A12+45钢；2、零件处理：铝合金氧化银色，钢件发黑处理；3、传动方式：双蜗杆；4、模数1.5；5、、配件：304不锈钢；6、螺纹胶紧固；7、电机驱动方式：直驱；8、具有自锁功能；10、电机朝向右侧 | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 回转锁紧关节—左侧 | 1、材质：2A12；2、零件处理：铝合金氧化银色；3、传动方式：双蜗轮；4、模数1.5；5、旋转角度：±45°6、配件：304不锈钢；7、螺纹胶紧固；8、走线方式：中心走线；9、具有自锁功能；10、左侧锁紧 | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 回转锁紧关节—右侧 | 1、材质：2A12；2、零件处理：铝合金氧化银色；3、传动方式：双蜗轮；4、模数1.5；5、旋转角度：±45°6、配件：304不锈钢；7、螺纹胶紧固；8、走线方式：中心走线；9、具有自锁功能；10、右侧锁紧 | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 左臂夹持手爪 | 1、材质：2A12+45钢；2、零件处理：铝合金氧化银色，钢件发黑处理；3、传动方式：双蜗杆、蜗轮；4、模数1；5、、配件：304不锈钢；6、螺纹胶紧固；7、电机驱动方式：直驱；8、具有自锁功能；9、具有上下自调节适应能力；10、驱动电机朝向左侧 | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 右臂夹持手爪 | 1、材质：2A12+45钢；2、零件处理：铝合金氧化银色，钢件发黑处理；3、传动方式：双蜗杆、蜗轮；4、模数1；5、、配件：304不锈钢；6、螺纹胶紧固；7、电机驱动方式：直驱；8、具有自锁功能；9、具有上下自调节适应能力；10、驱动电机朝向右侧 | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 左臂外壳总成 | 1、材质：ABS+橡胶+铝合金；2、内表面喷铜粉导电漆，任意两点间电阻≤10Ω； 2、外表面喷漆pantone whiteC；3、组成：左右外壳+防水条+风琴罩+连接件；4、防水条硬度：40度；5、配件：304不锈钢；6、螺纹胶紧固； | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 右臂外壳总成 | 1、材质：ABS+橡胶+铝合金；2、内表面喷铜粉导电漆，任意两点间电阻≤10Ω； 2、外表面喷漆pantone whiteC；3、组成：左右外壳+防水条+风琴罩+连接件；4、防水条硬度：40度 | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 控制箱组件 | 1、材质：ABS+橡胶+铝合金；2、内表面喷铜粉导电漆，任意两点间电阻≤10Ω； 3、ABS件外表面喷漆pantone whiteC+pantone 433U细砂；4、铝合金处理：氧化银色；5、防水条硬度：40度；6、摄像头外罩材质：PMMA；7、配件：304不锈钢；8、螺纹胶紧固； | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 全程机器人电池盒组件 | 1、材质：铝合金；2、焊接+铆接；3、尺寸：长*宽*高390*127.5*88；4、表面喷砂处理：银色 | 套 | 5 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 导向轮 | 1、材质：2A12+45钢；2、零件处理：铝合金氧化银色，钢件发黑处理；3、导向方式：4轮导向5、、配件：304不锈钢；6、螺纹胶紧固；7、充电电极材质：钛合金+绝缘尼龙 | 套 | 10 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 行走轮 | 1、材质：铝合金+橡胶；2、零件处理：铝合金氧化银色；3、传动方式：电机直驱；4、配件：304不锈钢；6、螺纹胶紧固；7、橡胶导电电阻：任意两点间电阻<500欧 | 套 | 10 | 合同签订后60日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。