附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专业资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻小型无人机智能巡检系统开发物料采购项目 | 加速度计 | 角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps) | 个 | 2.00 | 合同签订后30日 | 3年 | 买方指定地点地面交货 | - 厂商要求:集货商; ## 2.备注：不接受联合体投标。 | 业绩要求：2018年1月1日至招标采购公告发布日止，完成类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6078 |
|  | 磁罗盘 | 提供地磁数据，航向角精确度1-2度，12C个SPI串行通信总线，16引脚贴片封装 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气压计 | 测大气压，25℃,750mbar时-1.5～+1.5mbar，-40℃～85℃ | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | GNSS模块 | 定位使用，北斗, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | RTK模块 | 定位模块，垂直：±0.1 m；水平：±0.1 m | 个 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 图传传输系统 | FCC 标准为 7000 m，CE 标准为 4000 m。(2.4GHz) | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机 | 提供转动动力 KV值800 rpm/V重 量 53 g | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力系统 | 桨叶,直径×螺距：9.4 × 5.5 英寸 (24 × 13.97 厘米)重量：11.7 克） | 对 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 飞行控制系统 | 386g，最大 16W，主控: 64mm x 42mm x 19.5mm | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器（不含屏幕） | 2.400 GHz 至 2.483 GHz（欧洲，日本，韩国）5.725 GHz 至 5.850 GHz（中国，美国），2.4 GHzCE / MIC / KCC：< 20 dBm，0℃至 40℃ | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源模块 | 容量：5870 mAh，电压：15.2 V，电池类型：LiPo 4S，能量：89.2 Wh，电池整体重量：468 g，工作环境温度：-10℃至40℃，充电环境温度：5℃至40℃，最大充电功率：160 W | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 超声波模块 | 用于超声波测距使用，1路SPI波特率，最大值15 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双目立体视觉系统 | 用于视觉测距，精确测距范围：0.5至20 m，可探测范围：20至40 m，有效避障速度：飞行速度 ≤ 14m/s，视角（FOV）：水平40°，垂直70° | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 云台 | 用于视频采集和自稳定，俯仰：-90°至+30° | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器（带屏） | 集成 5.5 英寸 1080p 高亮显示屏，无惧强光环境。内置 DJI Pilot App，同时支持第三方应用程序，便于运行专属解决方案。 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电器 | 同时为电池和遥控器充电；多种输出接口和输出模式；60 W 输出功率，疾速快充。 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池管家 | 适用充电器型号：Phantom 4 充电器（PH4C100），适用电池型号：PH4-5350mAh-15.2V; PH45870mAh-15.2V，工作环境温度：5℃至40℃，工作电压：17.5 V，充电时间*（三块电池）：约3小时30分钟，重量：162 克 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光流模块 | 用于视觉定位，工作温度范围0℃～40℃，功耗9ma，电压3.3v | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无人机配件 | 御2不带屏遥控器 | 台 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5G模块 | 支持SA/NSA双模5G全网通，支持1.8V/3VSIM/UIM卡，支持10/100/1000M以太网口，自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护，满足24-36VDC宽压，-40~80℃抗寒耐高温、防干扰，24小时全天候运行 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5G盒子 | 用于5G模块安装，使用光敏树脂材料，尺寸11.4*9.75*15.9cm | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单点激光雷达 | 用于无人机飞行定位；测量频率：10kHz；具备强光补偿功能；测量范围：0-30m，接口：TTL\CAN\RS485\RS232； | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机体树脂上壳 | 表面处理：喷漆；热变形温度：≥58摄氏度；拉伸强度：≥52.3MPa；吸水性：≤0.25%，重量：≤110g，尺寸精度：优于200微米 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机体树脂下壳 | 表面处理：喷漆；热变形温度：≥58摄氏度；拉伸强度：≥52.3MPa；吸水性：≤0.25%，重量：≤120g，尺寸精度：优于200微米 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五口尼龙连接器 | 抗张高度：≥48MPa/平方英寸；断裂伸长率：≥20%;热变形温度：＞175℃，尺寸精度：优于250微米 | 个 | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  | 树脂相机座 | 表面处理：喷漆；热变形温度：≥58摄氏度；拉伸强度：≥52.3MPa；吸水性：≤0.25%，重量：≤30g，尺寸精度：优于200微米 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | TX2处理板 | TOFU1-UAV 具备GPU；内存>8GB 128bit LPDDR4 59.7 GB/s；支持PCIE拓展；具备CAN/UART/SPI/I2C/GPIOs硬件接口；功耗;≤7.5W | 块 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | TF延长线 | 长度：10cm、材质：FFC+板材FR4 | 根 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开口自卷编制网 | 内径：5mm、最大线束直径：6mm、长度100m；材料：工程塑料、类型：开口编制、耐温：80℃ | 卷 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 嵌入式处理器 | 用于系统串口驳接及控制信号处理；PCB：双层沉金PC；CPU:STM32F407IGT6,LQFP-176；内存：1MB内置FLASH；RAM：192Kb；拓展FLASH：W25Q128 16MB，SPI接口；具备6路串口；具备20、电机接口4路无刷电机接口；尺寸≤200*130*30mm；重量≤240g | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全碳机架 | 全碳拼接机架 2mm切割碳纤维板结构件，厚度误差：≤0.1mm | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拍照遥控线 | 控制方式：PWM控制，电源：5V、控制协议：V-CAM | 根 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器 | 用于无人机相机图像传输及无人机控制；具备无线信号收发模块及遥控控制模块；发射机尺寸≤34*35*15mm；通信频率：5.725-5.850 GHz；4、最大传输距离：FCC/SRRC: <4 km;CE: <0.7 km;MIC: <2.5km；12、遥控信号发射功率：FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | FPC软排 | 接头：0.5mm30P、长度：15cm | 根 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号切换板 | 输入电压：3~18V；输出电压：5V/12V，输入信号：两路模拟/数字；输出：一路模拟；控制：PWM | 块 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | SDI转换模块 | 视频输入：HD-SDI、帧频：＞30Hz、支持分辨率：＞720P、输出：模拟、帧频：30Hz、分辨率：1024x768、两路输出 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压航空电池 | 用于无人机系统供电，电池容量：4000mah；最大放电倍数：35C；最大充电电压：4.35V；重量：＜280g | 块 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源板 | 用于系统供电系统管理；外尺寸：40*40mm；孔距：30.5*30.5 Φ4mm；输入电压：7~45V；分电板最大电流：4*50A；PCB：2oz copper & 4 layers PCB；BEC：支持；降压稳压输出：5V &12V；芯片：同步整流降压芯片；5V输出：最大持续输出3A；12V输出：最大持续输出2A；指示灯：BEC输出指示；重量：≤15g | 块 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字图传 | 用于无人机相机图像传输；具备无线信号收发模块及遥控控制模块；发射机尺寸≤34*35*15mm；通信频率：5.725-5.850 GHz；4、最大传输距离：FCC/SRRC: <4 km;CE: <0.7 km;MIC: <2.5km；12、遥控信号发射功率：FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号放大器 | 用于图传信号接续及放大：通信频率：5.725-5.850 GHz最大传输距离：FCC/SRRC: ＞5km、 | 块 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单轴云台 | 稳定系统：单轴（俯仰）、可控转动范围：-90°~0°、最大可控转速：60°/s、重量：≤145g | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调 | 主体外形尺寸(宽×深×高)Dimension(W*D*H) 480mmX150mmX275mm，额定输入电压Voltage Rated AC220V/50Hz，额定输入功率Power Rated 230W，额定制冷量Cooling Capacity 400W，加热能力Heating Capacity 500W（选配），工作环境温度Ambient Temperature -20℃~55℃，防护等级IP Grade IP55，质量Weight 16Kg | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器 | 电源方式：交流电；电压220V；功耗约为0.17W；密封方式：塑封型，防焊剂型 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器 | 电源方式：交流电；电压220V；功耗约为0.17W；密封方式：塑封型，防焊剂型 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器 | 电源方式：交流电；电压220V；功耗约为0.17W；密封方式：塑封型，防焊剂型 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分控电源 | 输入电压：220V；输出电压：12V/24V | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线排 | 材质：黄铜表面处理：螺丝表面镀彩锌，铜表面镀镍 | 套 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线端子 | 额定电流15A；额定电压：600V：螺丝固定 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线端子 | 额定电流15A；额定电压：600V：螺丝固定 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线端子 | 额定电流15A；额定电压：600V：螺丝固定 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航空接头 | 绝缘材质：电木；壳体材质：锌基合金（镀铬）；接触件材质：纯铜 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航空接头 | 绝缘材质：电木；壳体材质：锌基合金（镀铬）；接触件材质：纯铜 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电线 | 导体材质：纯无氧铜，绝缘材质：聚氯乙烯PVC，额定电压：300V/500V，额定温度：-30°—70° | 盘 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硅胶线 | 硅胶型：耐温0°-300°；无氧镀锡纯铜丝，加厚硅胶内层，玻璃纤维外层 | 盘 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电线 | 导体电线：无氧铜；绝缘材料：聚氯乙烯；额定电压450/750V一下；额定温度：-20°-80°；导体结构24/0.2 | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电线 | 导体电线：无氧铜；绝缘材料：聚氯乙烯；额定电压450/750V一下；额定温度：-20°-80°；导体结构24/0.2 | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电线 | 导体电线：无氧铜；绝缘材料：聚氯乙烯；额定电压450/750V一下；额定温度：-20°-80°；导体结构16/0.2 | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆线 | 绝缘材料：聚氯乙烯；屏蔽材料：无氧铜覆包铝网+锡薄屏蔽；导体材料：无氧铜丝；导体结构：多股铜丝绞合导体；额定电压：300/300V | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆线 | 绝缘材料：聚氯乙烯；屏蔽材料：无氧铜覆包铝网+锡薄屏蔽；导体材料：无氧铜丝；导体结构：多股铜丝绞合导体；额定电压：300/300V | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆线 | 绝缘材料：聚氯乙烯；屏蔽材料：无氧铜覆包铝网+锡薄屏蔽；导体材料：无氧铜丝；导体结构：多股铜丝绞合导体；额定电压：300/300V | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光纤 | 衰减<=0.35dB/km；零色散波长范围为1300-1324nm；模场直径（8.6~9.5）+-0.7um；截止波长<=1260nm | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封圈 | 绝缘；耐高温（200°）；耐酸碱 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封圈 | 绝缘；耐高温（200°）；耐酸碱 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封圈 | 绝缘；耐高温（200°）；耐酸碱 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络延长线 | 速率：100M；无氧铜线芯 | 条 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络延长线 | 速率：100M；无氧铜线芯 | 条 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | USB延长线 | 聚乙烯，PVC内绝缘，全铜线芯，内置M3螺母 | 条 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 伴热带 | 电压220V；功率20W/25W/30W/；自限温度：<60°C；承受温度：<105°C | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热缩管 | 适用范围：-55°C-105°C；径向收缩率>50；轴向收缩率<5；抗长强度>10.4MPA；断裂伸长率>200%；同心率>60%;断裂伸长率>100 | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热缩管 | 适用范围：-55°C-105°C；径向收缩率>50；轴向收缩率<5；抗长强度>10.4MPA；断裂伸长率>200%；同心率>60%;断裂伸长率>100 | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热缩管 | 适用范围：-55°C-105°C；径向收缩率>50；轴向收缩率<5；抗长强度>10.4MPA；断裂伸长率>200%；同心率>60%;断裂伸长率>100 | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热缩管 | 适用范围：-55°C-105°C；径向收缩率>50；轴向收缩率<5；抗长强度>10.4MPA；断裂伸长率>200%；同心率>60%;断裂伸长率>100 | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 导线 | 线口：两头开口镀锡；绝缘：PVC；外径：1.05MM | 盘 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 杜邦线 | 耐温：80度；耐压300V；PVC绝缘 | 盘 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机 | 功率：40W；风量：765m3/h；噪音；40dB | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络轻接线 | 纯铜超六类千兆室外网线户外超五类高速宽带电脑监控网络线双绞线 | 条 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航插 | 绝缘材质：电木；壳体材质：锌基合金（镀铬）；接触件材质：纯铜 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航插 | 绝缘材质：电木；壳体材质：锌基合金（镀铬）；接触件材质：纯铜 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航插 | 绝缘材质：电木；壳体材质：锌基合金（镀铬）；接触件材质：纯铜 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源接头 | 5.5*2.1mm DC公头 锁螺丝DC头；使用温度：-50℃-68℃；接头金属：灭弧不锈合金，外表层镀铜+镀银铬（非铁质头）；接头塑胶：防暴晒/抗氧化PVC塑胶；ZUI大传输电流：20A（1V-38V）；传输电压：1V~38V；传输功率：300W | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络接头 | 接口：RJ45；针片：触电镀金；非屏蔽；延迟偏差：4NS/100M | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保险开关 | 电压: 1000V(不含)-1500V(含)；额定电流: 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环氧树脂板 | 特性：固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能，中温下机悈强度较高，高湿下电气性能稳定性好。电性：固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料 | 张 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源盒 | 铸铝材质；不锈钢螺丝；防水等级IP65 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空开 | 型号: DZ47S 1P 2P 3P 4P产地: 中国大陆电源方式: 交流电电压: 1000V及以下额定电流: 1A 2A 3A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A灭弧方式: 压缩空气断路器漏电保护器类型: 3P极数: 1P 2P 3P 4p 1P+N | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小漏报 | 检测漏电压:0-5V 包装尺寸:约110*90*50mm 检测漏电流:2.5MA 重量:约230g 接地电阻:≥2Ω 外壳材料:环保 BBS防火:最高 设定电压:5V | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源线（插头） | 绝缘：PVC；外径：1.05MM | 条 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机 | 功率：40W；风量：765m3/h；噪音；40dB | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三开插座 | 材质：阻燃PC；额定电流10A | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 导轨 | 材质：铝合金 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺丝 | 不锈钢 | 套 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水密封 | 温度：-40°C~150°C | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳伞 | 伞杆：碳素钢材质；伞布：420D牛津布，双层 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注水伞座 | 材质：PP | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | DC供电线 4.0*1.7MM 1米 | 线材外皮：PVC环保料；插头规格：DC4.0*1.7 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电器 5V2A快充头 | 输入电压：AC110-240V 50/60HZ 250mA； 输出电压：5V 1A 1.5A 2A； 输出接口：标准USB接口 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | USB3.0延长线公对母 | 弹性PVC外套；数据导线双绞（阻抗匹配）；扁线铝铂屏蔽 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据线转接头type-c转usb3.0 | 线芯：镀锡铜；屏蔽层：铝箔+金属编织 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双头USB数据线3.0公对公 | 速率：100M；无氧铜线芯 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | USB3.0母转2个USB公延长线双公头加强供电 | 弹性PVC外套；数据导线双绞（阻抗匹配）；扁线铝铂屏蔽 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | SMA外螺纹内针-0.12m | 射频接头，SMA开窗焊接，50欧姆，接RG316 RG174线 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业落地扇 | 电源方式: 交流电颜色分类: 黑色机械款 黑色遥控款 黑色机械款3.5米加长线 黑色遥控款3.5米加长线最大定时范围: 0.5小时(含)-7.5小时(含)风速档位: 4档能效等级: 无能效等级附加功能: 可旋转控制方式: 机械式送风类型: 摇头电机类型: 直流电机是否变频: 否净重(含底座): 4.9kg最大噪音: 65dB额定功率: 60W采购地: 中国大陆电源线长: 1300mm尺寸: 14寸 16寸扇叶直径: 42mm | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50-3馈线天线射频同轴馈线 | 每米衰减0.145db/米；抗蔽：96编；抗阻：50欧姆 | 条 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络转接线 | 28AWG纯铜线芯；纯铜+底线+双层铝箔+屏蔽网 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺丝（规格：40格40种） | 不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 摄像头底座 | 铝合金 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘板 | 特性：固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能，中温下机悈强度较高，高湿下电气性能稳定性好。电性：固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料 | 张 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字码管（20种） | 材质：多聚甲醛 | 包 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网线 | 99.9%高纯度无氧铜，护套聚乙烯；双屏蔽（112高编屏蔽网+铝箔+聚酯膜+地线） | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9芯信号线 | 导体材质：99.9%无氧铜+锡箔+镀锡铜网；绝缘材料pvc；额定电压：300/300V | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12芯控制线 | 导体材质：99.9%无氧铜+锡箔+镀锡铜网；绝缘材料pvc；额定电压：300/300V | 盘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高柔线10芯 | 机器人坦克链线耐弯折 控制信号线电源线多股铜芯软线 高柔线10芯 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无人机定制脚架 | 定制脚架，碳纤维+塑料材质 | m | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定制电路板 | 定制硬件控制板，支持归中控制和系统总控 | m | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工具柜 | 五金重型工具柜储物柜带挂板多功能加厚双开门工具柜工厂车间置物柜 五层带挂板工具柜灰白色 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。