附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能自主巡视管理单元、高清球机等采购项目 | 高清球机 | 分辨率不低于1920*1080；不小于23倍光学变焦；水平解析度不低于1000TVL；宽动态摄像机，具备强光抑制功能；具备红外夜视功能，水平视场角：103°~33°，电动镜头等 | 个 | 284 | 接到供货通知10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |
|  | 智能自主巡视管理单元 | CPU平均负荷率：正常时（任意30分钟内）≤30％，电力系统故障时（8秒内）≤40％；网络平均负荷率：正常时（任意30分钟内）≤15％，电力系统故障时（10秒内）≤30％；视频巡检主机硬盘存储容量≥2T等；支持浏览器无插件播放相机实时视频；支持浏览器无插件点播NVR录像视频，点播支持暂停、续播、进度条拖动、倍数切换(1/4,1/2,1,2,4)；实时视频支持1,4,9,16分屏切换；实时视频画面和现实时间延迟<2秒，和摄像机管理台的画面延迟<1秒。 | 台 | 2 | 接到供货通知10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 硬盘录像机（带硬盘） | 视频通道不小于64路；可支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码等，配满6T硬盘 | 套 | 2 | 接到供货通知10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 千兆交换机 | 10M/100M/1000M自适应交换机，不少于24电口、4光口，交换方式存储-转发,背板带宽256Gbps,包转发率42Mpps,机架式安装。 | 台 | 2 | 接到供货通知10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 综合电源 | 输入：AC220V±10%，AC47～63Hz； 输出：AV24V8A×8;DC12V5A×4；机架式 | 块 | 2 | 接到供货通知10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 通讯配电箱 | 304不锈钢； 450*550*150mm（宽高 厚）； 壁厚1mm//带配套安装 螺丝 | 个 | 4 | 接到供货通知10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网线 | 超五类屏蔽双绞线，室外防水／／超五类／／屏蔽，带宽级别CLASS E 250MHz 等 | 米 | 28400 | 接到供货通知10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 两芯电源线 | A级阻燃电缆，RVV2*1.5 | 米 | 28400 | 接到供货通知10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。