附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业级通讯设施采购项目 | 交换机-5电（百） | 5个百兆电口； 5个10/100M自适应RJ45； 非网管型导轨式； DC12-48V； -40-70℃，5%-95%； IP30等级等。 | 台 | 50 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 | - 1.厂商要求：制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 - 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供导轨式交换机-8电（百）国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告。 - 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：2019年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.3 |
|  | 交换机-2光（百）3电（百） | 2个百兆光口； 3个百兆电口； 3路10/100M自适应RJ45 非网管型导轨式； DC12-48V； -40-70℃，5%-95%； IP30等级等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交换机-1光（百）7电（百） | 1个百兆光口； 7个百兆电口； 7路10/100M自适应RJ45 非网管型导轨式； 双电源、DC12-48V； -40-70℃，5%-95%； IP30等级等。 | 台 | 10 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交换机-2光（百）6电（百） | 2个百兆光口； 6个百兆电口； 6路10/100M自适应RJ45 非网管型导轨式； 双电源、DC12-48V； -40-70℃，5%-95%； IP30等级等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交换机-2SFP（千）4光（百）4电（百） | 2个千兆SFP口； 4个百兆光口； 4个百兆电口； 4路10/100M自适应RJ45 非网管型导轨式； 不含千兆SFP光模块； 双电源、DC12-48V； -40-70℃，5%-95%； IP30等级等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交换机-2 SFP 4电（千） | 2个千兆SFP口； 4个千兆电口； 4路10/100/1000M自适应RJ45； 2路千兆SFP； 非网管型导轨式； 不含千兆SFP光模块； 双电源、DC12-48V -40-70℃，5%-95%； IP30等级等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机架式交换机-24电（百）4千SFP（千） | 非网管型； 24路千兆电口； 4路千兆SFP口； 支持标准屏柜安装， 空间1U等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机架式交换机-24电（千）4千SFP（千） | 非网管型； 24路百兆电口； 4路千兆SFP口； 支持标准屏柜安装； 空间1U。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 导轨式交换机-8电（百） | 非网管型； 8路百兆电口； 尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm等。 | 台 | 1400 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 导轨式交换机-8电（千） | 8路千兆电口； 非网管型等。 | 台 | 200 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 导轨式交换机-8电（百）2光（千） | 非网管型； 8路百兆电口； 2路千兆sfp口； 尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm等。 | 台 | 200 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 导轨式交换机-8电（千）2光（千） | 非网管型； 8路千兆电； 4路千兆sfp口； 尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | POE交换机-8电（百）2SFP（千） | 非网管型，支持POE供电； 8路百兆电口； 2路千兆sfp口； 尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | POE交换机-8电（千）2SFP（千） | 非网管型，支持POE供电； 8路千兆电口； 2路千兆sfp口； 尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机架式交换机-16电8光电复口4SFP（千） | 网管型； 16路电口； 8光电复用； 4路千兆sfp； 支持标准屏柜安装， 空间1U等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机架式交换机-16电8光电复口（千）4SFP（万） | 网管型； 16路电口； 8路千兆光电复用口； 4路万兆sfp口； 支持标准屏柜安装， 空间1U等。 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 百兆光模块-4光（百） | 单模双纤，百兆； 0-70℃。 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 千兆光模块 | 单模双纤，千兆， 传输距离不小于10km 0-70℃等。 | 个 | 500 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 千兆电模块 | 传输距离不小于100米等。 | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 串口服务器-2电（百）1光（百）1口（485） | 1路485口； 2路百兆电口； 1路百兆光口（SC口）； 尺寸不大于：36×110×200mm等。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 串口服务器-1电（百）1口（3IN1） | 1路百兆电口（SC口）； 1路3IN1口； 尺寸不大于：36×110×200mm等 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 串口服务器-1电（百）4口（232） | 1路百兆电口（SC口）； 4路232口； 尺寸不大于：36×110×200mm等。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电转换器-1光（百）1电（百） | 1个百兆光口（SC口）； 1个百兆电口； 1路10M/100M RJ45 ； 非网管导轨式； 单电源 DC12-48V； -25-70℃，10%-90%等。 | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电转换器-1光（百）2电（百） | 1路百兆光（SC口）； 2百兆电口； 2路10M/100M RJ45 ； 非网管导轨式； 单电源 DC12-48V； -25-70℃，10%-90%等。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电转换器-1光（千）1电（千） | 1路千兆光（SC口）； 1千兆电口； 1路10M/100/1000M RJ45 非网管导轨式； 单电源 DC12-48V； -25-70℃，10%-90%等。 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电转换器-1光（千）2电（千） | 1路千兆光（SC口）； 2千兆电口； 2路10M/100/1000M RJ45 非网管导轨式； 单电源 DC12-48V； -25-70℃，10%-90%等。 | 个 | 5 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。