附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微型安全网关采购项目 | 微型安全网关（带电源适配器） | （1）采用标准 IPsec 协议，可在 IP 网上构建一个安全的虚拟专网； （2）安全网关支持以下功能：密钥协商、加密通信、完整性校验、密钥资源注入、配置管理、日志查看等； （3）安全网关支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4。 （4）通信接口：配备2个10M/100M 自适应以太网电口； （5）管理接口：1个 RS-232（RJ45）异步串行口； （6）平台转发：不低于20Mbps； （7）加解密通信：不低于10Mbps； （8）加密时延：＜1ms； （9）外形尺寸：106x25x65（长 x 高 x 深，单位mm）； （10）供电范围：直流24V； （11）最大功率：5W； （12）工作温度范围：-40℃～+70℃； （13）存储温度范围：-40℃～+70℃； （14）工作湿度范围：≤90%（40℃）； （15）存储湿度范围：≤93%（40℃）； （16）提供配套电源适配器。 | 100 | 个 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 1.厂商要求： 制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格； 2.认证证书： 制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告： - 3.1提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的检测报告复印件，复印件封面需加盖制造商公章并加盖骑缝章； - 3.2检测报告的检测依据应至少包含GB/T 36968-2018《信息安全技术 IPSec VPN技术规范》、CEPRI-C-TX2-1015-01/2020《渗透测试检测检测方法技术文件》或同等效力的检测依据； - 3.3检测项至少应包括加解密吞吐率、加解密丢包率、加解密时延、渗透测试等。 - 4.备注： 代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件并加盖公章。 | 0.9 |
|  | 微型安全网关（不带电源适配器） | （1）采用标准 IPsec 协议，可在 IP 网上构建一个安全的虚拟专网； （2）安全网关支持以下功能：密钥协商、加密通信、完整性校验、密钥资源注入、配置管理、日志查看等； （3）安全网关支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4。 （4）通信接口：配备2个10M/100M 自适应以太网电口； （5）管理接口：1个 RS-232（RJ45）异步串行口； （6）平台转发：不低于20Mbps； （7）加解密通信：不低于10Mbps； （8）加密时延：＜1ms； （9）外形尺寸：106x25x65（长 x 高 x 深，单位mm）； （10）供电范围：直流24V； （11）最大功率：5W； （12）工作温度范围：-40℃～+70℃； （13）存储温度范围：-40℃～+70℃； （14）工作湿度范围：≤90%（40℃）； （15）存储湿度范围：≤93%（40℃）。 | 100 | 个 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。