附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拣选机械臂组件、视觉识别组件等采购项目 | 拣选机械臂组件 | 含机械臂、控制器、底座、支架、夹具库、夹具、快换盘； 机械臂： 机械臂数量:2台，机械臂工作范围：≥1500mm，机械臂手部载荷：≥20kg，重复定位精度：≤±0.04mm； 底座：材质碳钢，防锈喷塑，尺寸536*563*260mm； 机械臂支架：与机械臂匹配，材质碳钢，防锈喷塑； 变压器：与机械臂匹配，功率≥3000W，寿命≥5年，噪音≤60分贝； 快换盘主盘：一个机械臂支持至少5种夹具，锁紧方式气动，负载≥20kg，锁紧力≥2500N，支持多种工具自动更换，更换时间≤90s； 夹具库： 夹具库数量:2； 工装夹具库样式：卡爪式、吸盘式，各夹具位置带检测开关； 二指夹具数量：4台，材质铝合金+合金钢，尺寸100*260mm； 气吸夹具数量：2台，气吸压力0.6-0.8MPa，尺寸：350*200*260mm，材质铝合金，使用寿命/次数≥50万次； 快换盘副盘：锁紧方式气动，锁紧力≥2400N，支持自动更换，更换时间≤90s。 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标采购公告发布日止，同类产品累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于80万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.5 |
|  | 视觉识别组件 | 结构光3D相机:数量2台，平面视野≥1000mm*700mm，深度信息≥400mm，平面及深度尺寸精度≤1.5mm，对黑色和光滑反光物料可清晰成像，分辨率≥1280*960，安装高度2.02m，被检测对象空间坐标生成时间≤3s，生成空间坐标的精度≤1.5mm，防护等级≥IP54； 2D视觉相机:数量3台，像素≥500万，平面视野≥1000mm*700mm，精度≤1.5mm，分辨率≥2592*2048，防护等级≥IP54； 支架：材质铝型材，尺寸≥800mm，工艺要求防锈喷涂； 工控机：内存16G，磁盘1T； 含3D视觉识别算法、2D视觉识别算法。 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无序拣选控制组件 | 含控制柜、PLC控制单元、远程IO模组、控制软件、拣选输送机； 3D模型的6D位姿建模； 控制柜：800mm*600mm*1600mm，材质：热轧钢板； 机械臂控制系统：含机械臂轨迹规划、动作控制、夹具点位控制等； 拣选输送机：长度2100mm，宽度710mm，高度520mm，速度12m-20m/min，在PLC控制下可实现正反转； 含机械臂轨迹规划、动作控制、夹具点位控制等。 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。