附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸箱传输与姿态导正组件、纸箱定位与夹紧组件等采购项目 | 纸箱传输与姿态导正组件 | 输入电压：AC220； 核心部件使用寿命：≥2000h； 入口传输线尺寸：2400*900*1250/700； 出口传输线尺寸：4000*1100*600/670（出口处）mm； 滚筒传输线规格：2000*1000*1270mm； 导正传输带尺寸：1000*20*60mm，数量2套； 线性模组：行程≥400mm； 伺服电机、伺服驱动器、伺服减速器：功率≥200w； 配套控制柜：1套 配套控制软件：1套 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求:2019年1月1日至招标采购公告发布日止，同类产品累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于80万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.5 |
|  | 纸箱定位与夹紧组件 | 纸箱侧面夹紧装置总功率：≤500W 夹紧装置控制方式：自动（传感器触发，自动执行） 夹紧行程：≤400mm； 定位精度：±1mm； 线性模组：行程400mm； 带式输送机：尺寸2400*900*1250/700mm 1套，4000*1100*600/670mm 1套； 伺服电机、伺服驱动器、伺服减速器：功率≥2000w； 工控机：硬盘≥500G，内存≥8G； 配套控制软件模块：1套 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 纸箱物资识别组件 | 3D相机：红色线激光，横向分辨率≤0.5mm，深度分辨率≤0.1mm，数据接口：GigE，工作温度0℃-50℃，防护等级≥IP67； 相机校准板，相机安装与调整支架，定制，三自由度可调，防护罩，1套； 2D工业相机：分辨率≥2448×2048，像素≥500万，像元3.45um，帧率23fps，数据接口：GigE，工作温度0℃-50℃，防护等级≥IP30；工业镜头，分辨率≥10M，焦距8mm，光圈F2.4-16，工作温度-10℃-50℃，防护等级≥IP30； 条形光源及控制器：高亮白色条形光源，电源 220V，防护等级≥IP30，数量：2个； 含相机校准板；相机及光源调整支架，三自由度可调；防护罩； 配套软件：1套 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 袋装物资传输与姿态导正组件 | 入口传输带工作速度：0-12m/min，单向运动，速度可调； 出口传输带工作速度：0-12m/min，单向运动，速度可调； 电动滚筒传输带速度：0-12m/min，单向运动，速度可调； 伺服电机：DC24V,功率≥200w带刹车，转速≥3000转/min； 伺服减速器：速比≤1：50 配套控制柜：1套 配套控制软件：1套 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 袋装物资识别组件 | 2D工业相机：分辨率≥2448×2048，≥500万像素，帧率23fps，GigE，工作温度0℃-50℃，防护等级≥IP30； 工业镜头：分辨率≥10M，焦距8mm，光圈F2.4-16，工作温度-10℃-50℃，防护等级≥IP30； 条形光源及控制器：高亮白色条形光源，电源 220V，防护等级≥IP30； 触摸屏：分辨率≥800×480； 工控机：硬盘≥500G，内存≥8G； 配套软件：1套； | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 袋装物资定位与夹紧组件 | 夹紧装置定位精度：±0.5mm； 夹紧装置工作气压：≥0.6Mpa； 夹紧装置控制方式：自动（传感器触发，自动执行）； 手爪伺服电机：功率≥100w不带刹车，电源 DC24V,转速≥3000转/min； 手爪伺服减速器：速比≤1：10； 滚珠丝杠滑台：负重≥50kg，精度≤0.03mm； 配套控制软件模块：1套 | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拆箱拆袋机械臂组件 | 机械臂工作空间：≥1200mm； 机械臂负载：≥8kg； 机械臂位置重复精度：± 0.1mm； 防护等级：IP54； 机械臂控制方式：自动（软件触发，自动执行） 配套控制软件； 底座：基础高度：≥1.2m； 含PLC | 套 | 1 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。