附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工控机、交换机等采购项目 | 工控机 | CPU：Cortex-A8 1GHz或更高性能CPU； 内存：板载RAM,容量不小于512MB； 存储介质：不小于2GB板载Flash； 网络接口：不少于2个自适应 10/100Mbps以太网接口，接口为RJ45； 隔离保护：1.5 kV； 串行接口：不少于2个RS-232/422/485端口； 通信速率：50bps~115.2Kbps； 电压输入范围：12-24VDC； 整机功耗：≤6W； 重量 ：≤0.5 kg； 尺寸：≤130mm × 30mm × 130 mm等。 | 个 | 500 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 1.厂商要求： 制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.认证证书： 制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 3.备注： 代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于70万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2 |
|  | 串口服务器 | 重量：≤350g； 体积：≤76mm*80mm*22mm（长*宽*高）； 以太网：端口数量≥1，速率10/100Mbps，自适应MDI/MDIX，接头为8针RJ45，内建不小于1.5kV电磁隔离保护； 串口：端口数量≥1，RS232串口类型，DB9针式接头； 串口通信参数： 数据位: 5, 6, 7, 8； 停止位: 1, 1.5, 2； 校验位: None, Even, Odd, Space, Mark； 流量控制: RTS/CTS and DTR/DSR (仅RS-232), XON/XOFF； 波特率: 110 bps ~ 230.4 kbps等。 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 工控机电源线 | 连接方式 A 头:插座， M12， 5 芯， 直头; 连接方式 B 头:开放式导线头，散线长度≥50mm；镀锡。 电缆:≥1m，5芯，阻燃等。 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 5口工业交换机 | 5路M12端口：10/100BaseT(X)速率自动侦测，全/半双工和MDI/MDI-X自适应等。 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 8口工业交换机 | 8路M12端口：10/100BaseT(X)速率自动侦测，全/半双工和MDI/MDI-X自适应等。 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 工控机 | i7-3517UE处理器或更高处理器／8G内存／32G SSD存储/不少于2个M12接口的网络口/不少于4个db9接口的串口/12-36V直流供电等 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电转换器 | 可通过 DIP 开关来选择 FDX/HDX/10/100/自动/强制； 电磁隔离保护：1.5kV（内置）; 网口:10/100BaseT(X); 光口：100BaseFX(SC接头)； 电缆要求：8.3/125，8.7/125，9/125，或10/125μm； 传输距离：≥40公里； 波长：1310nm； TX波长范围：1280-1340nm； RX波长范围：1100-1600nm； TX功率范围：0~-5dBm； RX灵敏度范围：-3~-34dBm； 链路预算：29dB; 色散损失：≤1dB; 工作温度：10~60℃； 储存温度：-40 ~ 70 ℃； 相对湿度：5 ~ 95% RH（无凝露）； 输入电流：300 mA @ 48 VDC 输入电压：12~48VDC； 防护等级：不低于IP30； 外形尺寸：≤25*109*97mm； 安装方式：导轨式安装 MTBF:≥353000小时等 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电转换器 | 可通过 DIP 开关来选择 FDX/HDX/10/100/自动/强制； 电磁隔离保护：1.5kV（内置）; RJ45端口：10/100BaseT(X)； 光口：100BaseFX (SC接头)； 光纤线缆类型：G.652； 尺寸：≤30 x 125 x 79 mm (1.19 x 4.92 x 3.11 in) 波长：1310nm； TX波长范围：1280-1340nm； RX波长范围：1100-1600nm； TX功率范围：0~-5dBm； RX灵敏度范围：-3~-34dBm； 链路预算：29dB; 色散损失：≤1dB; 安装方式：导轨安装； 工作温度：-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F) 储存温度：-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 °F) 相对湿度：5 ~ 95% RH（无凝露） 输入电压：12 ~ 48 VDC 输入电流：265 mA @ 48 VDC, 电源接头：接线端子； 过载保护：支持； MTBF:≥353000小时等 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交换机通信线 | 连接方式 A 头：插座， M12D，4芯，直头； 连接方式 B 头：RJ45； 电缆：≥1m，4芯，阻燃等。 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电转换器电源适配器 | 输入：100~240V 0.5A MAX 50/60HZ; 输出：12V 1A 带3C认证 | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

## 以上要求为最低技术要求，潜在投标人应提供满足上述要求或更高技术要求产品。具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。