附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能仓储设备采购项目 | 穿梭车货架 | - 货物尺寸：1200*1600*1670mm； - 货架高度：8400mm； 3、单元承载：2000KG； | 279 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，智能仓储类产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.0 |
|  | 铁托盘1 | 1、拖盘尺寸：1200*1600*160mm； 2、承载：2000kg； 3、托盘类型：川字托盘；4：底部矩管满铺 | 280 | 个 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 料箱库货架 | 1、货物尺寸：600*400*280mm； 2、货架高度：8300mm； 3、单元承载：50KG； 4、含天轨：矩管/角钢； | 750 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 料箱 | 1、料箱尺寸：600*400*280mm； 2、承载：50kg； | 750 | 个 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 重型货架 | 1、货物尺寸：2000*1400*1600mm； 2、货架高度：5000mm； 3、货架形式：2层横梁3层货； 4、单元承载：3000kg | 84 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 铁托盘2 | 1、货物尺寸：2000*1400*160mm； 2、承载：3000kg； 3、托盘类型：川字托盘； 4：底部矩管满铺 | 84 | 个 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 四向车 | 1、货物尺寸：1600*1200*1670mm（含托盘）； 2、承载重量：2000kg | 2 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 充电桩 | 接触式充电,48V15A，充电1.5小时 | 2 | 个 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 堆垛机本体 | 1、货物尺寸：600*400*280mm（含料箱）； 2、行走速度：0~160m/min； 3、提升速度：0~40m/min； 4、额定承载：50KG； | 1 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 单深位货叉 | 1、货叉类型：单板叉（单深位） 2、货物尺寸：600*400*280mm（含料箱）； 3、料箱尺寸：600*400*280mm； 4、伸叉速度：0~30m/min； | 1 | 个 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 堆垛机电控 | 含PLC、变频器、条码认址、无线通讯及其他元器件，选用国内外知名品牌 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 堆垛机供电 | 1、供电形式：滑触供电； 2、芯数：四芯； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 地轨 | 1、地轨材质：铝轨； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 提升机前端链条输送线 | 1、尺寸规格：1500*1600mm； 2、额定承载：2000KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：600mm； | 4 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 入库口链条输送线 | 1、尺寸规格：1500*1600mm； 2、额定承载：2000KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：600mm； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 拣选口链条输送线 | 1、尺寸规格：1500*1600mm； 2、额定承载：2000KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：600mm； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 提升机内链条输送线 | 1、尺寸规格：1800*1600mm； 2、额定承载：2000KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：600mm； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 提升机后端对接链条输送线 | 1、尺寸规格：3000*1600mm； 2、额定承载：2000KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：600mm； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 出库口链条输送线 | 1、尺寸规格：3500*1600mm； 2、额定承载：2000KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：600mm； | 3 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 出入口过渡辊筒输送线 | 1、尺寸规格：2000*1200mm； 2、额定承载：2000KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：650mm； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 顶升移栽机 | 1、尺寸规格：1600*1200mm； 2、额定承载：2000KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：600mm； 5.顶升行程:50mm | 2 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 提升机 | 1、货物尺寸：1600*1200*1670mm 2、提升重量：2000kg 3、提升高度：9m | 1 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 动力滚筒输送线 | 1、线体宽度：600mm； 2、额定承载：50KG； 3、输送速度：16m/min； 4、输送机高度：720mm； 5、长度：12m | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 动力滚筒输送线 | 1、线体宽度：400mm； 2、额定承载：50KG； 3、输送速度：16m/min； 4、输送机高度：750mm； 5、长度：15m | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 皮带输送线 | 1、线体宽度：400mm； 2、额定承载：50KG； 3、输送速度：16m/min； 4、输送机高度：750mm； 5、长度：3.5m | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 顶升移栽机 | - 料箱600*400*225mm - 2、额定承载：50KG； 3、输送速度：12m/min； 4、输送机高度：600mm； 5.顶升行程:50mm | 7 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 顶升机 | - 1、料箱600*400*225mm - 2、额定承载：50KG； 3、顶升行程:30mm | 2 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机器人本体 | 185kg，四轴，国内外优质品牌 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机器人安装座 | 1、机器人安装地基座； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机器人手臂工装 | 1、负责产品抓取等动作；（箱装/袋装） | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 视觉系统 | 1、功能要求：图形化机器视觉软件，满足箱装和袋装物资拆码两处的视觉识别。 2、机器人智能编程环境：内置轨迹规划，碰撞检测，抓取规划，混码等智能算法。 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电气控制系统 | 1、电控柜、PLC、扩展模块、电磁阀、低压电器等； 2、对机器人和产品抓取夹持系统的总控制等； 3、各单元之间的逻辑控制以及互锁控制； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 外型检测 | 1、检测内容：长、宽、高； 2、检测方式：光电检测； 3、含支架； | 2 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 固定扫码 | 扫码设备选用国内外知名品牌，包括天线、馈线，识别范围4m | 4 | 个 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 称重设备 | 额定载荷：2000KG 精度达到1％ | 1 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 叉车保护套 | 聚氨酯叉车保护套，防滑耐磨 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 二维码打印机 | 二维码打印 | 1 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 工作台 | 不锈钢工作桌，L1200*2000*600mm | 3 | 个 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 服务器 | 配置不低于戴尔 R系列 (2U机架式）Windows server 2012 志强六核 E5-2603V4 1.7GHz/16G DDR4 原装内存/2*2TB SAS 3.5寸 7.2K/H330阵列卡/4口千兆网卡/DVDRW/750W电源/导轨/3年保修(8*3.5背板) | 1 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 终端电脑 | 配置不低于戴尔台式机 I5-10500/16G DDR4 原装内存/DVDRW | 1 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 空压机 | - 品牌：国内外知名品牌 - 功率：7.5-200KW - 排气量：1.2立方-25立方 - 工作压力0.6-12mpa | 1 | 台 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电控柜 | - 电控柜设计规范标准 - 符合国家现行技术的3C认证合格产品 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 仓储控制软件 | 实现对仓库任务分解调度和优化，以及执行机构的状态监测与动作控制，是保证仓库物流系统正常运行的核心软件，包括调度管理和监控管理，在一个应用中可以监控、调度和管理所有物流控制和所属的物流设备。 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接口软件 | 具备网络接入能力，宜采用http方式进行数据通讯，数据采用json格式。设备应自动注册到设备调度系统，通过心跳信息保持与调度系统在线交互，设备应将运行信息、状态信息及异常告警信息实时上送至调度系统。设备应根据自身的功能特点开放控制接口，接受调度平台的调度指令，完成自身作业任务，并反馈任务执行结果。 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 计算机操作系统 | 正版Windows系统 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据库 | SQL Server2012 R2及以上； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电控系统 | 四向库电控系统 #### 料箱库电控系统 | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 安全模块 | #### 纵向加密认证装置，防止电网内网系统受到网络攻击； | 1 | 套 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。