附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能服务机器人底盘、显示控制屏等采购项目 | 智能服务机器人底盘 | 1、转弯能力：≤0.6米转弯半径2、移动速度：速度0-0.7m/s可调3、定位精度：±3cm4、底盘激光雷达最大扫描半径：≥15m5、制动距离：＜0.2m（速度在0.5m/s时）；6、外观尺寸小于540mm(L)*560mm(W)*1520mm(H)。 | 套 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 | - 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | - 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能服务机器人产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于40万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | 人体测温相机 | - 图像分辨率：不小于320×240像素有效测温距离：0.8-2m测温精度：±0.5℃测温范围：30-45℃ | 台 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 人脸识别摄像头 | 1、人脸识别准确率：≥98%2、分辨率：≥200万像素3、相机供电：DC 12V | 台 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 显示控制屏 | - 操作系统：Android 9.0及以上显示屏尺寸：不小于15寸分辨率：不低于1920×1080 | 台 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 图像识别模块 | - 分辨率：≥200W像素信息码识别准确率：≥99%健康码识别准确率：≥99%识别速度：＜0.5s | 套 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 身份证读卡模块 | - 表面磁场强度：≤7.5A/m读卡距离：≤4cm可读取身份证人像信息。 | 套 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 语音交互模块 | - 麦克风数量：≥6个语音唤醒率：≥95%语音交互距离：0-3m功能：定制语音知识库，可回答天气、车票信息等问题。 | 套 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电池模块 | - 电池容量：不小于30Ah供电方式：锂电池最大充电电流：不小于10.7A最大放电电流：不小于20A | 套 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 充电桩 | - 充电方式：接触式无线充电输入电压：AC 220~240V标准输出：25.2V 10A | 套 | 3 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 会务辅助模块 | - 采用B/S和C/S相结合的模式开发；专家报道功能：通过人脸识别、身份证识别、信息码识别，实现专家报道功能，提示专家会务信息。视频通话功能：不同设备间可发起视频通话请求，在授权情况下可进行语音通话。数据统计：直观显示专家人数、知识库问题数、人脸数、专家考勤情况等。地图显示：可显示全局地图，可显示设备在地图中的位置，可显示设备行走路径。 | 套 | 1 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。