附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑光智能球机、警戒语音驱离枪机等采购项目 | 黑光智能球机 | 黑光系列8寸网络高清高速智能球机 像素不低于400万像素 安全加密传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS最低照度: 彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态焦距: 6 mm~150 mm，不低于25×光学；红外照射距离:≥ 200 m防补光过曝: 支持水平范围: 360°垂直范围: -20°~90°（自动翻转）水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（不低于2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（不低于2560 × 1440）视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEGSmart 防护:不低于 IP67 | - 台 | 75 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过摄像机或服务器销售业绩不少于2份且合同额累计不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
|  | 紧急报警柱 | 一键式紧急报警柱一键报警，不低于200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁；支持公网传输ehome;支持双网口； 不低于 IP65尺寸(mm)：≤450（W）*500（D）*2205（H） | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 警戒语音驱离枪机 | 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps，照射距离最远不低于30 m；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储符合防护：不低于IP66 | 台 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指 定地点 |  |  |  |
|  | 激光云台 | 一体化网络高清云台摄像机 ## 不低于400万像素、不低于40倍光学变倍； 传感器类型: 1/1.8” progressive scan CMOS最低照度: 黑白：0.001 Lux @ (F1.2，AGC ON), 彩色：0.005 Lux @ (F1.2，AGC ON), 0 Lux with laser宽动态: 120dB超宽动态焦距: 6.0 mm~240 mm，40倍光学变倍激光照射距离:≥ 1000 m水平范围: 水平360°垂直范围: 40°～ -90°水平速度: 水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s主码流帧率分辨率: 50Hz：25 fps（≥2560 × 1440）；60Hz：30 fps（≥2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANRGPS: 接口电流及功耗: AC24V，8 A，192 W max工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于95% | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指 定地点 |  |  |  |
|  | 双光谱热成像云台 | 双光谱中载云台热成像：分辨率：≥640×512；焦距：50mm；视场角：12.42° × 9.95°可见光：分辨率：≥2688×1520，≥400万；焦距：6-240mm；视场角：66.02°x40.34° ~ 1.86°x1.05°人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：500m车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：1500m船只最远报警距离（以10米*5米为准）：1500m火点最远报警距离（以2米*2米为准）：3000m烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：4km支持800米激光补光支持光学透雾水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40°电源：AC24V; DC36V; DC48V工作温度：-40℃-65℃，湿度小于90%防护等级：≥IP66 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 人证核验机 | 尺寸：≤180*198*116mm屏幕：5寸高亮电容触控屏CPU：不低于cortex-A17四核1.8GHz硬盘：eMMC8Gb内存：ddr3 2G数据传输接口：以太网100M/1000M,Wifi 2.4G | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电子巡更系统 | 整个手机巡更管理系统包括：手机巡更APP、二维码巡更点、巡更管理平台主要部分。将巡更点（二维码标签）安放在岗位人员每天巡更路线的关键点上，岗位人员在巡更开始的时候刷新手机巡更APP上的巡更任务，然后按巡更任务上分布的巡更点位按照顺序读取（可不按顺序读取，系统后台设置），巡更APP将巡更点编号及读取时间保存为一条巡更记录并实时上传。同时通过巡更APP刷新可以查询巡更任务巡更的情况。 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 巡更终端 | （1）防爆电气设备（2）简易性：扫码进行下载安装，输入安装系列号即可使用，无需密码，序列号自动绑定手机（3）唯一性：一个序列号对应一部手机，该序列号绑定其他手机需要后台解锁及授权。（4）灵活性：语音播报、音量设置、震动设置等常规功能设置，可自行选择（5）自动升级：巡更APP更新版本会提醒升级，仅需安装一次无需重复安装。如图所示：手机APP基础版仅展示使用的功能，屏蔽其他功能 | 米 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电子巡更服务器 | 2U双路标准机架式服务器CPU：不低于2颗Xeon Silver 4208（8核，2.1GHz）内存：≥16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘阵列卡：SAS_HBA卡， 支持RAID 0/1/10PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽网口：2个千兆电口，2个万兆光口其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配不低于550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据服务器 | 2U双路标准机架式服务器CPU：不低于2颗Xeon Silver 4208（8核，2.1GHz）内存：≥16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘阵列卡：SAS_HBA卡， 支持RAID 0/1/10PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽网口：2个千兆电口，2个万兆光口其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配不低于550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 应用服务器 | 2U双路标准机架式服务器CPU：不低于2颗Xeon Silver 4208（8核，2.1GHz）内存：≥16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘阵列卡：SAS_HBA卡， 支持RAID 0/1/10PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽网口：2个千兆电口，2个万兆光口其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配不低于550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元；尺寸：≥55英寸；分辨率：不低于1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8 ms (G to G)；对比度：≥1200:1；亮度：≥500cd/㎡；物理拼缝：≤3.5mm；输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP × 1, USB × 1，输出接口：HDMI × 1，控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1，可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；功耗：≤ 210 W；电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）；外形尺寸：≤1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.74 (D) mm，边框宽度：≤2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下） | 台 | 9 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | LCD屏支架 | 标配；核算时按照电视墙屏幕数量*限价配合新型模块化底座使用支架特点：1、美观、地脚隐藏2、性价比高3、四周包边4、支持扩容支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。默认参数颜色：黑色后拉杆长度：600-900mm弧度：0°开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构LOGOLOGO：中性底座高度：需求定制 | 个 | 9 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | LCD屏底座 | 标配；核算时按照电视墙列数*限价 标配高度800mm，每增加或减少100mm，限价增加100元配合新型模块化框架使用支架特点：1、美观、地脚隐藏2、性价比高3、四周包边4、支持扩容支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。默认参数颜色：黑色后拉杆长度：600-900mm弧度：0°开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构LOGO：HIKVISION表面处理：静电喷塑底座高度：600/800/1000/1200mm厚度：≥400mm材料：SPCC高强度钢板定制参数颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079开门及封板：前开门、后封板后拉杆长度：不宜超过3mLOGO：中性底座高度：需求定制 | 个 | 9 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统：支持一路VGA和一路DVI接入输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 | 台 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM2U双路标准机架式服务器CPU：不低于2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz内存：≥16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽网口：2个千兆电口，2个万兆光口其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；操作系统：HIK OS | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机房精密空调 | 制冷量≥5.5KW，恒温恒湿 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机柜 | 42U,不大于600*600*2055，固定板*3，支脚*4，8位10APDU*4,带风扇，螺母钉*40套 | 台 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | KVM切换系统 | 1台KVM控16台服务器，适用机柜深度浅；LCD系列四合一宽屏16口VGA USB KVM 连接服务器、KVM接口类型：USB&PS2 外置本地控制端：DB-15 & USB，带支持网络访问功能。 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 台式微型计算机 | CPU：≥INTEL 12代 I7 内存：≥16GB*2 硬盘：≥SATA_512G SSD*1 显卡：独显,8-12G显存 兼容操作系统：WIN10 IoT版（含授权） 显示器：≥27寸IPS屏*1 含键鼠套装 | 台 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接入交换机 | 交换容量≥336G,包转发率≥120Mpps，不少于4*GE(光)+24*GE(电)，双交流电源 | 台 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 汇聚交换机 | 交换容量≥756G,包转发率≥222Mpps，不少于4*10GE+24*GE(光)+8*GE(电），双交流电源 | 台 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 核心交换机 | 交换容量≥76.8T,包转发率≥8640Mpps，不少于24*GE(光)+24*GE(电)，支持升级10G板卡和端口，不少于2个扩容槽位，冗余电源，双主控，冗余风扇 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 最小整机吞吐量10Gbps，２个万兆，4个千兆光，4个千兆电，冗余电源 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 便携调试电脑 | 不低于以下配置：I7-1206P/16G/512SSD/2.2K屏 | 台 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 24口六类网络配线架 | 国标24口六类非屏蔽网络配线架含模块 | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 套装工具 | 18件套装组合工具 | 套 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 工程宝、监控测试仪 | 光功率测试、万用表功能、安防设备维修快球、摄像头检测、视频传输通道检测、PTZ云台协议控制 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光纤模块 | 1000Base-X千兆SFP端口, FC单模1310 ≥20KM | 块 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | PDU | 10A PDU | 个 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 日式水口钳 | 8寸 | 个 | 10 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。