附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥式起重机采购项目 | 桥式起重机 | 1.型式：欧式电动葫芦单梁桥式起重机。 2.起重量：10t； 3.起升高度：主钩≥10m； 4.跨度：8m； 5.行走距离：35m； 6.轨道规格型号：P30； 7.吊钩升降速度：≥5m/min； 8.行走速度：大车：3-30m/min变频调速；小车：2-20m/min变频调速； 9.操作方式：地面遥控操作（无司机室）; 10.电气控制系统： （1）供电电源：三相交流380V，50Hz； （2）配电保护：具备短路保护、过载保护、失压保护、紧急断电等功能； 限位保护：具备起升限位保护、大小车行程限位保护，大车运行设声光报警器。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 1、厂商要求:制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格； 2、生产许可证:具有桥式起重机B级及以上特种设备制造许可证； 3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:需提供所投设备特种设备型式实验合格证。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标采购公告发布日止，起重机销售业绩不少于2份，且累计金额不低于30万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。