附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资盘点无人机设备采购项目 | 飞行器 | 1、整机重量（含浆和电池）：800g≤重量≤1200g； 2、轴距：300mm≤轴距≤400mm。 3、旋翼数量：四旋翼。 4、最大起飞海拔高度：6000m。 5、最大上升速度：5m/s。 6、最大下降速度：3m/s。 7、最大飞行速度：72Km/h。 8、最大可倾斜角度：35度。 9、最大旋转角速度：200度/秒。 10、最长飞行时间：30分钟。 11、工作环境温度：-10℃至 40℃。 12、工作频率：2.400 GHz 至 2.483 GHz、5.725 GHz 至 5.850 GHz。 13、悬停精度：垂直：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）± 0.5 m（GPS正常工作时）；水平：± 0.3 m（视觉定位正常工作时）± 1.5 m（GPS正常工作时）。 14、抗风性能：5级风以下可以正常工作。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标采购公告发布日止，无人机或盘点类设备销售业绩不少于2份，且累计金额不低于20万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 云台 | 1、结构设计范围：俯仰：-135°至 +45°；平移：-100°至+100°。 2、可转动范围：俯仰：-90°至 +30°；平移：-75°至+75°。 3、云台稳定系统：3-轴机械云台（俯仰、横滚、平移）。 4、最大控制转速：120°/s。 5、角度抖动量：±0.005°。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 视觉相机 | 1、影像传感器：1 英寸 CMOS；有效像素2000万。 镜头：视角：77 °。 2、等效焦距：28 mm。 3、光圈：f/2.8 - f/11。 4、对焦点：1 m 至无穷远（带自动对焦）。 5、ISO范围：视频：100 – 6400。 6、照片：100 - 3200（自动）； 7、100 - 12800（手动）。 快门速度：电子快门：8 - 1/8000 s。 8、最大照片尺寸：5472×3648。 9、照片拍摄模式：单张拍摄、多张连拍（BURST）：3/5 张； 10、自动包围曝光（AEB）：3/5 张 @0.7EV 步长； 定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒；RAW：5/7/10/15/20/30/60 秒）。 11、录像分辨率：4K: 3840×2160 24/25/30p； 2.7K:2688x1512 24/25/30/48/50/60p； FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p。 12、视频最大码流：100Mbps。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 自动停机坪 | 1、输入电压： AC220。 2、外壳防护等级：≥IP54。 3、充电方式：自动。 4、通信系统：支持WIFI无线组网通信系统。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 盘点模块 | 1、重量：≤200g 2、通信：与无人机通讯整合，无线通讯。 3、盘点准确率：≥90% 4、与无人机系统集成，实现飞行过程中室外堆场物资的RFID盘点。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。