附件1：采购需求一览表

| 项目 名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货 日期 | 质保 期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 线路 状态 感知 组件 采购 项目 | 高压 线路 状态 感知 组件 1 | 影像监测单元 物理像素数不小于200万，具备图像拍摄、短视频录 制、实时视频功能。 支持不低于16倍光学变焦。 气象监测单元温度传感器 温度监测：测量范围：-40-85℃，测量精度：分辨率： 0.1℃ 准确度：±0.3℃ 湿度监测：测量范围：0-100%RH，测量精度：分辨率： 1%RH 准确度：±3% RH 风向监测：测量范围：0-360°，测量精度：分辨率： 3º 准确度： ±5° 风速监测：测量范围：0-60m/s，测量精度：分辨率： 0.1m/s 准确度：±0.3或±3%m/s 太阳能及电池 铁锂电池标称容量应≥100AH 无光照下电池持续供电能力宜≥30天 太阳能电池板标称功率≥30W | 套 | 20 | 合 同 签 订 后 15 日 内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效 的ISO9000系列质量管 理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或 检测报告或鉴定报告： 提供主要产品的国家认 可的第三方权威检测机 构出具的有效的型式试 验报告或检测报告。 | 业绩要求：2020 年1月1日至采 购公告发布前 一日内具有线 路在线监测装 置销售业绩。 注：销售业绩必 须提供对应的 合同复印件。 | 2.6 |
|  | 高压 线路 状态 感知 组件 2 | 传感器 盐密度测量范围：0mg/cm2～1.0mg/ cm2 ；准确度： ±10％； 灰密度测量范围：0mg/cm2～2.0mg/ cm2 ；准确度： ±10％； 温度测量范围：-40℃～+120℃；测量精度：≤± 0.5℃； 湿度测量范围：0～100%RH；测量精度：≤±3%RH； 太阳能及电池 铁锂电池标称容量：≥20AH 无光照下电池持续供电能力：≥30天 太阳能电池板标称功率：≥15W 装置防护等级：IP66 | 套 | 3 | 合 同 签 订 后 15 日 内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。