附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条码阅读器、交叉滚子轴承等采购项目 | 稳压模块 | 输入电压：9~36V；输出电压24V；输出电流：15A；尺寸≤100*80*39mm；横向孔距：69.1±0.5mm；纵向孔距：48.1±0.5mm；孔径：6.28±0.2mm；大铝壳；工作温度：-40°C-80°C | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过条码阅读器或、交叉滚子轴承或光电传感器销售业绩不少于2份，合同金额累计不少于50万元，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
|  | 指示灯（红） | 额定电压：AC220V；降压及板前形状：电阻降压，圆平形；灯颜色：红色；环境温度：-25℃~+55℃；湿度：≤98%；工频耐压不低于2.5KV（交流有效值） | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 指示灯（绿） | 额定电压：AC220V；降压及板前形状：电阻降压，圆平形；灯颜色：绿色；环境温度：-25℃~+55℃；湿度：≤98%；工频耐压不低于2.5KV（交流有效值） | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 启动按钮 | 接触电阻：≤50mΩ；绝缘电阻：≥1000MΩ；抗电强度不低于1500VAC；环境温度：-25℃～+55℃；防护等级不低于IP65；电气寿命不低于自复式20万次，自锁式5万次；机械寿命不低于自复式100万次自锁式10万次 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 按钮开关 | 带灯指示（LED）发光寿命不低于30000h；信号灯额定工作电压：36V；颜色红色；相比漏电起痕指数 CTI>100，阻燃；工作温度 -25℃~+55℃；防护等级不低于IP65 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 金属急停按钮 | 产品符合IEC60947-5-1、GB 14048.5等标准；开孔尺寸不小于22mm；接触电阻:≤50mA；开关性能: Ith:5A/Ui:250V；绝缘电阻:≥1000MQ；电气寿命不低于5万次(0.5A/220V)机械寿命不低于20万 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 按钮 | 开孔：安装孔φ16±0.2mm；形状：平圆形；开关部：2开2闭；开关方式：自恢复按钮；带灯：电源符号；灯颜色：红色；材料：不锈钢；防护等级不低于IP65 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 温湿度传感器 | 供电：DC5V-12V；测量精度：温度±0.5℃ 分辨率0.1℃ 湿度±5%rh 分辨率0.1rh；输出接口：RS485;通讯协议：MODBUS；通讯地址：1-247；安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装；功耗：≤0.1W；尺寸：直径16mm*长70mm；外壳：ABS材料。 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 激光雷达传感器 | 测量范围：0.1m～12m（室内标准白板（90%反射率）条件下所能达到的测距范围;帧率：1～1000Hz（可调）;距离分辨率≥5mm;准确度：±5cm@(0.1m～6m)，±1%@（6m-12m）; 工作波长≥850nm;视场角≥3.6度;通信接口：UART/(I2C);输入电压: 5V±0.5V;功耗≥550mW;尺寸（长*宽*高）≥635mm*21mm*18.5mm;重量≥11g;抗环境光能力≥70klux;工作温度：-20℃～60℃;防护等级（IP等级）不低于IP65 | 个 | 200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电开关 | 电源电压 DC5～24V±10% 纹波(p-p) 10%以下；红外线LED；NPN集电极开路输出，最大流入电流：100mA，外加电压：30V DC以下(输出和0V之间)，剩余电压：0.8V以下(流入电流为100mA时)，0.4V以下(流入电流为40mA时)；PNP集电极开路输出，最大源电流：50mA，外加电压：30V DC以下(输出和+V之间)，剩余电压：1.3V以下(源电流为50mA时)，0.4V以下(源电流为16mA时)；环境温度工作时： -25～+55℃保存时： -30～+80℃(无结冰、结露)；环境湿度工作时： 5～85%RH保存时：5～95%RH (无结冰、结露) | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 超声波探头 | 颜色：白色；孔径：φ22（±0.2）mm；导线长：2至2.5m；2P插头 | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 固态继电器模组 | 输入电压：3~32VDC；输出电压：220VAC；负载电流不低于6A；最小导通电压3V；输入电流15mA；最小阻断电压1V；破坏电压不低于600V；漏电流：Less3mA；绝缘电阻不低于10Ω；瞬间电压变化率200；存储温度-20~+80℃；工作温度：-40~+100℃ | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 漏电保护器 | 额定电压：230VAC50/60Hz符合GB16917.22；极数：1P+N；占位：2位；分段能力：4.5KA；泄漏保护类型：AC类；额定电流：32A；DIN标准导轨上卡扣安装 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 直流电压电流表 | 4线；供电测量电压：DC7至110V；电流量程：10A；红红显示；外形尺寸≤47.65×28.82×22.2mm；安装孔≤45.7×26.2mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 弹簧线 | 收缩螺旋外径不低于50mm；2芯2.5平方拉1米；线芯颜色：红色和黑色；弹簧线外径8~13mm；外包PU黑色/亮面；最短缩短尺寸不高于30cm；两侧预留直线段不小于15cm | 根 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 快接端子 | 二进四出；尺寸≤31.5×23×13.5；孔距不小于19；外壳材质：阻燃PC；弹簧材质：不锈钢；额定电流：32A；操作温度：-20°C-105°C | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防水接头 | PG16//白色，带密封圈，板开孔φ23 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 保险丝 | 熔断电流≥15A；大小：中号；连接方式 插片 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | DC电源线 | 监控12V电源线／／公头／／外径≥5.5mm／／内径≥2.1mm／／红(内正+)黑(外负-)两线／／≥30cm | 根 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | YU-USB3.0数据连接器 | 线长：1米；出线形式：一端USB3.0母座，另一端包胶USB3.0公头；线材规格：0.15Mm2~0.2Mm2；线径范围：5.5mm~7mm；工作温度：-40°C-80°C | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | USB转串口线 | usb转串口线工业级DB9针，螺丝钉//完全兼容USB（UniversalSerial Bus）Rev：2.0//支持RS-232界面//2Mbps以上数据传输速率//支持自动握手协议//支持远程唤醒和电源管理// USB总线直接取电，无需外接电源// +/-15KV ESD防静电保护//单片（ASIC）USB端口到串行端口通信//使用环境：-40℃ 到 85℃，相对湿度为5%到95% | 根 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 音频线 | 双弯头3.5mm公对公//长度不低于50cm | 根 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 单母头串口线 | 单DB9母头（180°）-管状端子；3*0.3mm²，棕色，蓝色，黄色//外径：5±0.2mm；2、3、5接点，2-棕、3-蓝、5-黄；长度不少于1m。 | 根 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | MX1.25mm延长线 | 空接母壳；4P；线长不低于1m；开口在上面，方向朝向左侧，从上到下线颜色1.红色、2.黄色、3.绿色、4.黑色 | 根 | 200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | USB转RJ45调试线 | 颜色：黑色//绝缘阻抗：DC 300V 5ohm/ms//外被：PVC//线规不低于28AWG//波特率：75-115200bit/s//数据位：要求支持7、8位//停止位：1、2位 | 根 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | HDMⅠ延长线 | 长度不低于0.5米；接口：HDMI公头/母头；线芯：镀锡铜；外材质：PVC | 根 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 转接延长线 | SMA外螺内针转MMCX弯公；长度不低于1m | 根 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | XT60H插头套 | 产品颜色：黄色;金属材质：镀金；额定电流：35A； 绝缘材质：PA；接触电阻：≤1mΩ；工作温度：-20℃~120℃；耐压值不低于DC500V；带保护套 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 品字型充电插座 | 额定电压：AC220V;额定电流：10A；孔位数：3个；环境温度：-25-85（℃）；尺寸：50(±0.2)MMX22(±0.2)MM | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | RIsym保险管座 | 螺纹平头管状／／内含1个20A玻璃管保险丝5×20mm | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 保险丝插盒 | 汽车保险盒中号／／带2平的线长30cm | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 调试网口 | 线材规格:0.15mm²-0.2mm²；防护等级不低于IP65；工作温度-40°C-80°C；接线方式:推拉式；线径范围:5.5mm~7mm；耐久次数:≥500次；阻燃等级:UL94-V0 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 手动滑台 | 滑台面60*40mm，最大行程50mm，耐负载水平不低于98N，带底板，手轮大端外径40±0.5mm，内径6±0.5mm。 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 带座轴承 | 高度：15±0.5mm；外径：78±0.5mm；孔径：30±0.5mm；M6螺纹孔；添加-40°润滑脂 | 个 | 200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交叉滚子轴承 | 尺寸：外径61±0.5mm，内径50±0.5mm，厚度5±0.2mm | 个 | 200 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 92系列风机金属防护网 | 平行安装孔距82.5mm／／对角安装孔距：117mm／／最大外圈直径：87mm／／厚度：1.6mm | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 散热片 | 黑色；铝制散热片；无背胶；≤19*14*7mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 遥控手柄 | 重量不高于212克；双震动；连接方式：支持usb有线和2.4G无线两种方式；系统支持：Windos XP/7/8/10（32/64位）；黑色；产品尺寸≤156*105*65.2mm；工作电源：内置600mAh锂电池 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 金属导向轮 | 外径：26±0.2mm，厚度8±0.2mm；4.8级以上不锈钢或镀锌螺杆M6X8；螺杆丝长小于等于8mm；台阶高度1.5～2.5mm | 个 | 640 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | ss超小型基本开关 | 防护功能：防尘型，3C；额定电压范围：36V及以下； | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 条码阅读器 | 多条码阅读；外形尺寸（代表值）≤45.4 x 31.1 x 23.5 mm [1.8 x 1.2 x 1 in] (SER+USBmodel)，45.4 x 48.5 x 23.5 mm [1.8 x 1.9 x 1 in] (SER+ETH model)；电源供给/功耗：5-30 VDC; 1.6 to 2.4 W；防护等级：IP65；温度范围：0-45ºC / 32 – 133 ºF；外壳材料：Zama（锌合金）- 塑料防护窗盖；传感器：带全局快门的CMOS传感器/WVGA - 752x480 px；帧速率：57帧/秒；对焦系统：手动切换3个预设焦距(45,70,125mm）；读取范围（最小-最大）25-190mm；可读符号：1D代码：所有标准一维符号；嵌入式通信接口：RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID) Main RS-232 or RS-422 FD (2400 to 115200 bit/s；主板内存：128 MB；以太网：嵌入式 (仅SER+ETH 型号 ) 10/100 Mbit/s；数字输入：通过软件编程定义的两个输入(PNP/NPN)；数字输出：通过软件编程定义的两个输出(PNP/NPN)；装置编程：X-PRESS人机界面，通过以太网或串口接口配置基于Windows的调试软件（DL.CODE），通过串口或以太网TCP接口在主机模式下按顺序发送编程指令。 | 个 | 70 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 限位开关 | 防护等级不低于IP65；寿命：机械不低于1000万次，电气330万次；电气容许操作速度5mm~0.5m/s；绝缘电阻100MΩ以上；耐电压不低于AC1,000V 50/60Hz 1min；使用环境温度-20~+60℃（无结冰）；环境湿度：90%RH以下；重量：130~190g | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 滚针推力轴承 | 孔径：17±0.2mm；外径：30±0.2mm；滚子直径2±0.1mm；转速不低于4500r/min；重量不高于3.7g | 个 | 320 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 臭氧传感器模组 | 检测气体：臭氧；工作电压：5±0.1VDC；响应时间≤30S；量程0-100ppm；工作温度：-10°C-65°C；工作湿度：15%RH-90%RH (无凝结) | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 激光粉尘传感器模组 | 检测气体：PM1.0、PM2.5、PM10；输出数据：UART输出(3V电平)；工作电压：5VDC；工作温度： -10℃+50℃；外形尺寸≤50×32.4×21mm(L×W×H)； | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 一氧化碳传感器模组 | 检测气体：一氧化碳；输出数据：UART输出；工作电压：5VDC；量程：0-500 ppm；分辨率不低于1ppm；工作温度： -10℃+55℃ | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数字式温湿度传感器 | 长度：99.90±0.5mm；宽度≤40mm；厚度≤30mm；测量温度范围：-40°C-80°C；精度不低于±0.3°C；相对湿度测量范围：0-99.9%RH；精度不低于±2%RH；额定电压：5V；输出电流：8A | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电传感器 | 检测范围：0.5-100cm；光斑大小：φ120mmφ100mm；调节范围8-100cm；保护回路：短路保护、极性保护、过载保护、齐纳保护；输出方式：PNP NO/NC；响应时间：≤100ms；距离调节：按键按下2.5S,黄、绿灯4Hz同步闪烁、抬起距离设置程工；黄、绿灯8Hz异步闪烁3S设置失败；抗环境光：太阳光≤10000Lx、白炽灯≤3000Lx、荧光灯≤1000Lx；电源电压：10-30VDC ；消耗电流：≤20mA;负载电流：≤100mA;压降：≤1.5V；光源类型：红外激光（940nm）;工作湿度：-20℃-55℃；存储温度：-25℃-70℃；防护等级：不低于IP67；材质：外壳：PC+ABS；光学元件：塑料PMMA；连接方式：2m PVC引线。 | 个 | 320 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 载波通信板 | 电源：输入DC24V~56V / 1A；传输媒介：同轴线，双绞线，电话线，RVV 线；传输距离（以75-5 同轴电缆为准）：最大 600 米（56V 供电）；带宽：200米时≥45Mbps，600米时≥60Mbps；组播：支持 IGMP 组播协议；电源输入（DC_ IN）： 2.1-5.5mm DC 座；以太网路：RJ45 （1，2 和 3，6）；双绞线信号输入输出（TP）：5.08mm×2 螺栓式工业接线端子；地线：外壳地；指示灯：LINK信号连接灯，TP 信号连通时亮， TP 信号未连通时不亮；Power：电源指示灯，通电后常亮；RJ45 绿网络通信指示灯，通信时闪烁；尺寸：≤94×71.4×26 mm；颜色：黑色；工作温度 -20℃~70℃；湿度 0-95%；储存温度 -40℃~85℃ | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 微动开关 | 容许操作频次：机械的600次/min，电气的60次/min；耐电压不低于AC1000V 50/60HZ 1min；使用温度：-25-85°C；重量不高于6.5g | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 迷你款接线端子 | 二进四出；透明；尺寸≤31.5×23×13.5；孔距不小于19；外壳材质：阻燃PC；弹簧材质：不锈钢；额定电流：32A；操作温度：-20°C-105°C | 个 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 预制线缆 | 不少于3.5mm（直头）音频线；长度不少于 20cm | 根 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 指示灯 | 安装孔径不少于22mm；电流消耗≤20mA；电压范围：0.8-1.2VDC；符合标准：IEC 60947-1、IEC 60947-5-1 GB 14048.5、GB 14048.1；工作温度：-25~+70℃；贮存温度：-40~+70℃；防护等级不低于IP65符合IEC60529 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 急停按钮 | 设备安装固定孔不小于直径：22 mm；安装孔距≥ 30 x 40 mm ；信号单元头部形状圆形；操作头类型旋转复位；复位旋转复位；触点类型1NC；触点动作慢断；强制打开带NC触头；机械寿命不少于100000 次；运行温度-25-55°C；防护等级不低于IP65 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电源滤波器 | 额定电压：250V；额定电流：36A；工作频率：50/60Hz；工作温度：25°C-100°C；电感不小于800µH | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电动窗帘群控器 | 供电电压：AC230V 50/60Hz可选AC120V 60Hz；工作温度：-40°℃~+85°℃；接收频率不低于433.92MHz；负载功率不低于300W×4；线路板、外壳需采用UL-94V-0等级防火材料 | 个 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接线端子终端堵头 | 终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端；颜色： 灰色；紧固扭矩不低于 0.8 Nm；宽度≤10 mm；高度≤55.5 mm；深度≤50 mm ；标识材料：PA；阻燃等级，符合UL 94 V2；环境温度（运行） -60 °C- 105 °C | 个 | 640 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 直连串口线 | 公对母右转；长度不低于1米；线芯材质：镀锡铜；屏蔽层：铝箔包裹+编制屏蔽网外被；线规：28AWG | 根 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 走线槽 | 尺寸≥66mm×25mm；侧面腰型孔不小于直径6mm；材质：PVC；使用温度：-20°C-60°C | 根 | 240 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 35mm导轨卡扣 | 白色；宽≥35mm；横2孔；中心孔距≥20mm | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 喇叭（Ⅰ型） | 音圈阻抗不低于3.6Ω；额定功率：5W；最大功率不低于6W；灵敏度：85±2dB；频率范围：142HZ·20HZ；频率特性：全频带； | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 喇叭（Ⅱ型） | 音圈阻抗不低于3.6Ω；额定功率：5W；最大功率不低于6W；灵敏度：85±2dB；频率范围：142HZ·20HZ；频率特性：全频带； | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 温控开关（Ⅰ型） | 输入电压：3~32VDC；输出电压：220VAC；负载电流不低于6A；最小导通电压3V；输入电流15mA；最小阻断电压1V；破坏电压600V；漏电流：Less3mA；绝缘电阻不低于10Ω；瞬间电压变化率200；存储温度-20~+80℃；工作温度：-40~+100℃ | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 温控开关（Ⅱ型） | 开关类型：常开//外壳：塑料/金属//工作电压：220（V）//类型：电阻式//过载电流：6（A）//寿命不低于10000（次）//动作温度:30-150（℃）//尺寸≤15.88mm *5.2mm*3mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 温控开关（Ⅲ型） | 开关类型：常开；工作电压：220（V）；过载电流：6（A）；产品认证： CQC,UL,ROSH；寿命不低于10000（次）动作温度：35±4℃；外壳：塑料 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 温控开关（ⅠV型） | 开关类型：常开；工作电压：220（V）；过载电流：6（A）；产品认证： CQC,UL,ROSH；寿命不低于10000（次）动作温度：35±4℃；外壳：塑料 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 水晶头（Ⅰ型） | 非屏蔽//壳体：全新PC环保阻燃材料//带宽：155 MHz//速度：1000 Mbps//镀金：15μ/30μ/50μ//针片：三叉8P8C纯铜镀镍镀金//插拔：≥2000次//孔径：1.00（±0.1㎜）//弯折：来回≥30次 | 个 | 250 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 水晶头（Ⅱ型） | 8芯电缆；线径：24AWG；外径≤7.1mm | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 风扇（Ⅰ型） | 风扇规格尺寸：92×92×25mm（±1mm）／电压：DC 12V／风量：≥50CFM／转速：≥3500RPM／寿命：≥30000小时／滚珠轴承。／／带1个金属防护网罩型号：92#／平行安装孔距82.5mm／对角安装孔距：117mm／最大外圈直径：87mm／厚度：1.6mm。 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 风扇（Ⅱ型） | 风扇规格尺寸：80×80×15mm（±1mm）／电压：DC 24v;风量：≥30CFM／转速：≥3000RPM／滚珠轴承。／／带1个金属防护网罩型号：80#／平行安装孔距71.5mm／对角安装孔距：101mm／最大外圈直径：73mm／厚度：1.6mm。 | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 风扇（Ⅲ型） | 尺寸：60mm×60mm×10mm（±1mm）／／;电压：DC 12v／／风量：≥17CFM／／转速：≥3500RPM／／寿命：≥30000小时／／两线引线。 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 风扇（Ⅳ型） | 涡轮风扇；尺寸：60*60*15mm（±1mm）；孔距不小于67.5mm；电压：DC12V ；≥50CFM；滚珠轴承； | 个 | 100 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 风扇（Ⅴ型） | 外形尺寸：30 x 30 x 10mm（±1mm）；额定电压：DC12；额定电流：0.09A；转速不低于9000rpm | 个 | 320 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 风扇（Ⅵ型） | 尺寸：60*60*10mm（±1mm）；电压不低于24v；电流不低于0.18A；：转速不低于4200RPM；风量不低于18.1CFM；风压不低于0.132 in H2O；噪音不高于33DBA；重量不高于28g | 个 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 航空插座（Ⅰ型） | 芯数：8芯；额定电流：10A；工作温度：-55°-+250°C；介电强度不低于19kV/mm | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 航空插座（Ⅱ型） | 芯数：3芯母端（孔）工作温度：温度-40℃~+85℃；；额定电流：25A；接触阻抗不低于1mΩ；接线方式：锁线；防护等级不低于IP65； | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 航空插座（Ⅲ型） | 芯数：6孔；额定电流：每芯5A；接触电阻：5mΩ；温度范围：-40℃~+85℃；插接方式：推入快速锁紧；外壳材料：铜镀铬；接触件材料：铜镀金；；防护等级不低于IP67 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | MX1.25mm间距单头端子线（Ⅰ型） | MX1.25-8-400//8P//单头//线长不少于400mm | 根 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | MX1.25mm间距单头端子线（Ⅱ型） | MX1.25-7-400//7P//单头//线长不少于400mm | 根 | 160 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 轴承（Ⅰ型） | GB／T276-2013；内径12±0.5mm，外径32±0.5mm，宽度10±0.5mm；基本额定动负荷不低于7.28 kN；基本额定静负荷不低于3.1 kN；参考转速不低于50000 r/min；极限转速不低于26000 r/min；材料：冲压钢 | 个 | 640 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 轴承（Ⅱ型） | GB／T276-2013；内径8±0.5mm，外径24±0.5mm，宽度8±0.5mm；基本额定动负荷不低于3.9kN；基本额定静负荷不低于1.66kN；参考转速不低于63000 r/min；极限转速不低于32000 r/min；材料：冲压钢 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 轴承（Ⅲ型） | 孔径：10±0.2mm；外径：19±0.2mm；宽度：5±0.2mm；转速不低于80000r/min；重量不高于5.3g；材料：冲压钢 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 轴承（Ⅳ型） | 孔径：10±0.2mm；外径：22±0.2mm；宽度：6±0.2mm；转速不低于70000r/min；重量不高于10g；材料：冲压钢 | 个 | 80 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 轴承（Ⅴ型） | 尺寸≤8×16×5mm | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 航空插头（Ⅰ型） | 芯数：8芯；介电强度不低于19kV/mm；额定电流：10A；工作温度：-55°-+250°C；配防护套 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 航空插头（Ⅱ型） | 芯数：3芯；额定电流：20A；工作电压≥500V；耐压不低于2500V；接触阻抗＜1.0mΩ；机械寿命不低于1700次；温湿度-40°C-80°C；防水等级不低于IP67 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 航空插头（Ⅲ型） | 接线方式：2芯、插针、焊接；接插方式：卡扣锁紧；外壳材料：热塑性塑料PC，PA66防火等级：V-O；防护等级不低于IP67；温度范围：-40℃~+85℃。 | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 4针金属插座（Ⅰ型） | 半月环定位//推拉自锁//工作温度-55°~125°//最大潮湿≤95%（60°时）//屏蔽性能不低于75dB(10MHz)、40dB(1GHz)//盐雾测试不低于96hr//绝缘电阻≥5000M欧//机械寿命不低于5000次//外壳材质，黄铜镀珍珠铬//绝缘材料PPS//防护等级不低于IP68//所有材料均符合RoHS要求// | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 4针金属插头（Ⅱ型） | 半月环定位//推拉自锁//工作温度-55°~125°//最大潮湿≤95%（60°时）//屏蔽性能不低于75dB(10MHz)、40dB(1GHz)//盐雾测试不低于96hr//绝缘电阻≥5000M欧//机械寿命不低于5000次//外壳材质，黄铜镀珍珠铬//绝缘材料PPS//防护等级不低于IP68//所有材料均符合RoHS要求// | 个 | 50 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。