附件1：采购需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET纸标签 | 不低于以下配置要求： 物理尺寸(宽x长):50mmx100mm 材料PVC/PET/铜版纸面料+蚀刻铝天线 颜色白色，可定制印刷 重量0.04g 安装方式粘贴 使用环境 防护等级IP65 工作温度:-30ºCto+85ºC | 张 | 18000 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过电子标签、标签打印机、手持终端等相关业绩不少于2份，累计合同额不低于15万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
| 2 | 可循环扎带标签 | 标签尺寸：≤310*72*28mm 扎带长度：≤282mm 感应频率：915MHz 读写距离：0-5M 保存温度：10℃～+75℃ 工作温度：10℃～+65℃ 数据保持10年,内存可擦写10万次 | 个 | 1500 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 3 | RFID打印机碳带 | 不低于以下配置要求： 宽度：110mm 长度：300m 材质：全树脂 碳面：外碳型 适用范围：固定资产类 适用机型：热转印打印机 300米/卷 | 卷 | 6 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 4 | 条码打印机碳带 | 不低于以下配置要求： 宽度：110mm 长度：300m 材质：全树脂 碳面：外碳型 适用范围：固定资产类 适用机型：热转印打印机 300米/卷 | 卷 | 6 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 5 | RFID打印机 | 不低于以下配置要求：打印方式：热转印 分辨率：300 dpi 最大打印速度：8 ips (203.2 mm/s) 最大打印宽度：4.17″(106 mm) 最大打印长度：79″(2000 mm) 标签卷尺寸：宽度：最大4.56″(116 mm)，最小0.98″(25 mm) 外径：最大8″(203.2 mm)，内径：最小3″(76.2 mm) 碳带卷尺寸：外径：最大3.3″(84 mm)；内径：1″(25.4 mm) 最大宽度：4.56″(118 mm)；最大长度：1968’(600 M)，内外碳均可 | 台 | 2 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 6 | UHF读写器 | 不低于以下配置要求：1、功能扫码入库业务流程，在桁架机器人立柱开发批量读码系统，带RFID标签物资的车辆停靠在装卸区后，通过读写器设备扫描。 2、技术参数超高频，天线增益12dbi识别距离1~15m 3、物理参数 445mmx445mmx55mm重量2600g | 台 | 2 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 7 | 交换机 | 不低于以下配置要求：接入交换机，汇聚RFID读写器，通道门网络 千兆8口 | 台 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 8 | 通道门 | 不低于以下配置要求：通道门 1、功能：在RGV与输送线接驳口，开发射频扫码系统、安装RFID通道门。需出库物资下架后，通过射频扫码系统，复核出库物资ID信息。 2、技术参数 超高频 读取距离：0-600cm（可调节） 通信接口：RJ45;RS232 (WiFi/4G选配) 2、物理参数 设备材料：合金型材；亚克力面 尺寸：1484*370*62mm(150mm底座） | 台 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 9 | UHF读写器接口软件 | 对接洛书系统：当洛书系统下发扫码任务时，上位机启动读码，并对读到的RFID标签进行过滤和打包。然后把数据回传至洛书系统。 | 项 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 10 | 通道门接口软件 | 对接洛书系统：RFID通道门开启读码，RFID通道门读取到ID信息后，把实物ID信息回传给洛书。 洛书系统通过的订单系统的ID与出库ID对比复核信息。 验证成功后继续进行出库流程。 | 项 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 11 | 射频门 | 1、建设目标：通道门通过RFID集成技术，实现货物的批量化快速入库管理 2、不低于以下配置要求： 尺寸：2310*2603*800mm(内部) 读写模块：E710读写器 读取能力：支持包裹单据距离50cm 载荷：动态承载为60kg/㎡、静态承载为120kg/㎡ 支持输送线速度：2m/s 读取率：≥99.95% 声光告警：语音播报机色灯报警功能（可定制） | 台 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 12 | 四通道读写器 | 1、四通道读写器读取识别物资信息，判断进出。 | 台 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 13 | 天线 | 配套四通道使用。 | 台 | 4 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 14 | 安卓控制板 | 硬件集成配套 不低于以下配置要求： 1、工艺：低漏电，高性能28nm HKMG 工艺 2、CPU四核Cortex-A17，主频最高达1.8GHz（适用于RK3288-C/CG/K） GPU Mali-T764 GPU,支持AFBC（帧缓冲压缩） | 项 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 15 | 交换机 | 1、接入交换机，汇聚RFID读写器，通道门网络 | 台 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 16 | 标签 | 亚银标签打印纸 | 卷 | 2 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 17 | 碳带 | 配置要求： 宽度：110mm 长度：300m 300米/卷 | 卷 | 2 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 18 | 射频门对接接口软件 | 主要功能： 1、实现立体库输送线上物资上架、下架，标签过滤上传，当有出库单时，洛书系统控制转运车将物品运送至接驳口。 | 项 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 19 | 巡检机器人控制软件 | 洛书系统给机器人下发盘点单，根据单据机器人选择盘点路径。盘点机器人开始移动到路径起点，并给洛书系统上报信息。 | 项 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 20 | RFID手持机 | 1、主要功能：用于资产管理标签的盘点、借用、挑拨、销毁等功能实现，具备资产巡检、资产维修、资产查询、资产盘点以及数据离线同步等功能。 2、不低于以下配置要求：： 1）CPU：Cortex-A53 2.3 GHz 八核，不低于3GB+32GB 2）读取RFID电子标签，支持超高频，一维二维条码。 3）物理参数：重量小于700G 尺寸小于165mm*80mm*25mm 4）识别时间：<150ms 5）工作距离：20-40cm 6）读距：≤10米 | 台 | 4 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 21 | 桌面标签绑定设备 | 1、功能：用于PC端电脑对标签进行绑定工作 2、技术参数：免驱USB通讯 串口通讯 | 台 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 22 | 电子标签 | 1、用途：针对资产进行赋码，实现一物一码。 2、技术参数： 芯片，UHF 读距1-10M（跟读写设备和环境相关） 3、物理特性 材料：PET面料+蚀刻铝天线或特种塑料+铜箔天线 尺寸：103*28mm 安装方式： 粘贴 | 项 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 23 | 基础信息（功能模块） | 具体内容： 1、系统导入：根据部门人员组织架构，进行架构，人员，资产信息的统计整理并导入系统 2、基础数据维护： 分类管理、供应商管理、位置管理、仓库管理、计量单位、角色管理、用户管理、部门管理、职位管理、审批设置、打印设置。 | 项 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 24 | 资产管理功能模块 | 资产管理功能模块： 1、资产管理 包含以下功能： 资产维护、资产借用、资产调拨 、资产保养、资产巡检、资产维修、资产报停、资产报废、资产处置、资产盘点、资产盘单处置、资产生命周期 2、管理查询 资产借用查询、资产调拨查询、资产保养查询、资产巡检查询、资产维修查询、资产报停查询、资产报废查询、资产处置查询 资产盘点查询 3、统计查询 部门统计分析、位置统计分析、分类统计分析、变动统计分析 物品（易耗材）管理 物品分类、物品维护、物品入库、物品出库、物品退库 管理查询 物品入库查询、物品出库查询、物品库存查询 4、审批管理 审批权限 | 项 | 1 | 接到供货通知15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。