附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能分析终端、区域巡视终端等采购项目 | 智能分析终端（含分析算法） | CPU不低于2GHz主频（低配）/2.4GHz主频（标配），不低于8核（低配）/20核（标配）； 内存不低于64G（低配）/128GB（标配）； 配置双热插拔冗余电源； 智能分析模组AI算力不低于128TOPS INT8（低配）/256TOPS INT8（标配）； 2*1GE PCIE标准网卡。 满足电力标准机柜（2000*1000*600）安装。 1、实现对变电站设备状态的分析识别，包括表计、开关、刀闸、屏柜指示灯、屏柜硬压板等状态识别； 2、实现对变电站设备外观异常的智能识别，包括表计绝缘子部件破损、呼吸器缺陷、设备异物附着、金属锈蚀等； 3、实现对变电站作业安全异常行为识别，支持在巡视任务中对未佩戴安全帽检测。 | 套 | 1 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过服务器或者主机累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |
|  | 区域巡视终端（含巡视服务系统） | CPU不低于2GHz主频（低配）/2.4GHz主频（标配），不低于8核（低配）/20核（标配）； 内存不低于64G（低配）/128G（标配）； 存储不低于32TB（低配）/64TB（标配） 2*1GE PCIE标准网卡。 配置双热插拔冗余电源； 满足电力标准机柜（2000*1000*600）安装。 带有变电站区域型智能巡检子站系统的软硬一体机，实现变电站前端感知数据采集、处理、分析及上报，包含智能巡视、主辅设备告警联动、告警管理、综合监视等应用功能。 千兆交换机，≥48口，三层交换机，冗余电源，48个10/100/1000M电口 4个SFP+万兆光端口； 1个Slot插槽； 冗余电源、风扇； 整机转发交换容量：≥598Gbps； 转发性能：≥216Mpps。 | 套 | 1 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 远程智能巡视单元（含巡视服务系统） | CPU：≥2颗≥20核 ≥2.4GHz 内存：≥128GB DDR4内存 硬盘： 64T SATA 网卡：千兆以太网口×2 电源：冗余电源，风扇 PCIe扩展槽：4个PCIe x16+3个PCIe x8 | 套 | 1 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 远程智能分析单元（含分析算法） | CPU：≥2颗≥20核 ≥2.4GHz 内存：≥128GB DDR4内存 硬盘： 64T SATA 网卡：千兆以太网口×2 电源：冗余电源，风扇 PCIe扩展槽：4个PCIe x16+3个PCIe x8 | 套 | 1 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交换机 | 千兆交换机，≥48口，三层交换机，冗余电源，48个10/100/1000M电口 4个SFP+万兆光端口； 1个Slot插槽； 冗余电源、风扇； 整机转发交换容量：≥598Gbps； 转发性能：≥216Mpps。 | 台 | 1 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交换机 | 千兆交换机，≥24口，三层交换机，冗余电源，24个10/100/1000M电口 4个SFP+千兆光端口； 1个Slot插槽； 冗余电源、风扇； | 台 | 1 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机柜 | 尺寸：2000*1000*600； | 台 | 1 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机柜 | 尺寸：600mm×900mm×2260mm （宽×深×高）; 两侧配置2个PDU。 | 台 | 1 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 端口数量及类型：千兆接口≥6个； 吞吐量（512字节）≥500 Mbit/s； 延迟小于500μs； 最大并发连接数≥10万条； 每秒新建连接数≥10000条； 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT； 实现DNS、FTP、H.323等多种NATALG功能； 实现高性能IPSec、L2TP、GREVPN、SSLVPN等功能； 支持HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量的安全检测。 | 套 | 3 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络配线架 | 24口（含24个信息模块） | 套 | 2 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络配件 | 电缆、网线、跳线、插排等 | 套 | 2 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 延长设备（单屏） | 单屏数字延长设备，延长设备(单屏/USB延长/含音频) | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络硬盘刻录机NVR | DS-8664N-F8//2个千兆网口//64路//8盘位，最大支持8块8T硬盘 | 台 | 42 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 路由器 | 专业的网络处理器，主频≥1.5G；支持≥1个千兆WAN口；≥8个千兆LAN口等 | 台 | 42 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 硬盘 | 3.5英寸，2TB | 块 | 168 | 接供货通知后15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1..取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。