附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期（不低于） | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德输配电线路电缆数据治理技术服务项目 | 输配电线路电缆数据治理技术服务 | 1、测量精度要求：隐蔽管线点的探查精度：针对单一管线，平面位置限差δts：0.10h；埋深限差δth：0.15h；明显管线点的测量精度：平面位置测量中误差ms不得大于±5cm（相对于邻近解析控制点）；高程测量中误差mh不得大于±3cm（相对于邻近高程控制点）；非开挖定向钻拖拉管线探测精度：应该达到平面位置限差δts：0.5%L，埋深限差δth：0.3%L，式中L为拖拉管出入地两端长度，单位为米，当L<100米时以100米代入限差公式计算，坐标点采样密度不得大于1米；掩埋工井探测精度：平面位置限差δts：0.5米。 2、标签技术要求：各类标签、标识牌应遵循以下要求，包括通用要求和专用要求。 3、数据单位与格式要求：（1）平面坐标单位为米（m)，精确到小数点后两位。 （2）高程单位为米，精确到小数点后两位。 （3）经度、纬度坐标单位为十进制度（°），精确到小数点后8位数字。 （4）照片格式为*.jpg，像素建议不低于1024*768px。 | kM | 60 | 接服务通知后90日内 | 1年 | - 1.厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； - 2.备注：不接受联合体投标。 | - 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过输配电线路电缆数据治理相关服务项目，合同额不低于25万且不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。