附件1：采购需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑白仓储标签 | 尺寸：不大于114.5*44.5*19mm 屏幕尺寸：不小于2.9 inch 分辨率：不低于296*128 像素密度：不低于112dpi 显示技术：电子墨水屏 按键： 4 指示灯：1 RGB 灯 灯光颜色：不低于7种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青) 工作温度：0-50℃ 工作频段：868MHz 视角：180° 支持内容格式：文本/图片/二维码/条形码 供电方式：钮扣电池组1800mAh(CR2450*3) 合规认证：CE, RoHS 通信设备：基站：PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2 | 个 | 380 | 接到供货通知28日内 | 1年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求:2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过物联感知类产品销售业绩不少于2份，累计合同额不低于10万元。注: 业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |
| 2 | 系统软件 | 货物管理：货物信息、绑定标签、数据绑定 标签管理：标签信息、巷道灯管理 样式模型：应用场景、样式设计、字段设计 设备管理：基站管理、扫描管理 权限管理：用户信息、组织管理 系统管理：系统信息、第三方配置 模板管理：模板设计、模板刷新、屏幕界面刷新 | 套 | 1 | 接到供货通知28日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 3 | 基站 | 通信方式：868M,RJ45 供电方式：DC 12V 1A or POE 尺寸：不低于21*14*4.3cm 操作系统：linux 工作温度：-10-70°C 无线通信距离：半径20-30m 支持标签数量：>10000 服务器：内置： webserver:Tomcat Server system:JAVA Database:Mysql Router 服务接口协议（通过服务器实现）：协议:Http，数据格式:Json | 套 | 1 | 接到供货通知28日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 4 | 手持机 | 尺寸：≤164.2mm*80.0mm*24.3mm 重量：≤654g(含电池) 显示屏：≥5.2寸，分辨率≥1920*1080P 电池：≥8000mAh 扩展插槽：≥2个SIM卡槽（含至少1个TF卡槽），支持PSAM卡 音频：支持扬声器，≥2个麦克风，支持语音通话 摄像头：≥1300 万像素，支持自动对焦（闪光灯） | 台 | 2 | 接到供货通知28日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 5 | 层板货架 | 外尺寸：1500mm*550mm*2000mm，共4层； 单层载荷：≥100kg； 材料说明： C型立柱：75mm*35mm*1mm； P型梁：60mm*40mm*0.8mm； 层板：不低于0.5mm优质冷轧板。 | 组 | 10 | 接到供货通知28日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 6 | 塑料箱 | 料箱尺寸：520mm*380mm*290mm； 料箱负载：不低于50kg。 | 个 | 260 | 接到供货通知28日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 7 | 服务器 | - CPU：性能不低于Intel Xeon 6133（20核40线程,2.5GHz)*1 - 内存：不低于64G RDIMM DDR4 - 硬盘：不低于480G SSD *1,1.2T SAS *2 块 - 网口：2个千兆网口 - 网卡：双口万兆光纤网卡 - 电源：800W白金电源PURLY*2 - 导轨：标配导轨*1：2U | 套 | 1 | 接到供货通知28日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 8 | 智能显示终端机 | 背光类型：LED 背光灯寿命：不低于50000小时 显示尺寸(mm)：不低于943x531.5 物理分辨率：不低于 （1920*1080P） 整机峰值亮度：300cd/㎡-20 动态对比度：1000：1 观看视角：H/V：178/178度 屏幕比例：16:9 显示色彩：10Bit, 16.7M 刷新率：60HZ 显示屏防护：全钢化高防爆玻璃 触摸屏：20点触控 计算机响应：系统自动识别；≤15ms CPU：不低于i7 内存：不低于16g 硬盘：不低于120g SSD 显卡：性能不低于GTX1660 | 台 | 1 | 接到供货通知28日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。