附件1：采购需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视觉识别装置 | 像素：不小于400万 焦距：4mm 类型：支持夜视 数据接口：网线 供电方式：网线+电源供电 录像视频保存于本地，支持不少于30天查询 | 台 | 8 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过仓储类设备销售业绩不少于1份，合同额累计不低于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
|  | 显示系统 | 显示尺寸：不少于70寸液晶平板电视 可接入摄像视频 采用工业级控制模块，支持Windows操作系统运行。 CPU≥4核、≥2.8GHz ROM：≥8G 分辨率：4K 刷新率：120Hz 电源性能：220V/50Hz | 套 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 超高频读写器 | 工作频率：840～960MHz； 支持协议：EPCGEN2/ISO18000-6C； 读取准确率不小于99.9%； 输出功率应不小于20dBm； 识别率≥99.9%； 最短轮询时间：＜25ms； 读取速度：同时读取100张以上标签功能，单次读取时间<10秒； | 台 | 4 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 超高频天线 | 频率范围：860MHz～960MHz 电压驻波比：≤1.3:1 增益：8dBic H面HPBW：75° E面HPBW：75° 极化：圆极化 相对湿度：5%～95% 输入阻抗：50Ω 接头类型：SMA-K 防护等级：IPX4 工作温度：-40℃~+85℃ | 个 | 8 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | AC控制器 | 传输速率不小于10/100/1000Mbps 背板宽带大于4.8Gbps 端口数量不少于24个 包转发率大于3.6Mpps MAC地址为8K | 台 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 无线路由器 | 处理器：1.1GHz,双核 支持Ipv6 最大输出功率：不大于12W LAN口类型：电口、光电复用口 VPN类型：IPecVPN,L2tpVPN,GREVPN WAN接入口/LAN输出口:千兆网口 支持AP管理 配置USB接口 速率：>1000Mbps | 台 | 4 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 安全模块 | 输入电压：电源适配器，交流输入100～240V50~60Hz；直流输入9-48V； 整机功耗：10W； 通道建立时延：<10ms（1000M以太网情况下）； 数据转发时延：<100ms； 明文吞吐量：大于200Mbps（在1024字节报文长度的情况下）； 密文吞吐量：大于20Mbps（在1024字节报文长度的情况下）； 丢包率：0； | 台 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | PLC控制系统 | 高速处理器芯片，位指令执行时间至少可达 0.15 μs； 支持高速计数功能，至少可实现单相 4 路 100KHz 或 2 路 A/B 相50KHz 输入； 硬件扩展。每个CPU的组件数量：最多5个附带CPU226/226XM，最多3个附带CPU224，最多1个附带CPU222； 信号输出。I数量：4;可选择RS422/RS485或DC5V 类型：RS422/RS485(P0+,P0-,P1+,P1-)调整输入/输出模块6ES7 程序替换，接口对接 可通过控制系统接口模块扩展机架或预留扩展口 | 套 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 输送系统 | 设备配线、调试、输送机对接 对接：硬件交互；控制信号交互； | 套 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络模块 | 48个10/100/1000M自适应接口，4个1G/10GSFP+光接口，机架式安装 包转发率：196Mpps/252Mpps 支持USB接口 额定电压范围：100V-240V 频率：50/60Hz 支持热启动不间断供电 支持自动、节能的供电管理模式 符合国家及行业网络安全 | 台 | 4 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 工控机 | 处理器性能不低于13代i7，内存不低于16G，硬盘不低于1T+256固态集显，带鼠标、键盘、显示器 | 台 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 服务器 | 2U机架式服务器， 2U机架式(配置不低于1颗银牌4210R-10核心2.4GHZ/32G内存/2块1.2TSAS硬盘/Raid1/双口千兆/双电) 操作系统：WINDOWSSERVER2019 数据库授权：SQLSERVER2019 | 台 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | WMS系统 | 通过RFID技术准确读取和记录库存信息 实现自动化盘点过程中具备自动提醒和提示功能 自动盘点后，实时更新库存信息 自动盘点信息统计，便于数据的追溯和分析 | 套 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | WCS系统 | 具备自动化盘点功能，自动完成盘点流程 识别采集硬件对接控制系统、电控系统，准确的采集数据 具备数据加密等措施，保证自动盘点过程中的安全性和保密性 | 套 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接口模块 | 现场软件交互： 接收盘点任务； 盘点数据反馈； 设备状态，识别过程反馈； 支持TCP协议交互； | 套 | 1 | 合同签订后90日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。