附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内底盘组件、室内导航通信组件等采购项目 | 室内底盘组件 | （1）设备移动主体外形尺寸（长×宽×高）不大于880×700×1070mm，净重不大于132kg。 （2）清洁模式及工作方式：推尘、清扫、洗地、消杀。 （3）运动能力：移动速度不小于0.9m/s，越障高度不小于10mm，越沟距离不小于35mm ，爬坡角度大于8%，能原地掉头。 （4）运行噪声：<68dB(A) （5）作业性能：单次作业面积不小于：洗地1000㎡/推尘2500㎡，平均清洁效率不小于600㎡/h，最大清洁效率1300（滚刷）/2500（边刷）㎡/h。 （6）清洁宽度：不低于750mm （7）水箱容积：清水箱不低于30L，污水箱不低于20L （8）消毒液容积：不低于3L （9）具备循环过滤系统，可以将污水过滤进行反复使用。 （10）具备电梯联动控制功能，可自主呼梯、乘梯，实现智能跨楼层作业。 （11）具备独立清洁液箱，可实现清洁液自动配比，进行地面油污清洗。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过自动清洁设备类的产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 室内导航通信组件 | （1）导航系统至少包括SLAM导航。 （2）避障系统至少包括视觉融合避障。 （3）通信模块至少包4G/5G、WiFi ，能通过手机APP/机载软件/云端软件进行部署和调度。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 充电换电装置 | （1）供电：磷酸铁锂电池供电；配置充电桩，能自动充电和手动充电；续航能力不低于6h每次，洗地工作时间2h。 （2）清洁及换电单元：采用自动进排水的换水方式。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。