附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道、接近开关采购项目 | 接近开关 | 依照图纸加工 | 个 | 70 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：代理商或制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过轨道等加工类销售业绩不少于2份，累计合同额不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.8 |
|  | 轨道（9.2米） | 材料：铝合金6063或综合力学性能不低于6063的铝合金； 传动:外置式同步带传动，光轴外置,适应招标方指定电机； 截面:≤120mm×80mm； 重量:≤12kg/m； 长度:不低于9.2米 有效行程:≥轨道长度-400mm； 额定载荷下最大速度:≥2m/s； 重复定位精度：≤0.5mm； 额定载荷:额定静载荷大于等于160kg ，轴向额定扭矩≥50Nm，其余两方向额定扭矩≥50Nm | 个 | 35 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 轨道（6米） | 材料：铝合金6063或综合力学性能不低于6063的铝合金； 传动:内置式同步带传动，光轴内置,适应招标方指定电机； 截面:≤80mm×80mm； 重量:≤12kg/m； 长度:最大6米 有效行程:≥轨道长度-400mm； 额定载荷下最大速度:≥2m/s； 重复定位精度：≤0.5mm； 额定载荷:额定静载荷大于30kg ，轴向额定扭矩≥50Nm，其余两方向额定扭矩≥100Nm | 个 | 35 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。