附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声纹监测拾音器、综合电源等采购项目 | KVM延长器 | 支持从本地及远程的USB键盘、显示器及鼠标管理系统，实现双重控制端操作；支持双控制端操作、清晰画质、150米远程访问。 | 套 | 1 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过声纹监测拾音器或综合电源累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于60万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2 |
|  | 核心交换机 | 16 个 100M/1000M 以太口 ，4 个 1000M 光口； 电源功率：36w电源输入电压：AC适配器,支持100-240V。 | 台 | 1 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 双光谱热成像云台摄像机 | 非制冷焦平面探测器； 像素：640*480；波长7.5~14μm； 像元尺寸：17um；帧率 ：50Hz；视场角 ：25°×19°； 空间分辨率 ：0.68mrad； 热灵敏度(NETD)：<60 mK；温感范围：-20~200℃ ，支持自动对焦，支持前端区域测温，支持区域报警；支持SDK开发； 可见光像素 ：1920× 1080；20X光学变焦；电动变倍，自动对焦；最低照度：彩色0.05Lux，黑白0.01Lux； 云台水平旋转速度0.01° ~45°/s，俯仰旋转速度0.01° ~45°/s，水平转角 360°，俯仰转角±60°，预置位200个，预置位精度±0.1 ° 支持3G、4G、WIFI 、蓝牙 、GPS。80米红外夜视高亮度LED屏，可显示电池容量 、双4G网络状态 、SIM卡状态等信息、SIM卡状态等信息。 | 套 | 16 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络快球 | 光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍； 彩色：0.0025Lux； 黑白：0.0007Lux 不低于1920*1080 具备补光功能 ； 范围:360°连续旋转 ； 范围: +90°～-90 ； 水平速度≥160°/s ； 垂直速度≥60°/s，速度可调。 | 套 | 25 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络固定摄像机 | 最低照度：彩色：0.002Lux，黑白：0.0002Lux； 分辨率：不低于1920*1080； 宽动态：≥120dB； 信噪比：≥56dB； 支持红外照射：≥100米； 编码方式：支持H264/H265。 | 套 | 2 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 声纹监测 拾音器 | 供电：DC12V~24V； 数据接口：百兆网口； 防水等级：IP65； 麦克风性能:信噪比65dB； 灵敏度：-36dB； 频响范围：20Hz~80kHz； 指向性：全向； 产品尺寸:110mm*64mm*38mm （不含传感器）； 阵元个数：2； 采样模式：航插外接； 采样频率：20kHz、48kHz、125kHz可选； ADC位深：24位。 | 套 | 6 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 接入384Mbps,储存384Mbps,转发384Mbps。 不小于32路 支持2个1000M以上以太网口，可将网口设置不同网段的IP地址； 支持8个SATA接口，每个接口最大支持不小于8T容量的SATA接口硬盘； 录像文件：支持录像打包时间1-300分钟可设置。 | 套 | 2 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络交换机 | 32个100M网络口，4个千兆光口； 光通讯模块：采用多模光纤通讯，接头为SFP接头； 电口：至少具备24个100M/1000M网口。 工作温度：-20℃至+65℃。 | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 数据存储单元 | 4TSATA、4T、7200转； 外部传输速率：6O0MBps。 | 块 | 16 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 综合电源 | 32 路；输出：AV24V8A×6 DC24V5A×3；DC12V5A×3。 | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、辅材、及配合项目实施业主要求的其他材料。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

应答人报名申请表

XXXX年XX月XX日

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 采购包号 |  |  |  |  |
| 应答人 信息 | 应答人全称 | （公章加盖处） |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |

1、请确认参与应答的单位如实填写此表，填写完毕并加盖公章后协同其他报名资料扫描为一个PDF扫描件，按照公告中要求的命名方式发送至电子信箱：syzbgs@vip.163.com。

2、应答人报名后投标情况有变化的应及时通知山东三誉招标代理有限公司，否则造成的一切后果由应答人承担，业务电话0531-58185101。