附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能巡检机器人锂电池采购项目 | 锂电池（Ⅰ型） | 电池组平均电压：25.2V（充电截止电压29.4V）；电池出线：线径2.5平，电池正(+)为红色，电池负（-）为黑色，长度0.5m； 电池组容量：≥59Ah 最小输出电流：0A 最大输出电流：30A 瞬间放电电流：60A 电池组最大充电电流：20A 放电截止电压：18.9V BMS：接口为RS485，线径：0.3平，RS485正为蓝色，RS485负为 白色，长度0.5m； 尺寸：≤330*135*75mm等。 | 块 | 50 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 1.厂商要求：制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格； 2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供具有CMA或CNAS认证的锂电池（Ⅰ型）第三方检测机构出具的检测报告复印件； 3.备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求： 2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成锂电池累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |
|  | 锂电池（Ⅱ型） | 电池组平均电压：25.2V（充电截止电压29.4V）；电池出线：三针航空插头(XS18K3F)1针为正，2针为负； 电池组容量：≥50Ah 最小输出电流：0A 最大输出电流：30A 瞬间放电电流：60A 电池组最大充电电流：20A 放电截止电压：18.9V； 尺寸：≤280*220*110(mm)等 | 块 | 10 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 锂电池（Ⅲ型） | 电池组平均电压：25.2V（充电截止电压29.4V）；电池出线：三针航空插头(XS18K3F)1针为正，2针为负； 电池组容量：≥60Ah 最小输出电流：0A 最大输出电流：30A 瞬间放电电流：60A 电池组最大充电电流：20A 放电截止电压：18.9V； 尺寸：≤313*291*90(mm) | 个 | 50 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 锂电池（Ⅳ型） | 电池组平均电压：25.2V（充电截止电压29.4V）；电池出线：线径2.5平，电池正(+)为红色，电池负（-）为黑色，长度0.5m； 电池组容量：≥30Ah 最小输出电流：0A 最大输出电流：30A 瞬间放电电流：60A 电池组最大充电电流：20A 放电截止电压：18.9V 尺寸：≤230*165*70(mm)等 | 个 | 10 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 锂电池（Ⅴ型） | 电池组平均电压：25.2V（充电截止电压29.4V）；电池出线：线径2.5平，电池正(+)为红色，电池负（-）为黑色，长度0.5m； 电池组容量：≥30Ah 最小输出电流：0A 最大输出电流：30A 瞬间放电电流：60A 电池组最大充电电流：20A 放电截止电压：18.9V BMS：接口为RS485，线径：0.3平，RS485正为蓝色，RS485负为 白色，长度0.5m； 尺寸：≤230*165*70(mm)等 | 个 | 10 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 锂电池（Ⅵ型） | 电池组平均电压：25.2V（充电截止电压29.4V）；电池出线：线径2.5平，电池正(+)为红色，电池负（-）为黑色，长度0.5m； 电池组容量：≥18Ah 最小输出电流：0A 最大输出电流：≥10A 瞬间放电电流：≥20A 电池组最大充电电流：≥5A 放电截止电压：22V 尺寸：≤255*135*40mm | 块 | 10 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 锂电池（Ⅶ型） | 电池组平均电压：25.2V（充电截止电压29.4V）；电池出线：线径1.5平，电池正(+)为红色，电池负（-）为黑色，长度0.5m； 电池组容量：≥10Ah 最小输出电流：0A 最大输出电流：≥3A 瞬间放电电流：≥5A 电池组最大充电电流：≥5A 放电截止电压：22V 尺寸：≤150*137*39mm mm | 块 | 10 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 锂电池（Ⅷ型） | 电池组容量：≥12.8Ah；额定电压：21.6V；放电截止电压：16.8V；最大充电电压：25.2V；最大放电电流：15A；最大充电电流：6A；尺寸：≤115*135*48mm | 块 | 10 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 锂电池（Ⅸ型） | 电池组平均电压：25.2V（充电截止电压29.4V）；电池出线：线径2.5平，电池正(+)为红色，电池负（-）为黑色，长度0.5m； 电池组容量：≥51Ah 最小输出电流：0A 最大输出电流：30A 瞬间放电电流：60A 电池组最大充电电流：20A 放电截止电压：18.9V 尺寸：≤155*145*145(mm)，软包等 | 块 | 10 | 接到供货通知10日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

应答人报名申请表

XXXX年XX月XX日

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 采购包号 |  |  |  |  |
| 应答人 信息 | 应答人全称 | （公章加盖处） |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |

1、请确认参与应答的单位如实填写此表，填写完毕并加盖公章后协同其他报名资料扫描为一个PDF扫描件，按照公告中要求的命名方式发送至电子信箱：syzbgs@vip.163.com。

2、应答人报名后投标情况有变化的应及时通知山东三誉招标代理有限公司，否则造成的一切后果由应答人承担，业务电话0531-58185101。