附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信模块故障识别仪板卡等研发材料采购项目 | - 大尺寸电容触摸屏 | - 1.外形尺寸：不大于145×80×30mm，外观符合统一规范要求。 2.高清电容触摸屏，不低于5.5英寸，需采用钢化玻璃面板。 3.分辨率不低于1080*1920，应采用横屏显示。 4.支持广视角，可视角度不低于150°。 5.需支持多点触控。 6.触摸接口应采用USB，显示接口需满足HDMI。 | - 套 | - 6 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 | 厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求:2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能电能表或通讯模块检测产品等销售业绩不少于1份，合同额累计不少于15万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | - 主板单元板卡 | - 1.CPU主频不低于2.4G，具有4核、64位 Arm架构；内存不低于8G。 2.考虑以后的可扩展，具有GPU性能、40PIN GPIO接口，以及其他USB、Ethernet接口。 3.应配有散热器。 4.应支持HDMI显示接口和解码器。 5.操作系统，应支持Linux。 | - 套 | - 8 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | - 核心单元板卡 | - 1.模块及接口功能 模块功能：应内置监测模块、标准主节点通信模块、内置从节点通信模块，与主板单元应通过UART通信，具有弱电接口、强电接口等。 接口功能：复位按键、UART通信、三相四线、电源指示灯、运行指示灯。 2.供电电源： AC电源，AC220V，50Hz，支持单相、三相四线供电，电压允许偏差-30%~+40%。 DC电源，DC 12V、DC 5V。 3.接口型式： 强电电源接口：三相四线座。 直流电源接口：12V DC和5V DC输入，采用2.54排母与主板单元板卡连接。 通信接口：UART及控制信号采集，采用2.54排母与主板单元板卡连接。 I/O接口：采用2.54排母、复位按键为轻触按键。 4.机械特性： 线路板采用耐氧化、耐腐蚀覆铜环氧树脂板，表面干净，做绝缘处理，部件紧固不松动，内部接线端子、引线之间以及线路板之间有足够的间隙和安全距离。 5.工作环境： 工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露） | - 套 | - 8 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | - 通信单元板卡 | - 1.模块及接口功能 模块功能：与主板单元通过UART通信，对外应具有WIFI（2.4/5.8G）、蓝牙、4G的通信方式。 接口功能：复位按键、RS485通信、蓝牙通信、WIFI通信、4G通信、电源指示灯、运行指示灯。 2.供电电源： 输入电压：DC3.3V。 3.接口型式： 电源接口：3.3V DC输入，采用2.54-2P排母与主板单元板卡连接。 通信接口：UART及开关量采集，采用2.54-8P排母与主板单元板卡连接。 I/O接口：采用2.54-2*4P排母、复位按键为轻触按键。 4.机械特性： 线路板采用耐氧化、耐腐蚀覆铜环氧树脂板，表面干净，做绝缘处理，部件紧固不松动，内部接线端子、引线之间以及线路板之间有足够的间隙和安全距离。 5.工作环境： 工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露） | - 套 | - 8 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | - 接口单元板卡 | - 1.模块及接口功能 模块功能：应通过UART接口复用和独立的方式，为多个被检测单元提供电压信号、直流电源、UART总线和控制信号等，满足CCO通信模块、单相STA通信模块、三相STA通信模块、4G通信模块灯。 接口功能：7个排母，7路UART、直流电源、控制总线、指示灯。 2.供电电源： 输入电压：DC 12V和DC 5V。 3.接口型式： 电源接口：7个2.54排母，12VDC输出开关、5VDC输出开关为软开关。 通信接口：UART接口采用2.54排母。 4.机械特性： 线路板采用耐氧化、耐腐蚀覆铜环氧树脂板，表面干净，做绝缘处理，部件紧固不松动，内部接线端子、引线之间以及线路板之间有足够的间隙和安全距离。 5.工作环境： 工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露） | - 套 | - 8 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | - 电池包及电源管理模组 | - 1.模块及接口功能 模块功能：应通过级联接口为主板单元板卡、触摸屏模组提供直流电源，以及快充接口、电源使用与安全管理等，应带有保护板，可防过充、过放、过流等，使用寿命长。 接口功能：直流电源、直流电源输出指示灯、充电接口和放电接口。 2.供电电源： 输入电压：DC 5V。 模块功率：≤4.8W 3.接口型式： 电源接口：XH2.54反向插接线端子。 4.机械特性： 线路板采用耐氧化、耐腐蚀覆铜环氧树脂板，表面干净，做绝缘处理，部件紧固不松动，内部接线端子、引线之间以及线路板之间有足够的间隙和安全距离。 5.工作环境： 工作温度：-40~75℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露） | - 套 | - 8 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | - 测试台机架模块 | - 1.外形尺寸： 不大于1500×800×1600mm。 2.结构样式： 支撑结构采用40*40铝型材或40*40方管焊接，整体美观牢固，符合人机工程学，外观采用钣金包覆结构，不可露出内部型材，底部应安装可锁止万向静音脚轮。 3.外观要求： 外观喷涂及LOGO符合“智慧供应链系列产品工业设计规范”并报我方审核。 4.工作环境： 工作温度：0~50℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露）。 | - 套 | - 2 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | - 台区模拟模组 | - 1.网络验证功能： 通过单相电能表、三相电能表、集中器组成完整的电力通信网路，模拟真实网络环境，验证诊断设备对网络环境的识别、诊断性能。 2.模块验证功能： 提供单相模块、三相模块、集中器模块与远程模块，模拟真实模块诊断环境，验证诊断设备对本地通信模块和远程通信模块的识别、诊断功能。 3.接口功能： 三相四线电源端子、直流电源、RS485通信、复位按键、载波通信、电源指示灯、运行指示灯、485指示灯。 4.工作环境： 工作温度：0~50℃ 存储温度：-40~85℃ 相对湿度：5%~95%（无凝露） | - 套 | - 2 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | - 采集通信智能故障诊断仪外壳 | - 1.外形尺寸：不大于200*130*50mm（不含手托带）。 2.主体各部分的主体结构应采用阻燃绝缘PA66材质、黑灰色哑光，槽孔位置应符合尺寸要求。 3.外观标记、字体、二维码颜色应统一为白色，外观符合统一规范要求。 | - 套 | - 6 | - 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。