附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人机交互模块、智能控制模块等采购项目 | 人机交互模块-显示组件 | （1）屏幕尺寸：≥17.3寸 （2）显示分辨率：≥1920*1080 （3）面板类型：液晶显示器 （4）触摸类型： 电容感应式 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过营销智能终端销售不少于2份且合同额累计不低于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |
|  | 人机交互模块-拾音组件 | （1）频率响应：100Hz~20KHz （2）灵敏度：-35db （3）阵列方式：4麦克语音阵列 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 人机交互模块-表情及动作交互组件 | （1）负责客户的距离识别 （2）输出分辨率≥1280*720 （3）最小深度距离0.2m （4）操作范围0.6m~6m | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能识别模块-双目摄像头 | （1）负责客户的距离识别 （2）输出分辨率≥1280*720 （3）最小深度距离0.2m （4）操作范围.6m~6m | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能识别模块-监控摄像头 | （1）负责客户身份识别 （2）视场角 水平80.3、垂直50.8、对角线88.7 （3）帧率 ≥1280*720（垂直） （4）镜头定焦3.6mm | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能识别模块-身份证读取及识别组件 | 具有读取身份证信息的能力，准确获取客户身份信息。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能识别模块-语音识别组件 | 智能移动终端具有语音识别的能力，通过识别客户语音，了解客户来意，帮助客户解决问题，协助客户办理业务 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能控制模块-运动组件 | （1）方式：双轮差速，能够360°原地旋转。 （2）速度：0~1m/s速度可调。 （3）爬坡能力： 不小于3°。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能控制模块-导航与避障组件 | （1）路径被遮挡式，主动规划并调整最优路径，并沿规划路径行走，当识别到环境变化时，再次主动调整路径。 （2）行走方向出现紧急障碍物必须触发避障功能，防止人员及智能移动终端受损。 （3）方式： 视觉&超声波&激光。 （4）激光精度：≤100mm。 （5）超声波感应距离：0~3m。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能控制模块-电源管理组件 | （1）应采用锂聚合物电池。 （2）电池容量： ≥60Ah（24V）。 （3）持续运行时间：≥8h。 （4）充电电流 ≥15A。 （5）在正常工作状态下电池不能出现漏液现象。 （6）应具有保护电路，防止过充过放，保护电池安全功能。 （7）自动充电接触片默认状态下无电平输出，防止造成短路危险。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能控制模块-驱动控制组件 | （1）内存：DDR3L-1866-SODIMM及以上。 （2）控制处理器：不低于RK3399 ARM 双核，能够运行android 7.1及以上版本。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | ABS外壳 | （1）结构坚固，布局合理。 （2）防松措施：连接件、紧固件有防松措施。 （3）整体外观美观整洁，无导线外露。 （4）表面：外壳表面光洁、均匀。 （5）外壳材质：ABS。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 充电桩 | 额定输入电压：AC 220V；最大输出电压：DC 60V；最大输出电流：20A；支持自动充电；支持手动充电；具备待机状态无电压输出功能；具备过压保护、过充保护、过流保护、稳压保护、温度保护、防反保护、短路保护。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 充电线 | 阻燃，ZR-YJV3*2.5 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。